CCNP ENCOR 350-401 · Sessione 1 Script Lezione OSPF: fondamenta, confronto con EIGRP, e LAB 01

Venerdì 13 Marzo 2026 · 09:00 – 13:00 · 4 ore · Ref: 3.2.a · 3.2.b

# Panoramica della Sessione

Questa sessione copre due blocchi principali: una parte teorico-interattiva su OSPF e le differenze con EIGRP (~75 min), seguita dall'esecuzione guidata del LAB 01 (~155 min). Lo script include le parole chiave da dire, le domande alla classe e i suggerimenti pedagogici.

| Blocco | Orario | Durata | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura & aggancio | 09:00 | 15 min | Contesto del corso, obiettivi della sessione |
| Teoria — EIGRP vs OSPF | 09:15 | 30 min | Confronto algoritmi, convergenza, uso pratico |
| Teoria — OSPF in profondità | 09:45 | 30 min | Aree, LSA, DR/BDR, stub, summarization |
| Q&A + pausa | 10:15 | 15 min | Domande, chiarimenti, break |
| LAB 01 — Setup & A1 | 10:30 | 45 min | Caricamento config, troubleshooting adiacenze |
| LAB 01 — A2/A3/A4 | 11:15 | 45 min | Ring, DR/BDR, ABR, aree 15 e 25 |
| LAB 01 — A5/A6/A7 | 12:00 | 30 min | Loopback, summarization, stub/totally-stub |
| LAB 01 — Parte B (OSPFv3) | 12:30 | 20 min | OSPFv3 base: configurazione e verifica |
| Debrief & chiusura | 12:50 | 10 min | Riepilogo, domande aperte, preview sessione 2 |

📌 Tenere il timer visibile. Il blocco teorico è il più espandibile: se la classe partecipa molto si può comprimere A6/A7 e rimandare OSPFv3 alla Sessione 2. 📌 Checklist pre-lezione: GNS3/IOU attivo, TFTP server raggiungibile, SW1 configurato con le VLAN, proiettore collegato.

| APERTURA — Contesto e Obiettivi | ⏱ 15 min | ore 09:00 – 09:15 |
| --- | --- | --- |

## 0.1 — Benvenuto e contesto del corso

| 🗣 | Benvenuti alla prima sessione del CCNP ENCOR. Questo corso copre l'esame 350-401, che è il core exam valido per tutte le specializzazioni CCNP. |
| --- | --- |
| 🗣 | In queste undici sessioni toccheremo routing avanzato, switching, wireless, SD-WAN, sicurezza e automation. Oggi partiamo dal fondamento: OSPF. |
| 🗣 | Una cosa che voglio chiarire subito: questo non è un corso da leggere, è un corso da fare. La teoria che facciamo insieme serve a rendere il lab sensato — non viceversa. |

## 0.2 — Obiettivi della sessione

- Capire perché OSPF esiste e quando si preferisce a EIGRP

- Conoscere i meccanismi interni: SPF, LSA, aree, DR/BDR

- Configurare, diagnosticare e risolvere problemi su una topologia multi-area reale (LAB 01)

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Alzata di mano: quanti hanno già configurato OSPF in produzione o in un lab precedente?

✔ Risposta attesa: Serve solo per calibrare il ritmo. Se la maggioranza ha esperienza, si accelera sulla teoria base e si investe più tempo nei dettagli avanzati.

| BLOCCO 1 — EIGRP vs OSPF: il confronto | ⏱ 30 min | ore 09:15 – 09:45 |
| --- | --- | --- |

## 1.1 — Due filosofie diverse

| 🗣 | Prima di entrare in OSPF, facciamo un passo indietro. Chi di voi ha studiato EIGRP? Bene. EIGRP e OSPF risolvono lo stesso problema — trovare il percorso migliore in una rete IP — ma con due approcci filosoficamente opposti. |
| --- | --- |
| 🗣 | EIGRP dice: 'Io mi fido dei miei vicini. Loro mi dicono dove arrivare e a che costo. Io conservo quella mappa parziale e calcolo il best path con l'algoritmo DUAL.' |
| 🗣 | OSPF dice: 'Non mi fido di nessuno. Voglio una copia completa della topologia. La costruisco pezzo per pezzo raccogliendo informazioni da tutti i router, poi eseguo Dijkstra da solo e mi calcolo i percorsi.' |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Secondo voi, quale dei due ha una convergenza più veloce in reti molto grandi? Perché?

✔ Risposta attesa: EIGRP tende a convergere più velocemente per i cambiamenti locali (ha già il feasible successor pronto). OSPF ricalcola SPF sull'intera area — ma con le aree si limita l'impatto.

## 1.2 — Confronto tecnico

| 🗣 | Vediamo le differenze concrete, quelle che vi chiederanno all'esame e che vedrete nel troubleshooting reale. |
| --- | --- |

| Caratteristica | EIGRP | OSPF |
| --- | --- | --- |
| Tipo algoritmo | Distance Vector (avanzato) | Link-State |
| Algoritmo di calcolo | DUAL (Diffusing Update Algorithm) | SPF Dijkstra |
| Informazioni condivise | Distanze ai prefissi (parziale) | Topologia completa (LSDB) |
| Convergenza locale | Molto rapida (feasible successor) | Dipende da SPF timer e area size |
| Scalabilità | Buona ma proprietaria Cisco | Eccellente, standard aperto (RFC) |
| Supporto vendor | Solo Cisco (e derivati) | Universale — tutti i vendor |
| Metrica | Composita: BW, delay (RTT, load, reliability opzionali) | Costo: 10^8 / bandwidth |
| Struttura logica | Nessuna (flat, solo neighbor) | Aree gerarchiche (backbone + stub) |
| Autenticazione | MD5, SHA-256 | Plain text, MD5, SHA (OSPFv3: IPsec) |
| IPv6 | EIGRP for IPv6 (separato) | OSPFv3 nativo, o AF dual-stack |
| Uso tipico | Reti medie, monobrand Cisco | Enterprise, ISP, ambienti misti |

📌 Soffermarsi sulla riga 'Struttura logica': è il punto che giustifica tutto il LAB di oggi. La mancanza di aree in EIGRP è semplice da gestire in piccole reti, ma diventa un problema di scalabilità quando si aggiungono centinaia di router. 📌 Se qualcuno chiede del confronto OSPF vs IS-IS: entrambi link-state, IS-IS preferito dagli ISP (trasporta qualsiasi protocollo L3), OSPF preferito nell'enterprise. Non nell'esame ENCOR in dettaglio.

## 1.3 — DUAL vs Dijkstra: l'intuizione

| 🗣 | Non devo farvi diventare esperti di teoria dei grafi, ma l'intuizione conta perché vi aiuta a capire perché le cose si comportano come si comportano. |
| --- | --- |
| 🗣 | DUAL lavora in modo incrementale. Ogni router mantiene una tabella di distanze e, quando un link cambia, propaga solo la variazione ai vicini. Se esiste già un feasible successor — cioè un percorso alternativo che è matematicamente garantito loop-free — la convergenza avviene localmente, in microsecondi. |
| 🗣 | Dijkstra lavora dall'intera mappa. OSPF prima inonda la rete con i LSA — le schede di topologia — per costruire una LSDB identica su tutti i router dell'area. Poi, e solo poi, ogni router esegue SPF da solo. Questo calcolo è più pesante, ma il risultato è ottimale: ogni router 'vede' tutta la rete. |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Se cade un link in OSPF, quante fasi ci sono prima che la routing table sia aggiornata?

✔ Risposta attesa: 1) Rilevamento del down (hello/dead timer, BFD). 2) Generazione del nuovo Router LSA. 3) Flooding del LSA a tutta l'area. 4) SPF recalculation su ogni router. 5) Aggiornamento RIB e FIB.

## 1.4 — Quando usare l'uno o l'altro

| 🗣 | Nella realtà, la scelta non è sempre teorica. In molti ambienti enterprise trovate entrambi: EIGRP nell'accesso e OSPF nel core e verso i provider. Redistribuire tra i due è un task comune — lo vedrete nella Sessione 4. |
| --- | --- |
| 🗣 | La regola empirica che uso: se la rete è tutta Cisco e non supera qualche centinaio di router, EIGRP è più semplice da gestire. Se avete vendor misti, connessioni WAN con provider, o una rete che deve scalare a migliaia di prefissi — OSPF. |
| 🗣 | Per l'esame CCNP, OSPF è di gran lunga il protocollo più importante. Vi troverete scenari di troubleshooting su OSPF molto più spesso che su EIGRP. |

📌 Se la classe è composta da professionisti con esperienza EIGRP, dedicare 5 minuti a uno scenario reale: 'Avevate una rete EIGRP, il cliente ha acquisito una società con Juniper — come gestite la transizione?'

| BLOCCO 2 — OSPF: meccanismi interni | ⏱ 30 min | ore 09:45 – 10:15 |
| --- | --- | --- |

## 2.1 — La LSDB e il flooding

| 🗣 | Il cuore di OSPF è la Link-State Database, la LSDB. Immaginate una tabella dove ogni riga descrive un pezzo di topologia: 'il router 3.3.3.3 ha questi link, a questi costi, con questi vicini'. Questa tabella deve essere identica su tutti i router della stessa area. |
| --- | --- |
| 🗣 | Come ci arriva quella tabella? Attraverso il flooding. Quando un router genera o riceve un LSA, lo inoltra su tutte le interfacce tranne quella da cui è arrivato. Ogni LSA ha un sequence number e un checksum: se ne arriva uno con sequence number più alto, si aggiorna; se è uguale o inferiore, si scarta. |
| 🗣 | Questo meccanismo ha un costo: più l'area è grande, più LSA circolano e più SPF deve ricalcolare. Ecco perché esistono le aree. |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Cos'è un LSA di tipo 3? Chi lo genera e perché è importante per le aree stub?

✔ Risposta attesa: È il Summary LSA, generato dall'ABR per pubblicare prefissi di un'area verso le altre. È esattamente quello che viene bloccato nelle stub area per ridurre la LSDB.

## 2.2 — LSA Types: panoramica rapida

| 🗣 | Non vi chiedo di memorizzare tutto adesso — lo vedrete nel lab. Ma avere una mappa mentale vi aiuta quando leggete la LSDB. |
| --- | --- |

| Tipo | Nome | Originato da | Scope | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | Router LSA | Ogni router | Propria area | Link e costi del router |
| Type 2 | Network LSA | DR sul segment broadcast | Propria area | Router connessi al segmento |
| Type 3 | Summary LSA | ABR | Altre aree | Prefissi inter-area |
| Type 4 | ASBR Summary | ABR | Altre aree | Raggiungibilità ASBR |
| Type 5 | AS External | ASBR | Tutta la rete | Rotte esterne (es. default) |
| Type 7 | NSSA External | ASBR in NSSA | NSSA→ converte in T5 all'ABR | Rotte esterne in aree NSSA |

📌 Enfatizzare: Type 5 è 'area flooding scope' — va ovunque tranne stub/totally-stub. Type 7 è 'NSSA flooding scope' — rimane nell'area NSSA e l'ABR lo converte in Type 5 verso il backbone. 📌 Non spendere troppo tempo sui Type 4, 6, 8, 9 — non sono nel LAB di oggi.

## 2.3 — DR e BDR: perché esistono

| 🗣 | Immaginate 10 router collegati allo stesso switch. Senza DR, ogni router dovrebbe formare un'adiacenza con tutti gli altri: n*(n-1)/2 adiacenze. Con 10 router fanno 45 adiacenze. Con 50 router, oltre 1000. |
| --- | --- |
| 🗣 | Il DR — Designated Router — risolve il problema. Tutti i router formano adiacenza FULL solo con DR e BDR. Gli altri si vedono in stato 2-WAY, che è normale e corretto su segmenti broadcast. |
| 🗣 | Il DR riceve gli aggiornamenti da tutti i DROTHER su 224.0.0.6 e li riflette a tutti su 224.0.0.5. Il BDR monitora il DR e prende il suo posto se cade. |
| 🗣 | L'elezione si basa su due criteri: prima la priority (default 1, range 0-255, 0 = escluso), poi il router-id come tiebreaker. Attenzione: non è preemptive. Se il DR cade e viene ripristinato, non recupera automaticamente il ruolo — resta BDR. |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Su un link punto-a-punto c'è bisogno del DR? Cosa succede se configuriamo il network type point-to-point su una sub-interface?

✔ Risposta attesa: No, su P2P l'elezione non avviene. L'adiacenza è sempre FULL tra i due router. Nel LAB usiamo questo per i link R1-R5 e R2-R5 e per i link del Core Ring.

## 2.4 — Aree: backbone, stub, totally-stub

| 🗣 | Le aree sono il meccanismo di scalabilità di OSPF. Ogni area ha la sua LSDB, il suo SPF, il suo flooding domain. Un ABR — Area Border Router — appartiene a più aree e traduce le informazioni tra di esse tramite LSA Type 3. |
| --- | --- |
| 🗣 | L'area 0 è speciale: è il backbone. Ogni area deve essere connessa a essa, direttamente o tramite virtual link. Questo garantisce che non ci siano loop di routing inter-area. |
| 🗣 | Le stub area eliminano i LSA Type 5 — niente rotte esterne. L'ABR inietta automaticamente una default route. Le totally-stub eliminano anche i Type 3 — rimane solo la default. Meno LSA = meno memoria, meno SPF, convergenza più veloce. |

📌 Usare la metafora geografica: l'area 0 è l'hub aeroportuale centrale. Le altre aree sono città regionali. Un ABR è come un aeroporto regionale che ha sia voli locali che voli per l'hub. Una stub area è una città così piccola che l'unica destinazione fuori regione è sempre l'hub — manda tutto lì con una default.

| Q&A + PAUSA | ⏱ 15 min | ore 10:15 – 10:30 |
| --- | --- | --- |

| 🗣 | Prima di passare al lab, ci prendiamo 5 minuti per domande sulla teoria. Se non ci sono domande ora, approfittate della pausa. Poi mettiamo le mani sui router e quello che non è chiaro diventerà concreto. |
| --- | --- |

📌 Domande frequenti da anticipare: 📌 – 'Posso avere più processi OSPF sullo stesso router?' → Sì, ma non è comune nell'enterprise. Ogni processo ha la sua LSDB. 📌 – 'OSPF supporta ECMP?' → Sì, fino a 32 percorsi equal-cost (Cisco default 4). Si configura con 'maximum-paths'. 📌 – 'Qual è la differenza tra OSPF costo e metrica?' → Il costo è la metrica OSPF. Si calcola come 10^8 / bandwidth in bps.

| BLOCCO 3 — LAB 01: esecuzione guidata | ⏱ ~155 min | ore 10:30 – 13:00 |
| --- | --- | --- |

| 🗣 | Bene. Adesso passiamo alla parte che conta. La teoria che abbiamo fatto è esattamente quello che serve per capire cosa stiamo configurando — e soprattutto perché qualcosa non funziona. |
| --- | --- |
| 🗣 | Prima di partire, un'informazione importante sulla topologia: in questo laboratorio non abbiamo interfacce fisiche separate per ogni link. Tutto passa per una sola interfaccia, e0/0, collegata a Switch1. I segmenti logici — link P2P, il Core Broadcast — sono realizzati con VLAN e sub-interface 802.1Q. |
| 🗣 | Questo è esattamente come si lavora in ambienti IOU e GNS3, ma è anche una tecnica che vedrete in produzione su router con poche interfacce fisiche. |

📌 Prima di lanciare il lab, verificare che Switch1 sia configurato e che i trunk siano up: 'show interfaces trunk' su SW1. 📌 Se qualche studente ha problemi con il TFTP, far usare il config copy-paste diretto dalla guida mentre gli altri procedono.

## Conduzione del LAB

Seguire questa sequenza. Per ogni step: spiegare brevemente l'obiettivo, dare tempo di lavorare, poi fare debrief collettivo prima di passare al punto successivo.

| A1.1 10 min | Caricamento configurazioni iniziali Studenti: caricare le config TFTP su R1–R6. Intanto il docente mostra la topologia VLAN sul proiettore e spiega la logica sub-interface. |
| --- | --- |

| 🗣 | Notate che le sub-interface hanno tutte encapsulation dot1Q. Questo è il tag 802.1Q che Switch1 usa per separare il traffico. La e0/0.3456, per esempio, è l'interfaccia che partecipa al segmento Core Broadcast con i quattro router R3, R4, R5, R6. |
| --- | --- |
| 🗣 | Adesso proviamo: show ip ospf neighbor su qualsiasi router. Cosa vedete? |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: Qualcuno ha già neighbor in FULL? Perché sì o perché no?

✔ Risposta attesa: No — la config è intenzionalmente rotta. Ci arriviamo nel task A1.3.

| A1.2 / A1.3 15 min | Analisi e debug delle adiacenze Studenti: show ip ospf interface brief, poi debug ip ospf adj su R6 (il router corretto). Annotare i messaggi di errore per R3, R4, R5. |
| --- | --- |

| 🗣 | Teniamo gli occhi su R6: è l'unico router con configurazione corretta, quindi da lì vediamo tutti i tentativi falliti degli altri. Nel debug vedrete tre tipi di errore — uno per router problematico. Qualcuno riesce già a identificarli? |
| --- | --- |

📌 Circolare tra gli studenti durante il debug. Chi è bloccato: chiedere 'Cosa dice il dead timer su R3? E sugli altri?'. Guidare verso la discovery, non dare la risposta. 📌 Se il tempo stringe, mostrare il debug su R6 proiettato e chiedere alla classe di interpretare insieme.

| A1.4 20 min | Correzione delle 3 missconfiguration Studenti: identificare e correggere R3 (hello timer), R4 (area errata), R5 (auth MD5). Verificare con show ip ospf neighbor. |
| --- | --- |

| 🗣 | Questo è il troubleshooting OSPF più classico che esiste. Guardate i messaggi del debug: 'Mismatched hello parameters', 'mismatched area-id', 'no auth'. Sono esattamente quelli che troverete nell'esame e in produzione. |
| --- | --- |
| 🗣 | Dopo le correzioni, il neighbor table dovrebbe mostrare R3, R4, R5, R6 tutti in FULL. Se non è così, non andate avanti — prendiamoci un minuto e risolviamo insieme. |

| A2 10 min | Core Ring — ip ospf area sull'interfaccia Studenti: abilitare le sub-interface e0/0.34/36/45/56 con ip ospf 100 area 0 (senza usare il comando network). Verificare le nuove adiacenze. |
| --- | --- |

| 🗣 | Perché non usiamo network? La consegna lo vieta, ma c'è anche una ragione tecnica: il comando ip ospf area sull'interfaccia è più esplicito e leggibile — specialmente su router con molte sub-interface. In IOS XE e nelle versioni moderne è diventato il metodo preferito. |
| --- | --- |

| A3 15 min | DR/BDR Election e ottimizzazione Studenti: priority su e0/0.3456 (R4=255, R6=100, R3/R5=0), P2P su e0/0.51 e e0/0.52, costo elevato sui link del Ring. |
| --- | --- |

| 🗣 | Prima di fare clear ip ospf process, una domanda: se non facciamo clear, la nuova priority viene applicata subito? |
| --- | --- |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: L'elezione DR/BDR è preemptive in OSPF?

✔ Risposta attesa: No. La nuova priority viene presa in considerazione solo alla prossima elezione — che avviene dopo un clear o un down del DR. Ecco perché serve clear ip ospf process dopo aver modificato le priority.

| A4 15 min | R5 come ABR — Aree 15 e 25 Studenti: configurare OSPF su R1 e R2, aggiungere e0/0.51 in area 15 e e0/0.52 in area 25 su R5. Verificare ABR status. |
| --- | --- |

| 🗣 | Quando R5 diventa ABR, cambierà qualcosa nella routing table degli altri router dell'area 0. Qualcuno riesce a prevedere cosa apparirà? Esatto — i prefissi delle aree 15 e 25 come O IA, inter-area. |
| --- | --- |

| A5 15 min | Loopback, default route e LSDB Studenti: configurare loopback su R1/R2, annunciare come /24 con network point-to-point, abilitare default-information originate always su R3. |
| --- | --- |

| 🗣 | Perché ip ospf network point-to-point sulle loopback? Di default OSPF annuncia un loopback come /32, anche se l'indirizzo è /24. Il network type P2P disabilita questo comportamento e annuncia il prefisso reale. Vale sia per OSPFv2 che per OSPFv3. |
| --- | --- |

| A6 10 min | Route Summarization inter-area Studenti: area range su R5 per 10.15.0.0/22 e 10.25.0.0/22. Verificare su R4 che non compaiano le /24. |
| --- | --- |

| 🗣 | La summarization in OSPF ha un effetto immediato e molto visibile sulla routing table. Questo è uno dei vantaggi dell'architettura ad aree: se progettate bene l'indirizzamento, potete aggregare centinaia di prefissi in poche summary route e ridurre drasticamente la dimensione della RIB nel core. |
| --- | --- |

| A7 15 min | Stub Area 15 e Totally-Stub Area 25 Studenti: configurare area stub su R5 e R1; area stub no-summary su R5, area stub su R2. Confrontare le LSDB. |
| --- | --- |

| 🗣 | Attenzione a un errore comune: il no-summary va SOLO sull'ABR. Se lo mettete anche sul router interno, la configurazione viene accettata ma non ha effetto — e confonde chi viene dopo di voi a fare troubleshooting. |
| --- | --- |
| 🗣 | Dopo aver configurato il totally-stub su Area 25, fate show ip ospf database su R2 e confrontate con quello di prima. Quanti LSA sono rimasti? Cosa è sparito? |

❓ DOMANDA ALLA CLASSE: R2, in una totally-stub area, come raggiunge il resto della rete?

✔ Risposta attesa: Tramite la O*IA 0.0.0.0/0 iniettata dall'ABR R5. È l'unica rotta che rimane — e per R2 va benissimo se non ha bisogno di prendere decisioni di routing complesse.

## Parte B — OSPFv3: avvio rapido

| 🗣 | Se il tempo lo permette, facciamo i primi task di OSPFv3. L'obiettivo non è completare la parte B oggi — è vedere con i propri occhi le differenze sintattiche rispetto a OSPFv2 e capire perché OSPFv3 usa i link-local. |
| --- | --- |
| 🗣 | Chi riesce a fare B1 e B2 in autonomia è in ottima forma. Chi preferisce, può usare questo tempo per consolidare i task A che ha saltato. |

| B1 + B2 20 min | IPv6 prerequisiti e OSPFv3 base Studenti: ipv6 unicast-routing, indirizzi IPv6 sulle sub-interface, poi ipv6 router ospf 100 e abilitazione interfacce con ipv6 ospf 100 area 0. |
| --- | --- |

| 🗣 | La differenza più importante: in OSPFv3 non si usa il comando network. Si va direttamente sull'interfaccia con ipv6 ospf. E il neighbor si forma usando l'indirizzo link-local, non quello globale. Per questo è importante assegnare link-local statici: rendono i log e i neighbor table molto più leggibili. |
| --- | --- |

| DEBRIEF & CHIUSURA | ⏱ 10 min | ore 12:50 – 13:00 |
| --- | --- | --- |

| 🗣 | Bene, siamo arrivati alla fine della prima sessione. Prima di chiudere, due minuti per raccogliere le osservazioni. Cosa vi ha sorpreso? Cosa è rimasto poco chiaro? |
| --- | --- |

## Riepilogo dei concetti chiave

- EIGRP vs OSPF: distance-vector incrementale vs link-state con LSDB completa. OSPF scala meglio in ambienti misti e grandi.

- LSDB e LSA: ogni area mantiene una LSDB identica su tutti i router. Il flooding garantisce la sincronizzazione.

- DR/BDR: riducono il numero di adiacenze su segmenti broadcast. Non preemptive — serve clear per rielezione.

- Aree e ABR: la gerarchia limita il flooding e permette la summarization. L'area 0 è sempre il backbone.

- Stub / Totally-Stub: riducono la LSDB nelle aree periferiche bloccando i LSA Type 5 (e Type 3 nel totally-stub).

- Troubleshooting: i tre errori più comuni che bloccano le adiacenze sono timer mismatch, area mismatch e authentication mismatch.

## Preview Sessione 2 — OSPF Troubleshooting Avanzato

| 🗣 | La prossima sessione approfondisce il troubleshooting OSPF: virtual link, network type avanzati, path preference tra O, O IA, E1, E2. Il lab sarà uno scenario rotto da analizzare da zero — simile all'esame pratico. |
| --- | --- |
| 🗣 | Per chi vuole prepararsi: completare i task B3, B4, B5 della parte OSPFv3 del LAB 01 in autonomia. E rileggere la sezione 'Path Preference' nella guida. Ci vediamo venerdì prossimo. |

📌 Raccogliere feedback informale: 'Troppo veloce? Troppo lento? Qual è il punto che vorreste rivedere?' — 2 minuti che migliorano la sessione successiva. 📌 Inviare il materiale (Lab Guide + Initial Config) via mail o canale del corso PRIMA della prossima sessione.

magnetico  ·  CCNP ENCOR 350-401  ·  Script Sessione 1  ·  13 Marzo 2026  ·  Riservato al docente