CISCO CCNP ENCOR (350-401)

Lab Guide — Sessione 3

BGP: Configurazione, Troubleshooting & Traffic Engineering

| SESSIONE 3 / 11 | DURATA 4 ore | DATA 1 Aprile 2026 |
| --- | --- | --- |

Ref:  3.2.c  1.11.a  1.11.b  1.11.c  1.11.d  1.11.e

# 🎯  Obiettivi della Sessione

Al termine del laboratorio lo studente sarà in grado di:

- Configurare OSPF come IGP e iBGP full-mesh in un AS cliente

- Stabilire e verificare sessioni eBGP e diagnosticare un peering mancante

- Annunciare prefissi tramite network statement e redistribuzione OSPF

- Comprendere la differenza tra Origin IGP (i) e Origin Incomplete (?) nel best-path BGP

- Filtrare selettivamente gli annunci redistribuiti con route-map e prefix-list

- Propagare una default route dall'ISP con due tecniche diverse

- Influenzare il best-path con Local Preference, AS-Path Prepend e BGP Community

- Usare soft-reconfiguration inbound per debug e soft-reset non invasivi

# 🗺️  Topologia

Due Autonomous System sono interconnessi tramite due link eBGP distinti:

- AS 65001 (ISP): R1, R2, R3 — IGP OSPF 1, iBGP full-mesh pre-configurato

- AS 65000 (Customer): R4, R5, R6 — IGP e BGP da configurare

- Link eBGP R4 ↔ R1  (pre-configurato in entrambi i lati — già operativo all'inizio del lab)

- Link eBGP R5 ↔ R3  (PEERING MANCANTE — da identificare e configurare nel Task 3)

# 📋  Piano di Indirizzamento

## Link Point-to-Point  (sub-interface su Ethernet0/0 fisico)

📌 Tutti i router sono connessi fisicamente ad un unico switch tramite Ethernet0/0. I link logici punto-punto sono realizzati tramite sub-interface 802.1Q. La convenzione VLAN usa la concatenazione dei numeri dei due router (es. R1-R2 → VLAN 12, R4-R6 → VLAN 46).

| Collegamento | VLAN | Sub-interface (A / B) | IP Lato A | IP Lato B | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 — R2 | 12 | Eth0/0.12 / Eth0/0.12 | 10.0.12.1/30 | 10.0.12.2/30 | ISP Internal |
| R1 — R3 | 13 | Eth0/0.13 / Eth0/0.13 | 10.0.13.1/30 | 10.0.13.2/30 | ISP Internal |
| R2 — R3 | 23 | Eth0/0.23 / Eth0/0.23 | 10.0.23.1/30 | 10.0.23.2/30 | ISP Internal |
| R1 — R4 | 14 | Eth0/0.14 / Eth0/0.14 | 172.16.14.1/30 | 172.16.14.2/30 | eBGP (pre-conf) |
| R3 — R5 | 35 | Eth0/0.35 / Eth0/0.35 | 172.16.35.1/30 | 172.16.35.2/30 | eBGP (MANCANTE) |
| R4 — R5 | 45 | Eth0/0.45 / Eth0/0.45 | 192.168.45.1/30 | 192.168.45.2/30 | Customer Int. |
| R4 — R6 | 46 | Eth0/0.46 / Eth0/0.46 | 192.168.46.1/30 | 192.168.46.2/30 | Customer Int. |
| R5 — R6 | 56 | Eth0/0.56 / Eth0/0.56 | 192.168.56.1/30 | 192.168.56.2/30 | Customer Int. |

## Loopback

| Router | Interfaccia | IP/Mask | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Loopback0 | 1.1.1.1/32 | Router-ID ISP, iBGP source |
| R2 | Loopback0 | 2.2.2.2/32 | Router-ID ISP, iBGP source |
| R3 | Loopback0 | 3.3.3.3/32 | Router-ID ISP, iBGP source |
| R4 | Loopback0 | 4.4.4.4/32 | Router-ID Customer, iBGP source |
| R4 | Loopback10 | 10.4.0.1/24 | Prefisso in OSPF → redistribuito in BGP (Origin ?) |
| R5 | Loopback0 | 5.5.5.5/32 | Router-ID Customer, iBGP source |
| R5 | Loopback10 | 10.5.0.1/24 | Prefisso in OSPF → redistribuito in BGP (Origin ?) |
| R6 | Loopback0 | 6.6.6.6/32 | Router-ID Customer, iBGP source |
| R6 | Loopback10 | 10.6.0.1/24 | Prefisso in OSPF → redistribuito in BGP (Origin ?) |
| R6 | Loopback20 | 20.6.0.1/24 | In OSPF + network stmt → confronto Origin ? vs Origin i |

## Sessioni BGP — Stato Iniziale

| Tipo | AS | Peering | Stato iniziale |
| --- | --- | --- | --- |
| iBGP | 65001 | R1↔R2, R1↔R3, R2↔R3 | Pre-configurato su R1, R2, R3 (Loopback0) |
| iBGP | 65000 | R4↔R5, R4↔R6, R5↔R6 | Da configurare — Task 2 |
| eBGP | 65001↔65000 | R1↔R4 (172.16.14.x) | Pre-configurato su entrambi i lati |
| eBGP | 65001↔65000 | R3↔R5 (172.16.35.x) | MANCANTE — Task 3 |

TASK 1 ─ Configurare IGP — OSPF Process 1 in AS 65000

Obiettivo: Attivare OSPF process 1 su R4, R5, R6. Tutte le Loopback (inclusa Lo20 di R6) e i link interni devono essere annunciate in OSPF.

Router coinvolti: R4, R5, R6

📌 Nota didattica — Origin BGP: IGP (i) vs Incomplete (?) Includere Loopback20 in OSPF non è una scelta casuale. Nel Task 4 la stessa rete 20.6.0.0/24 verrà annunciata anche tramite 'network statement'. Si creeranno così due path BGP per lo stesso prefisso: • Origine OSPF redistribuito → Origin ? (Incomplete) • Origine network statement → Origin i (IGP) Il criterio 5 dell'algoritmo best-path preferisce Origin i su Origin ?. Questo consente di osservare il comportamento reale e capire perché il network statement è il metodo raccomandato per prefissi propri.

1.1  OSPF su R4

R4(config)# router ospf 1 R4(config-router)# router-id 4.4.4.4 R4(config-router)# passive-interface Loopback0 R4(config-router)# passive-interface Loopback10 R4(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 R4(config-router)# network 10.4.0.0 0.0.0.255 area 0 R4(config-router)# network 192.168.45.0 0.0.0.3 area 0 R4(config-router)# network 192.168.46.0 0.0.0.3 area 0

1.2  OSPF su R5

R5(config)# router ospf 1 R5(config-router)# router-id 5.5.5.5 R5(config-router)# passive-interface Loopback0 R5(config-router)# passive-interface Loopback10 R5(config-router)# network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0 R5(config-router)# network 10.5.0.0 0.0.0.255 area 0 R5(config-router)# network 192.168.45.0 0.0.0.3 area 0 R5(config-router)# network 192.168.56.0 0.0.0.3 area 0

1.3  OSPF su R6  — includere Lo10 e Lo20

R6(config)# router ospf 1 R6(config-router)# router-id 6.6.6.6 R6(config-router)# passive-interface Loopback0 R6(config-router)# passive-interface Loopback10 R6(config-router)# passive-interface Loopback20 R6(config-router)# network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0 R6(config-router)# network 10.6.0.0 0.0.0.255 area 0 R6(config-router)# network 20.6.0.0 0.0.0.255 area 0 R6(config-router)# network 192.168.46.0 0.0.0.3 area 0 R6(config-router)# network 192.168.56.0 0.0.0.3 area 0

▶ Verifica R4# show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 5.5.5.5 1 FULL/DR 00:00:37 192.168.45.2 Eth0/1 6.6.6.6 1 FULL/DR 00:00:33 192.168.46.2 Eth0/2 ! Verificare che Lo20 di R6 appaia in OSPF su R4: R4# show ip route ospf ¦ include 20\.6 O 20.6.0.0/24 [110/11] via 192.168.46.2, Eth0/2 ! Tutti i loopback /32 e le Loopback10/20 devono essere raggiungibili: R6# show ip route ospf ¦ begin Gateway O 4.4.4.4/32 [110/11] via 192.168.46.1 O 5.5.5.5/32 [110/11] via 192.168.56.1 O 10.4.0.0/24 [110/20] via 192.168.46.1 O 10.5.0.0/24 [110/20] via 192.168.56.1 O 192.168.45.0/30 [110/20] via 192.168.46.1

TASK 2 ─ Configurare iBGP Full-Mesh in AS 65000

Obiettivo: Stabilire tre sessioni iBGP (R4↔R5, R4↔R6, R5↔R6) usando Loopback0 come update-source. Abilitare soft-reconfiguration inbound su tutti i neighbor.

📘 soft-reconfiguration inbound — Perché è necessario? Senza questa direttiva, IOS salva solo le route già filtrate dalle policy inbound (Adj-RIB-In post-policy). Di conseguenza: • 'show bgp neighbors X received-routes' restituisce errore ('inbound soft reconfig not performed') • Un soft-reset inbound ('clear ip bgp X soft in') deve richiedere un Route-Refresh al peer (RFC 2918), con possibile impatto sul control plane. Con 'neighbor X soft-reconfiguration inbound' il router mantiene in memoria una copia completa di tutti i prefissi ricevuti PRIMA dell'applicazione delle policy (Adj-RIB-In pre-policy). Questo permette: • Debug immediato con 'show bgp neighbors X received-routes' • Soft-reset inbound locali senza coinvolgere il peer • Confronto tra prefissi ricevuti vs prefissi accettati dopo la policy Costo: memoria aggiuntiva proporzionale al numero di prefissi ricevuti.

💡 Per le sessioni iBGP il next-hop non viene modificato automaticamente. I border router R4 e R5, che ricevono route da eBGP, devono configurare 'next-hop-self' verso i neighbor iBGP affinché R6 possa installare le route nella propria tabella di routing.

2.1  iBGP su R4

R4(config)# router bgp 65000 R4(config-router)# bgp router-id 4.4.4.4 R4(config-router)# bgp log-neighbor-changes ! R4(config-router)# neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000 R4(config-router)# neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 R4(config-router)# neighbor 5.5.5.5 description iBGP_TO_R5 R4(config-router)# neighbor 5.5.5.5 soft-reconfiguration inbound ! R4(config-router)# neighbor 6.6.6.6 remote-as 65000 R4(config-router)# neighbor 6.6.6.6 update-source Loopback0 R4(config-router)# neighbor 6.6.6.6 description iBGP_TO_R6 R4(config-router)# neighbor 6.6.6.6 soft-reconfiguration inbound ! R4(config-router)# address-family ipv4 R4(config-router-af)# neighbor 5.5.5.5 activate R4(config-router-af)# neighbor 5.5.5.5 next-hop-self R4(config-router-af)# neighbor 6.6.6.6 activate R4(config-router-af)# neighbor 6.6.6.6 next-hop-self R4(config-router-af)# exit-address-family

2.2  iBGP su R5

R5(config)# router bgp 65000 R5(config-router)# bgp router-id 5.5.5.5 R5(config-router)# bgp log-neighbor-changes ! R5(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 65000 R5(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 R5(config-router)# neighbor 4.4.4.4 description iBGP_TO_R4 R5(config-router)# neighbor 4.4.4.4 soft-reconfiguration inbound ! R5(config-router)# neighbor 6.6.6.6 remote-as 65000 R5(config-router)# neighbor 6.6.6.6 update-source Loopback0 R5(config-router)# neighbor 6.6.6.6 description iBGP_TO_R6 R5(config-router)# neighbor 6.6.6.6 soft-reconfiguration inbound ! R5(config-router)# address-family ipv4 R5(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate R5(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 next-hop-self R5(config-router-af)# neighbor 6.6.6.6 activate R5(config-router-af)# neighbor 6.6.6.6 next-hop-self R5(config-router-af)# exit-address-family

2.3  iBGP su R6

R6(config)# router bgp 65000 R6(config-router)# bgp router-id 6.6.6.6 R6(config-router)# bgp log-neighbor-changes ! R6(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 65000 R6(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 R6(config-router)# neighbor 4.4.4.4 description iBGP_TO_R4 R6(config-router)# neighbor 4.4.4.4 soft-reconfiguration inbound ! R6(config-router)# neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000 R6(config-router)# neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 R6(config-router)# neighbor 5.5.5.5 description iBGP_TO_R5 R6(config-router)# neighbor 5.5.5.5 soft-reconfiguration inbound ! R6(config-router)# address-family ipv4 R6(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate R6(config-router-af)# neighbor 5.5.5.5 activate R6(config-router-af)# exit-address-family

▶ Verifica R4# show bgp ipv4 unicast summary Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 5.5.5.5 4 65000 14 14 2 0 0 00:04:55 0 6.6.6.6 4 65000 13 13 2 0 0 00:04:30 0 ! Verifica soft-reconfiguration attiva e timer negoziati: R4# show bgp neighbors 5.5.5.5 ¦ include reconfig¦Hold¦Keepalive¦soft Inbound soft reconfiguration allowed Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds Configured hold time 180, keepalive 60 seconds

TASK 3 ─ Verificare lo Stato dei Peering e Configurare il Peering Mancante R5↔R3

Obiettivo: Identificare che la sessione eBGP R5↔R3 non esiste. Configurarla su entrambi i lati (R5 e R3) e verificare tutti i neighbor eBGP e iBGP.

🔍 Situazione iniziale: la sessione eBGP R1↔R4 è già operativa (pre-configurata). La sessione R3↔R5 non è stata configurata né su R3 né su R5.

3.1  Diagnostica — Identificare il peering mancante

! Su R1: verificare lo stato corrente dei peering ISP R1# show bgp ipv4 unicast summary ¦ begin Neighbor Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 2.2.2.2 4 65001 20 20 4 0 0 00:07:30 2 3.3.3.3 4 65001 18 18 4 0 0 00:07:10 0 172.16.14.2 4 65000 15 15 4 0 0 00:05:20 0 ! Su R3: nessun neighbor eBGP configurato verso AS 65000 R3# show bgp ipv4 unicast summary ¦ begin Neighbor Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 1.1.1.1 4 65001 20 20 4 0 0 00:07:28 2 2.2.2.2 4 65001 19 19 4 0 0 00:07:10 2 ! Nessuna riga con AS 65000 -- peering R3<->R5 completamente mancante ! Su R5: nessun neighbor BGP configurato R5# show bgp ipv4 unicast summary % BGP not active

3.2  Configurare eBGP su R5 (lato Customer) con soft-reconfiguration

R5(config)# router bgp 65000 R5(config-router)# neighbor 172.16.35.1 remote-as 65001 R5(config-router)# neighbor 172.16.35.1 description eBGP_TO_R3_ISP R5(config-router)# neighbor 172.16.35.1 soft-reconfiguration inbound R5(config-router)# address-family ipv4 R5(config-router-af)# neighbor 172.16.35.1 activate R5(config-router-af)# exit-address-family

3.3  Configurare eBGP su R3 (lato ISP) con soft-reconfiguration

R3(config)# router bgp 65001 R3(config-router)# neighbor 172.16.35.2 remote-as 65000 R3(config-router)# neighbor 172.16.35.2 description eBGP_TO_R5_CUSTOMER R3(config-router)# neighbor 172.16.35.2 soft-reconfiguration inbound R3(config-router)# address-family ipv4 R3(config-router-af)# neighbor 172.16.35.2 activate R3(config-router-af)# neighbor 172.16.35.2 send-community R3(config-router-af)# exit-address-family

▶ Verifica ! Quadro completo AS 65000 dopo configurazione: R4# show bgp ipv4 unicast summary Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 5.5.5.5 4 65000 18 18 4 0 0 00:06:40 0 6.6.6.6 4 65000 17 17 4 0 0 00:06:15 0 172.16.14.1 4 65001 16 15 4 0 0 00:05:48 0 R5# show bgp ipv4 unicast summary Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 4.4.4.4 4 65000 16 16 4 0 0 00:06:38 0 6.6.6.6 4 65000 15 15 4 0 0 00:06:05 0 172.16.35.1 4 65001 10 10 4 0 0 00:02:12 0 ! Verifica timer negoziati e soft-reconfig su R5: R5# show bgp neighbors 172.16.35.1 ¦ include Hold¦Keepalive¦soft Inbound soft reconfiguration allowed Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

TASK 4 ─ Annunciare Loopback20 di R6 tramite Network Statement — Origin i

Obiettivo: Inserire 20.6.0.0/24 nella BGP RIB tramite network statement. Osservare che il path risultante ha Origin i, a differenza dei prefissi redistribuiti da OSPF (Origin ?) che verranno configurati nel Task 5.

💡 Il comando 'network' richiede che la route sia presente nella routing table con la subnet mask ESATTA specificata. La Lo20 è già in routing table come connected. Verificare con: show ip route 20.6.0.0

4.1  Annuncio tramite network statement su R6

R6(config)# router bgp 65000 R6(config-router)# address-family ipv4 R6(config-router-af)# network 20.6.0.0 mask 255.255.255.0 R6(config-router-af)# exit-address-family

▶ Verifica R6# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 BGP routing table entry for 20.6.0.0/24, version 5 Paths: (1 available, best #1, table default) Local 0.0.0.0 from 0.0.0.0 (6.6.6.6) Origin IGP, metric 0, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, local, best ^^^ Origin i (IGP) — proveniente da network statement ! Verificare propagazione verso R4 via iBGP: R4# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 6.6.6.6 from 6.6.6.6 (6.6.6.6) Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best ! Verificare ricezione su R1 (ISP) via eBGP: R1# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 172.16.14.2 from 172.16.14.2 (4.4.4.4) Origin IGP, valid, external, best ! NOTA: confrontare con il Task 5 dove la stessa rete arriverà ! anche da redistribuzione OSPF con Origin ? (incomplete)

TASK 5 ─ Redistribuire OSPF in BGP, Confrontare Origin e Filtrare con Route-Map

Obiettivo: Redistribuire OSPF in BGP su R4 per annunciare le Loopback10. Osservare il conflitto su 20.6.0.0/24 (Origin ? da OSPF vs Origin i da network statement). Applicare route-map per filtrare e annunciare solo i prefissi /24 delle Loopback10.

5.1  Creare prefix-list per i prefissi Loopback10 (/24 della rete 10.x.0.0)

R4(config)# ip prefix-list PL_LOOPBACK10 seq 5 permit 10.4.0.0/24 R4(config)# ip prefix-list PL_LOOPBACK10 seq 10 permit 10.5.0.0/24 R4(config)# ip prefix-list PL_LOOPBACK10 seq 15 permit 10.6.0.0/24

5.2  Creare la route-map di filtraggio

R4(config)# route-map RM_FILTER_OSPF permit 10 R4(config-route-map)# match ip address prefix-list PL_LOOPBACK10 R4(config-route-map)# exit ! La deny implicita finale blocca tutti gli altri prefissi OSPF ! (link interni 192.168.x.x, loopback /32, 20.6.0.0/24, ecc.)

5.3  Redistribuire OSPF in BGP applicando la route-map direttamente al redistribute

R4(config)# router bgp 65000 R4(config-router)# address-family ipv4 R4(config-router-af)# redistribute ospf 1 route-map RM_FILTER_OSPF R4(config-router-af)# exit-address-family ! La route-map si applica QUI, al momento della redistribuzione, ! non come filtro outbound verso il peer. ! Solo i prefissi che superano il match entrano nella BGP RIB locale.

⚠️ La route-map sul redistribute controlla quali prefissi OSPF entrano nella BGP table locale. È diversa da una route-map outbound verso un neighbor, che filtra cosa si annuncia a uno specifico peer. La distinzione è importante: un prefisso bloccato al redistribute non esiste in BGP per nessun peer, mentre una policy outbound lo blocca solo verso quel peer.

5.4  Osservare il conflitto Origin su 20.6.0.0/24

! Dopo il redistribute, 20.6.0.0/24 è presente in OSPF sul R4 ! (appressa da R6 via OSPF). Viene redistribuita con Origin ? ! MA esiste già dalla network statement di R6 con Origin i. R4# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 BGP routing table entry for 20.6.0.0/24, version 8 Paths: (2 available, best #1, table default) Advertised to update-groups: ... 65000 6.6.6.6 from 6.6.6.6 (6.6.6.6) Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best <-- da network stmt (Origin i) VINCE Local 0.0.0.0 from 0.0.0.0 (4.4.4.4) Origin incomplete, metric 11, localpref 100, weight 32768, valid, sourced <-- da redist OSPF (Origin ?) PERDE

📘 Perché Origin i vince su Origin ? Il criterio 5 dell'algoritmo best-path BGP confronta l'attributo Origin: IGP (i) = prefisso originato localmente con 'network' o 'aggregate-address' EGP (e) = prefisso appreso via EGP (obsoleto, raro) Incomplete (?) = prefisso entrato in BGP tramite redistribuzione da altro protocollo Ordine di preferenza: i > e > ? In questo lab, la route 20.6.0.0/24 dalla network statement ha Origin i, quella da redistribuzione OSPF ha Origin ?. BGP elegge best-path la prima. Questo dimostra perché per prefissi propri (owned prefixes) si preferisce sempre il network statement rispetto alla redistribuzione.

▶ Verifica ! Solo le Loopback10 devono essere redistribuite (20.6.0.0/24 filtrata da RM): R4# show bgp ipv4 unicast ¦ include 10\. *> 10.4.0.0/24 0.0.0.0 0 32768 ? *>i 10.5.0.0/24 5.5.5.5 0 100 0 ? *>i 10.6.0.0/24 6.6.6.6 0 100 0 ? ! 192.168.x.x NON deve comparire (filtrato da RM_FILTER_OSPF): R4# show bgp ipv4 unicast ¦ include 192\.168 (nessun output atteso) ! Verifica con soft-reconfig: route ricevute vs accettate: R4# show bgp neighbors 5.5.5.5 received-routes ¦ include 10\. ! Mostra tutti i prefissi ricevuti (pre-policy) R4# show bgp neighbors 5.5.5.5 routes ¦ include 10\. ! Mostra solo i prefissi accettati (post-policy)

TASK 6 ─ Default Route ISP→Customer — Metodo 1: network 0.0.0.0 su R1

Obiettivo: R1 genera e annuncia 0.0.0.0/0 in BGP tramite network command. La rotta si propaga via iBGP a R3, poi via eBGP verso R4 e R5 (Customer).

6.1  Static route su R1 — prerequisito per il network command

! Il comando 'network 0.0.0.0' richiede che 0.0.0.0/0 esista ! nella routing table con exact match: R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0

6.2  Annuncio default in BGP su R1

R1(config)# router bgp 65001 R1(config-router)# address-family ipv4 R1(config-router-af)# network 0.0.0.0 R1(config-router-af)# exit-address-family

▶ Verifica R1# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 Local 0.0.0.0 from 0.0.0.0 (1.1.1.1) Origin IGP, weight 32768, valid, sourced, best ! R3 riceve la default via iBGP da R1: R3# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 1.1.1.1 from 1.1.1.1 (1.1.1.1) Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best ! R4 riceve la default via eBGP da R1: R4# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 172.16.14.1 from 172.16.14.1 (1.1.1.1) Origin IGP, valid, external, best R4# show ip route 0.0.0.0 B* 0.0.0.0/0 [20/0] via 172.16.14.1 ! R5 riceve la default via iBGP da R4 (next-hop-self): R5# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 4.4.4.4 from 4.4.4.4 (4.4.4.4) Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best

TASK 7 ─ Default Route ISP→Customer — Metodo 2: neighbor default-originate con Route-Map su R3

Obiettivo: R3 usa 'neighbor default-originate route-map' per inviare 0.0.0.0/0 a R5 in modo condizionale: solo se il prefisso 1.1.1.1/32 (Loopback di R1) è presente nella BGP table di R3.

💡 'default-originate' NON richiede che 0.0.0.0/0 sia presente nella routing table di R3. La route-map serve come CONDIZIONE di generazione: se il prefisso specificato nel match è presente, R3 genera e invia la default route. Se la condizione viene meno, la default viene ritirata automaticamente.

7.1  Prefix-list e route-map condizionale su R3

! Prefix-list specifica per il controllo condizionale R3(config)# ip prefix-list PL_UPSTREAM_CHECK seq 5 permit 1.1.1.1/32 R3(config)# route-map RM_DEFAULT_COND permit 10 R3(config-route-map)# match ip address prefix-list PL_UPSTREAM_CHECK R3(config-route-map)# exit ! Se 1.1.1.1/32 è in BGP table di R3 --> genera la default verso R5 ! Se 1.1.1.1/32 sparisce (R1 down) --> default viene ritirata

7.2  Applicare default-originate verso R5

R3(config)# router bgp 65001 R3(config-router)# address-family ipv4 R3(config-router-af)# neighbor 172.16.35.2 default-originate route-map RM_DEFAULT_COND R3(config-router-af)# exit-address-family

▶ Verifica ! R5 riceve 0.0.0.0/0 da R3 via eBGP: R5# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 172.16.35.1 from 172.16.35.1 (3.3.3.3) Origin IGP, valid, external, best ! TEST condizionalità: rimuovere temporaneamente 1.1.1.1/32 da R1 R1(config-router-af)# no network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 ! Attendere convergenza BGP (hold time = 180s, o forzare con clear soft) ! Su R5 la default deve sparire: R5# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 % Network not in table ! Ripristinare: R1(config-router-af)# network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 ! Confronto tra i due metodi (R4 ha default da Task 6, R5 da questo task): R6# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 4.4.4.4 from 4.4.4.4 (4.4.4.4) ... valid, internal 5.5.5.5 from 5.5.5.5 (5.5.5.5) ... valid, internal

TASK 8 ─ Path Steering con Local Preference — Preferire Uscita da R4

Obiettivo: In AS 65000, fare in modo che tutto il traffico uscente preferisca R4 come exit point verso l'ISP. Configurare LP=200 su R4 per le route ricevute da R1, mantenendo LP=100 (default) su R5.

💡 Local Preference è un attributo iBGP (non propagato verso AS esterni). Valore più alto = preferito. Default = 100. Si applica alle route ricevute dall'eBGP neighbor (inbound) e viene propagato a tutti i router iBGP dell'AS.

8.1  Route-map inbound su R4 — alzare LP a 200 per tutte le route ISP

R4(config)# route-map RM_LP_HIGH permit 10 R4(config-route-map)# set local-preference 200 R4(config-route-map)# exit R4(config)# router bgp 65000 R4(config-router)# address-family ipv4 R4(config-router-af)# neighbor 172.16.14.1 route-map RM_LP_HIGH in R4(config-router-af)# exit-address-family R4# clear ip bgp 172.16.14.1 soft in

8.2  Route-map inbound su R5 — LP esplicito a 100 (per chiarezza)

R5(config)# route-map RM_LP_LOW permit 10 R5(config-route-map)# set local-preference 100 R5(config-route-map)# exit R5(config)# router bgp 65000 R5(config-router)# address-family ipv4 R5(config-router-af)# neighbor 172.16.35.1 route-map RM_LP_LOW in R5(config-router-af)# exit-address-family R5# clear ip bgp 172.16.35.1 soft in

▶ Verifica ! Su R6: la default route deve preferire il path via R4 (LP=200): R6# show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0 BGP routing table entry for 0.0.0.0/0, version 10 Paths: (2 available, best #1, table default) 65001 4.4.4.4 from 4.4.4.4 (4.4.4.4) Origin IGP, localpref 200, valid, internal, best <-- R4 preferito 65001 5.5.5.5 from 5.5.5.5 (5.5.5.5) Origin IGP, localpref 100, valid, internal <-- R5 non eletto R6# show ip route 0.0.0.0 B* 0.0.0.0/0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:01:30 ! Usare soft-reconfig per confrontare pre e post policy su R4: R4# show bgp neighbors 172.16.14.1 received-routes ¦ include 0\.0\.0 ! LP di default (100) — pre-policy R4# show bgp neighbors 172.16.14.1 routes ¦ include 0\.0\.0 ! LP=200 dopo applicazione route-map

TASK 9 ─ AS-Path Prepend — Forzare Traffico Inbound via R4

Obiettivo: Influenzare il traffico INBOUND dall'ISP verso AS 65000: R5 prepend il proprio AS nelle route annunciate a R3, rendendo il path via R5 meno attraente e spingendo R3 a preferire R4 per raggiungere AS 65000.

💡 AS-Path Prepend si applica in direzione OUT verso il peer eBGP. Aggiunge repliche del proprio AS-Number al path, aumentandone la lunghezza. Poiché la lunghezza dell'AS-Path è il criterio 4 del best-path, un path più lungo viene scartato a parità degli altri criteri.

9.1  Route-map con AS-Path Prepend su R5 (outbound verso R3)

R5(config)# route-map RM_PREPEND permit 10 R5(config-route-map)# set as-path prepend 65000 65000 65000 R5(config-route-map)# exit R5(config)# router bgp 65000 R5(config-router)# address-family ipv4 R5(config-router-af)# neighbor 172.16.35.1 route-map RM_PREPEND out R5(config-router-af)# exit-address-family R5# clear ip bgp 172.16.35.1 soft out

▶ Verifica ! Su R3: confrontare i due path per 20.6.0.0/24: R3# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 BGP routing table entry for 20.6.0.0/24, version 14 Paths: (2 available, best #1, table default) 65000 172.16.14.2 from 172.16.14.2 (4.4.4.4) Origin IGP, valid, external, best <-- via R4: AS-Path '65000' (lunghezza 1) 65000 65000 65000 65000 172.16.35.2 from 172.16.35.2 (5.5.5.5) Origin IGP, valid, external <-- via R5: AS-Path '65000 65000 65000 65000' (lunghezza 4) ! Verificare su R1 (via iBGP da R3) che riceva il path corretto: R1# show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24 172.16.14.2 from 172.16.14.2 (4.4.4.4) best ! Soft-reconfig su R3: confrontare received vs accettate da R5: R3# show bgp neighbors 172.16.35.2 received-routes ¦ include 20\.6 R3# show bgp neighbors 172.16.35.2 routes ¦ include 20\.6

TASK 10 ─ Path Steering con BGP Community

Obiettivo: R3 (ISP) tagga alcune route in uscita verso R5 con la community 65001:500 ('prefer-this-path'). R5 usa la community per alzare il LP selettivamente, solo per quei prefissi.

💡 BGP Community (RFC 1997) è un attributo opzionale transitivo da 4 byte (AS:value). Permette di implementare policy scalabili senza gestire prefix-list per ogni prefisso. Le community NON vengono propagate automaticamente: il mittente deve configurare 'neighbor X send-community', altrimenti vengono strippate prima dell'invio. In questo task: R3 invia community 65001:500 su alcuni prefissi → R5 la usa per alzare LP → R5 preferisce quei prefissi rispetto a quelli senza community.

10.1  Creare prefix-list per i prefissi ISP da taggare con community

! Nuova prefix-list specifica per questo task: ! Tagghiamo i loopback ISP che vogliamo far preferire a R5 R3(config)# ip prefix-list PL_ISP_PREFIXES seq 5 permit 1.1.1.1/32 R3(config)# ip prefix-list PL_ISP_PREFIXES seq 10 permit 2.2.2.2/32 R3(config)# ip prefix-list PL_ISP_PREFIXES seq 15 permit 3.3.3.3/32 R3(config)# ip prefix-list PL_ISP_PREFIXES seq 20 permit 0.0.0.0/0

10.2  Route-map su R3 — settare community outbound verso R5

R3(config)# route-map RM_SET_COMMUNITY permit 10 R3(config-route-map)# match ip address prefix-list PL_ISP_PREFIXES R3(config-route-map)# set community 65001:500 R3(config-route-map)# exit R3(config)# route-map RM_SET_COMMUNITY permit 20 ! permit senza match = lascia passare le altre route senza community R3(config)# router bgp 65001 R3(config-router)# address-family ipv4 ! send-community già configurato verso R5 (aggiunto nel Task 3.3) R3(config-router-af)# neighbor 172.16.35.2 route-map RM_SET_COMMUNITY out R3(config-router-af)# exit-address-family R3# clear ip bgp 172.16.35.2 soft out

10.3  Community-list e route-map su R5 — alzare LP per prefissi taggati

R5(config)# ip community-list standard CL_PREFER_PATH permit 65001:500 R5(config)# route-map RM_COMMUNITY_LP permit 10 R5(config-route-map)# match community CL_PREFER_PATH R5(config-route-map)# set local-preference 250 R5(config-route-map)# exit R5(config)# route-map RM_COMMUNITY_LP permit 20 ! Clausola catch-all: route senza community passano con LP default ! Sostituire la route-map inbound esistente su R5 verso R3: R5(config)# router bgp 65000 R5(config-router)# address-family ipv4 R5(config-router-af)# neighbor 172.16.35.1 route-map RM_COMMUNITY_LP in R5(config-router-af)# exit-address-family R5# clear ip bgp 172.16.35.1 soft in

▶ Verifica ! Su R5: verificare che la community sia presente sulle route ricevute: R5# show bgp ipv4 unicast 1.1.1.1/32 Community: 65001:500 Origin IGP, localpref 250, valid, external, best <-- LP alzato da community ! Route senza community hanno LP invariato (100): R5# show bgp ipv4 unicast ¦ begin Network Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 0.0.0.0 172.16.35.1 0 250 0 65001 i *> 1.1.1.1/32 172.16.35.1 0 250 0 65001 i ! Usare soft-reconfig per confrontare pre-policy (received) e post-policy: R5# show bgp neighbors 172.16.35.1 received-routes ¦ include 1\.1\.1 ! LP originale (100 o quello impostato da RM_LP_LOW) R5# show bgp neighbors 172.16.35.1 routes ¦ include 1\.1\.1 ! LP=250 dopo applicazione community route-map ! Verifica che la community sia presente e il match funzioni: R5# show bgp ipv4 unicast community 65001:500 ! Elenca tutti i prefissi con community 65001:500 R5# show route-map RM_COMMUNITY_LP route-map RM_COMMUNITY_LP, permit, sequence 10 Match clauses: community (standard): CL_PREFER_PATH Set clauses: local-preference 250 Policy routing matches: X packets, Y bytes

TASK 11 ─ [BONUS] Verifica End-to-End e Analisi Attributi BGP

Obiettivo: Riepilogo comandi diagnostici avanzati e matrice dei prefissi attesi su ogni router al termine del laboratorio.

11.1  Comandi di verifica globale

! ── SUMMARY E TABLE ──────────────────────────────────────────── show bgp ipv4 unicast summary show bgp ipv4 unicast show ip route bgp ! ── ANALISI PREFISSO SPECIFICO ───────────────────────────────── show bgp ipv4 unicast <prefix/len> show bgp ipv4 unicast <prefix/len> bestpath-detail ! ── NEIGHBOR DETAILS ─────────────────────────────────────────── show bgp neighbors <ip> ¦ include State¦Hold¦soft show bgp neighbors <ip> received-routes ! richiede soft-reconfig show bgp neighbors <ip> routes ! post-policy show bgp neighbors <ip> advertised-routes ! annunciato al peer ! ── FILTRI AVANZATI ──────────────────────────────────────────── show bgp ipv4 unicast community 65001:500 show bgp ipv4 unicast regexp ^65000$ show bgp ipv4 unicast regexp _65000_ ! ── SOFT RESET SENZA ABBATTERE SESSIONE ──────────────────────── clear ip bgp <ip> soft in ! ricalcola policy inbound clear ip bgp <ip> soft out ! rigenerazione UPDATE outbound ! ── DEBUG (con cautela) ──────────────────────────────────────── debug ip bgp <ip> updates debug ip bgp events undebug all

11.2  Matrice prefissi attesi per router

| Router | Prefissi BGP attesi | Note |
| --- | --- | --- |
| R1 (ISP) | 0.0.0.0/0 (sourced), prefissi iBGP R2/R3, 20.6.0.0/24 10.x.0.0/24 via R4 | Origina default |
| R3 (ISP) | Prefissi da iBGP R1/R2, 20.6.0.0/24 10.x.0.0/24 da R5 (eBGP) | Gateway R5 |
| R4 (Customer) | 0.0.0.0/0 (LP=200), 1.1.1.1/32 2.2.2.2/32 3.3.3.3/32 | Best exit via R4 |
| R5 (Customer) | 0.0.0.0/0 (LP=250 via community), prefissi ISP con community tag | LP da community |
| R6 (Customer) | 0.0.0.0/0 best via R4 (LP=200), prefissi ISP via iBGP R4/R5 | Sceglie R4 |

# 📦  Appendice A — Configurazioni Iniziali

Le seguenti configurazioni costituiscono il punto di partenza del laboratorio. Applicarle su tutti i router prima di iniziare i Task. Forniscono: hostname, interfacce con IP e description, loopback, OSPF su AS ISP, iBGP ISP, peering eBGP R1↔R4 pre-configurato.

## R1 — ISP AS 65001

hostname R1 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R1 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.12 description LINK_TO_R2 [VLAN 12] encapsulation dot1Q 12 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.13 description LINK_TO_R3 [VLAN 13] encapsulation dot1Q 13 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.14 description EBGP_TO_R4_AS65000 [VLAN 14] encapsulation dot1Q 14 ip address 172.16.14.1 255.255.255.252 ! router ospf 1 router-id 1.1.1.1 passive-interface Loopback0 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0 ! Nota: 172.16.14.0/30 (eBGP link) NON in OSPF ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0 ! router bgp 65001 bgp router-id 1.1.1.1 bgp log-neighbor-changes ! neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001 neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0 neighbor 2.2.2.2 description iBGP_TO_R2 neighbor 2.2.2.2 soft-reconfiguration inbound ! neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 neighbor 3.3.3.3 description iBGP_TO_R3 neighbor 3.3.3.3 soft-reconfiguration inbound ! neighbor 172.16.14.2 remote-as 65000 neighbor 172.16.14.2 description eBGP_TO_R4_CUSTOMER neighbor 172.16.14.2 soft-reconfiguration inbound ! address-family ipv4 network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 neighbor 2.2.2.2 activate neighbor 2.2.2.2 next-hop-self neighbor 3.3.3.3 activate neighbor 3.3.3.3 next-hop-self neighbor 172.16.14.2 activate neighbor 172.16.14.2 send-community exit-address-family ! end

## R2 — ISP AS 65001

hostname R2 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R2 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.12 description LINK_TO_R1 [VLAN 12] encapsulation dot1Q 12 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.23 description LINK_TO_R3 [VLAN 23] encapsulation dot1Q 23 ip address 10.0.23.1 255.255.255.252 ! router ospf 1 router-id 2.2.2.2 passive-interface Loopback0 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0 network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0 ! router bgp 65001 bgp router-id 2.2.2.2 bgp log-neighbor-changes ! neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001 neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0 neighbor 1.1.1.1 description iBGP_TO_R1 neighbor 1.1.1.1 soft-reconfiguration inbound ! neighbor 3.3.3.3 remote-as 65001 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 neighbor 3.3.3.3 description iBGP_TO_R3 neighbor 3.3.3.3 soft-reconfiguration inbound ! address-family ipv4 network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255 neighbor 1.1.1.1 activate neighbor 1.1.1.1 next-hop-self neighbor 3.3.3.3 activate neighbor 3.3.3.3 next-hop-self exit-address-family ! end

## R3 — ISP AS 65001  (peering eBGP verso R5 MANCANTE — da configurare nel Task 3)

⚠️ Il peering eBGP R3↔R5 (172.16.35.x) NON è configurato. Né su R3 né su R5. Gli studenti devono identificarlo e configurarlo nel Task 3.

hostname R3 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R3 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.13 description LINK_TO_R1 [VLAN 13] encapsulation dot1Q 13 ip address 10.0.13.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.23 description LINK_TO_R2 [VLAN 23] encapsulation dot1Q 23 ip address 10.0.23.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.35 description EBGP_TO_R5_AS65000 [VLAN 35] encapsulation dot1Q 35 ip address 172.16.35.1 255.255.255.252 ! Sub-interface UP, ma BGP non configurato su nessun lato ! router ospf 1 router-id 3.3.3.3 passive-interface Loopback0 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0 network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0 ! 172.16.35.0/30 NON in OSPF ! router bgp 65001 bgp router-id 3.3.3.3 bgp log-neighbor-changes ! neighbor 1.1.1.1 remote-as 65001 neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0 neighbor 1.1.1.1 description iBGP_TO_R1 neighbor 1.1.1.1 soft-reconfiguration inbound ! neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001 neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0 neighbor 2.2.2.2 description iBGP_TO_R2 neighbor 2.2.2.2 soft-reconfiguration inbound ! <-- neighbor 172.16.35.2 MANCANTE (aggiunto dagli studenti nel Task 3) ! address-family ipv4 network 3.3.3.3 mask 255.255.255.255 neighbor 1.1.1.1 activate neighbor 1.1.1.1 next-hop-self neighbor 2.2.2.2 activate neighbor 2.2.2.2 next-hop-self exit-address-family ! end

## R4 — Customer AS 65000  (eBGP verso R1 PRE-CONFIGURATO, IGP e iBGP da configurare)

📌 R4 ha già il peering eBGP verso R1 (172.16.14.1) configurato. Gli studenti devono configurare OSPF, iBGP verso R5 e R6, e le policy nei Task successivi.

hostname R4 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R4 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 ! interface Loopback10 description BGP_PREFIX_LO10 ip address 10.4.0.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.14 description EBGP_TO_R1_AS65001 [VLAN 14] encapsulation dot1Q 14 ip address 172.16.14.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.45 description LINK_TO_R5 [VLAN 45] encapsulation dot1Q 45 ip address 192.168.45.1 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.46 description LINK_TO_R6 [VLAN 46] encapsulation dot1Q 46 ip address 192.168.46.1 255.255.255.252 ! router bgp 65000 bgp router-id 4.4.4.4 bgp log-neighbor-changes ! neighbor 172.16.14.1 remote-as 65001 neighbor 172.16.14.1 description eBGP_TO_R1_ISP neighbor 172.16.14.1 soft-reconfiguration inbound ! address-family ipv4 neighbor 172.16.14.1 activate exit-address-family ! iBGP verso R5 e R6 da configurare nel Task 2 ! end

## R5 — Customer AS 65000  (Solo interfacce e loopback — nessun BGP)

hostname R5 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R5 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255 ! interface Loopback10 description BGP_PREFIX_LO10 ip address 10.5.0.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.35 description EBGP_TO_R3_AS65001 [VLAN 35] encapsulation dot1Q 35 ip address 172.16.35.2 255.255.255.252 ! Sub-interface UP — BGP non configurato (da configurare nel Task 3) ! interface Ethernet0/0.45 description LINK_TO_R4 [VLAN 45] encapsulation dot1Q 45 ip address 192.168.45.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.56 description LINK_TO_R6 [VLAN 56] encapsulation dot1Q 56 ip address 192.168.56.1 255.255.255.252 ! end

## R6 — Customer AS 65000  (Solo interfacce e loopback — nessun BGP)

hostname R6 ! interface Loopback0 description MGMT_LOOPBACK_R6 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255 ! interface Loopback10 description BGP_PREFIX_LO10_OSPF ip address 10.6.0.1 255.255.255.0 ! interface Loopback20 description BGP_PREFIX_LO20_OSPF_AND_NETWORK_STMT ip address 20.6.0.1 255.255.255.0 ! In OSPF (Task 1) e poi anche in network stmt (Task 4) ! Consente il confronto Origin ? (redist) vs Origin i (network) ! interface Ethernet0/0 description UPLINK_TO_SWITCH no ip address no shutdown ! interface Ethernet0/0.46 description LINK_TO_R4 [VLAN 46] encapsulation dot1Q 46 ip address 192.168.46.2 255.255.255.252 ! interface Ethernet0/0.56 description LINK_TO_R5 [VLAN 56] encapsulation dot1Q 56 ip address 192.168.56.2 255.255.255.252 ! end

# 📋  Appendice B — BGP Quick Reference

## Algoritmo Best-Path BGP — Ordine Completo

| # | Criterio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weight | Cisco proprietario, locale al router. Più alto = preferito. Default 0 (32768 per route locali). |
| 2 | Local Preference | iBGP only. Default 100. Più alto = preferito. Usato per selezionare exit point dell'AS. |
| 3 | Locally orig. | Preferisce route originate localmente (network / redistribute / aggregate). |
| 4 | AS-Path length | Più corto = preferito. Manipolabile con prepend per influenzare traffico inbound. |
| 5 | Origin | IGP (i) > EGP (e) > Incomplete (?). Network stmt = i, redistribuzione = ?. |
| 6 | MED | Suggerimento al peer esterno su come entrare nell'AS. Più basso = preferito. |
| 7 | eBGP vs iBGP | eBGP preferita su iBGP. |
| 8 | IGP metric | Costo IGP verso il BGP next-hop (lowest metric to next-hop). |
| 9 | Oldest eBGP | Stabilità: il path eBGP più vecchio viene preferito (tiebreaker). |
| 10 | Router ID | BGP RID più bassa = preferita. Ultimo tiebreaker deterministico. |

## Comandi Essenziali

| Comando | Scopo |
| --- | --- |
| show bgp ipv4 unicast summary | Stato sessioni e prefissi ricevuti da ogni neighbor |
| show bgp ipv4 unicast <pfx/len> | Dettaglio path, attributi e best-path per il prefisso |
| show bgp neighbors <ip> received-routes | Route ricevute pre-policy (richiede soft-reconfig inbound) |
| show bgp neighbors <ip> routes | Route accettate post-policy da quel neighbor |
| show bgp neighbors <ip> advertised-routes | Route annunciate a quel neighbor |
| show bgp neighbors <ip> ¦ inc soft¦Hold | Stato soft-reconfig e timer negoziati |
| show bgp ipv4 unicast community <val> | Prefissi con una specifica community |
| show bgp ipv4 unicast regexp <regex> | Filtra per AS-Path con espressione regolare |
| show route-map <name> | Match/set e contatori di policy hits |
| clear ip bgp <ip> soft in/out | Soft reset senza abbattere la sessione TCP |