Sessione 6

Virtualizzazione & Overlay

VRF · GRE · IPSec IKEv2 · DMVPN Ph1/Ph2 · LISP · VXLAN

CCNP ENCOR 350-401 v1.2  ·  Ambiente: GNS3 IOU L2/L3  ·  4 ore

# Topologia

# Indirizzamento

## Underlay — Global Table (RFC 5737)

| VLAN | Segmento | Router A | IP A | Router B | IP B | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ISP ↔ HUB | ISP e0/0.10 | 192.0.2.1 | HUB e0/0.10 | 192.0.2.2 | 192.0.2.0/30 |
| 20 | ISP ↔ SP1 | ISP e0/0.20 | 198.51.100.1 | SP1 e0/0.20 | 198.51.100.2 | 198.51.100.0/30 |
| 30 | ISP ↔ SP2 | ISP e0/0.30 | 203.0.113.1 | SP2 e0/0.30 | 203.0.113.2 | 203.0.113.0/30 |

## Loopback — Global Table (tunnel source)

| Router | Interface | IP / Mask |
| --- | --- | --- |
| HUB | Loopback0 | 192.0.2.254/32 |
| SP1 | Loopback0 | 198.51.100.254/32 |
| SP2 | Loopback0 | 203.0.113.254/32 |
| ISP | Loopback0 | 192.0.2.253/32 |

## Loopback — VRF CUST-A  (configurato dagli studenti)

| Router | Interface | VRF | IP / Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| HUB | Loopback1 | CUST-A | 10.1.1.1/32 |
| SP1 | Loopback1 | CUST-A | 10.1.2.1/32 |
| SP2 | Loopback1 | CUST-A | 10.1.3.1/32 |

## Loopback — VRF CUST-B  (pre-configurato — con errori in Part 2)

| Router | Interface | VRF | IP / Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| HUB | Loopback2 | CUST-B | 10.2.1.1/32 |
| SP1 | Loopback2 | CUST-B | 10.2.2.1/32 |
| SP2 | Loopback2 | CUST-B | 10.2.3.1/32 |

## Tunnel P2P GRE (Part 2–4)  —  VRF CUST-A

| Tunnel | Da | A | VRF | Subnet | IP Hub/A | IP Spoke/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tu101 | HUB | SP1 | CUST-A | 172.16.101.0/30 | 172.16.101.1 | 172.16.101.2 |
| Tu102 | HUB | SP2 | CUST-A | 172.16.102.0/30 | 172.16.102.1 | 172.16.102.2 |
| Tu201 | HUB | SP1 | CUST-B | 172.16.201.0/30 | 172.16.201.1 | 172.16.201.2 |
| Tu202 | HUB | SP2 | CUST-B | 172.16.202.0/30 | 172.16.202.1 | 172.16.202.2 |

## DMVPN Cloud (Part 5–6)

| Tunnel | VRF | IP HUB | IP SP1 | IP SP2 | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tu110 | CUST-A | 172.16.110.1 | 172.16.110.11 | 172.16.110.12 | 172.16.110.0/24 |
| Tu210 | CUST-B | 172.16.210.1 | 172.16.210.11 | 172.16.210.12 | 172.16.210.0/24 |

PART 0  Verifica Underlay  —  Pre-configurato

⏱ Durata stimata: 10 min · Nessuna configurazione richiesta L'underlay (sub-interface e default route) è già attivo nelle configurazioni iniziali caricate via TFTP. Verificare prima di procedere.

| 0.1 | T0.1 Verificare raggiungibilità ISP→HUB, ISP→SP1, ISP→SP2 (tabella global) Verifica: ping 192.0.2.2 · ping 198.51.100.2 · ping 203.0.113.2 |
| --- | --- |
| 0.2 | T0.2 Su HUB verificare default route e sub-interface attive Verifica: show ip route · show ip int brief |
| 0.3 | T0.3 Ping fine-a-fine tra router via ISP: HUB Lo0 → SP1 Lo0, HUB Lo0 → SP2 Lo0 Verifica: ping 198.51.100.254 source lo0 · ping 203.0.113.254 source lo0 |

✅  CHECKPOINT  Underlay operativo. Tutti i ping riusciti. Nessuna VRF ancora configurata.

PART 1  VRF Definition + LAN  —  CUST-A (studenti) · CUST-B (pre-cfg)

📚 Sintesi Teorica VRF — Virtual Routing and Forwarding Una VRF crea una tabella di routing separata all'interno dello stesso router. Il traffico di VRF diverse è isolato: due interfacce in VRF diverse non si vedono, anche se nello stesso dispositivo. Route Distinguisher (RD): etichetta univoca che identifica le route di una VRF (es. 1:1). Obbligatorio per la compatibilità con MP-BGP. Sintassi moderna (IOS 12.4+): usa vrf definition + address-family ipv4 invece del vecchio ip vrf. ! Definizione VRF — sintassi moderna vrf definition CUST-A rd 1:1 address-family ipv4 exit-address-family ! ! Assegnazione interfaccia a VRF (DEVE precedere ip address) interface Loopback1 vrf forwarding CUST-A ip address 10.1.1.1 255.255.255.255. ⚠ Assegnare la VRF PRIMA dell'IP address: l'ordine rimuove automaticamente l'IP esistente.

| 1.1 | T1.1 Definire VRF CUST-A su HUB, SP1, SP2 (RD: HUB=1:1, SP1=1:2, SP2=1:3) Verifica: show vrf |
| --- | --- |
| 1.2 | T1.2 Assegnare Lo1 a VRF CUST-A con IP corretto (tabella indirizzamento) Verifica: show ip vrf interfaces · show ip int lo1 |
| 1.3 | T1.3 Verificare tabella VRF CUST-A (deve contenere solo la connected /32 locale) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 1.4 | T1.4 Correggere gli errori pre-configurati su VRF CUST-B: Verifica: show ip route vrf CUST-B · show ip int lo2 |

🔧  Errori pre-configurati CUST-B — da trovare e correggere

SP1:  Lo2 manca del comando ip vrf forwarding CUST-B  →  Lo2 è in global table

HUB:  Lo2 ha IP sbagliato (invertito con SP1)  →  conflitto 10.2.2.1 duplicato

Diagnosi:  show ip route vrf CUST-B  →  entry mancante/duplicata;  show ip int lo2  →  VRF: not set

✅  CHECKPOINT  show ip route vrf CUST-A/CUST-B mostra le /32 locali su tutti e 4 i router. Nessun ping inter-router VRF ancora possibile.

PART 2  GRE Tunnel in VRF  —  CUST-A (studenti) · CUST-B (pre-cfg con errori)

📚 Sintesi Teorica GRE — Generic Routing Encapsulation GRE incapsula un pacchetto IP (o altro) dentro un nuovo header IP, creando un tunnel virtuale tra due endpoint. Il tunnel è 'stupido': non cifra, non autentica — è solo incapsulamento. Chiave: tunnel source/dest in global, interfaccia tunnel in VRF Il router usa la global table per instradare i pacchetti GRE (underlay), ma l'interfaccia tunnel appartiene alla VRF (overlay). Il 'ponte' tra i due mondi è il meccanismo di lookup ricorsivo. ! Tunnel GRE in VRF — HUB verso SP1 per CUST-A interface Tunnel101 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.101.1 255.255.255.252 tunnel source Loopback0 ! IP pubblico HUB — global table tunnel destination 198.51.100.254 ! IP pubblico SP1 — global table tunnel mode gre ip ! default, esplicito per chiarezza no shutdown. Il line protocol va UP anche senza routing nella VRF — GRE non verifica raggiungibilità end-to-end dei prefissi overlay.

| 2.1 | T2.1 Creare Tu101 su HUB (VRF CUST-A, verso SP1) e corrispondente Tu101 su SP1 Verifica: show interface Tu101 · show ip int brief |
| --- | --- |
| 2.2 | T2.2 Creare Tu102 su HUB (VRF CUST-A, verso SP2) e corrispondente Tu102 su SP2 Verifica: show interface Tu102 |
| 2.3 | T2.3 Verificare che tunnel line protocol sia UP su entrambi gli endpoint Verifica: show ip interface Tu101 · show ip interface Tu102 |
| 2.4 | T2.4 Analizzare errori pre-configurati sui tunnel CUST-B (Tu201/Tu202) e correggerli Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |
| 🔧 Errori pre-configurati CUST-B — tunnel SP1 Tu201: tunnel destination punta a IP errato → line protocol DOWN HUB Tu202: tunnel source usa sub-interface invece di Lo0 → tunnel instabile se link flappa Diagnosi: show interface Tu201/Tu202 → Line protocol is down / wrong encap |

✅  CHECKPOINT  Tutti e 4 i tunnel GRE (Tu101/102 CUST-A, Tu201/202 CUST-B corretti) in line protocol UP. Ping sull'IP tunnel: HUB → SP1 via VRF CUST-A funziona. Ma SP1↔SP2 non si parlano ancora.

PART 3  Routing Statico in VRF  —  CUST-A (studenti)

📚 Sintesi Teorica Route statiche per-VRF In una VRF la route statica deve essere associata alla VRF stessa con la keyword vrf. Il next-hop o l'interfaccia di uscita devono essere anch'essi nella stessa VRF. ! HUB — VRF CUST-A: raggiungere loopback spoke via tunnel ip route vrf CUST-A 10.1.2.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso SP1 ip route vrf CUST-A 10.1.3.1 255.255.255.255 Tunnel102 ! verso SP2 ! ! SP1 — VRF CUST-A ip route vrf CUST-A 10.1.1.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso HUB ip route vrf CUST-A 10.1.3.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso SP2 — PASSA PER HUB. ⚡ Nota: SP1→SP2 passa per HUB perché non esiste un tunnel diretto. Questo è il limite del design P2P che DMVPN risolverà.

| 3.1 | T3.1 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su HUB: verso Lo1 SP1 via Tu101, verso Lo1 SP2 via Tu102 Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| --- | --- |
| 3.2 | T3.2 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su SP1: verso Lo1 HUB e verso Lo1 SP2 (entrambe via Tu101) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 3.3 | T3.3 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su SP2: verso Lo1 HUB e verso Lo1 SP1 (entrambe via Tu102) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 3.4 | T3.4 Ping end-to-end VRF CUST-A: HUB Lo1→SP1 Lo1, HUB Lo1→SP2 Lo1, SP1 Lo1→SP2 Lo1 Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.2.1 source lo1 · ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 3.5 | T3.5 Traceroute SP1→SP2: confermare che il traffico transita per HUB Verifica: traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |

✅  CHECKPOINT  Ping VRF CUST-A funzionanti su tutti i path. Traceroute SP1→SP2 mostra HUB come hop intermedio. Motivazione per DMVPN introdotta.

PART 4  IPSec IKEv2 su GRE  —  tunnel protection  (SP2 pre-configurato come reference)

📚 Sintesi Teorica IPSec — Architettura - IKE Phase 1 (ISAKMP SA): autentica i peer e negozia un canale sicuro. IKEv1 usa 6 messaggi (Main Mode) o 3 (Aggressive). IKEv2 usa 4 messaggi — più efficiente e sicuro. - IKE Phase 2 (Quick Mode / CREATE_CHILD_SA): negozia la SA IPSec vera e propria (algoritmi enc + hash + PFS). Crea due SA unidirezionali. - Modalità IPSec: Transport (solo payload) vs Tunnel (intero pacchetto). GRE+IPSec usa Tunnel mode. tunnel protection ipsec profile (VTI — moderno) Lega il profilo IPSec all'interfaccia tunnel direttamente, senza ACL crypto. Scalabile, compatibile con DMVPN. Alternativa moderna al crypto map (legacy, ACL-based). ! --- IKEv2 Proposal + Policy --- crypto ikev2 proposal PROP-ENCOR encryption aes-cbc-256 integrity sha256 group 14 ! crypto ikev2 policy POL-ENCOR proposal PROP-ENCOR ! ! --- Keyring (pre-shared key per peer) --- crypto ikev2 keyring KR-ENCOR peer SP1 address 198.51.100.254 pre-shared-key cisco123 ! ! --- IKEv2 Profile --- crypto ikev2 profile PROF-ENCOR match identity remote address 198.51.100.254 255.255.255.255 authentication remote pre-share authentication local pre-share keyring local KR-ENCOR ! ! --- IPSec Transform-set + Profile --- crypto ipsec transform-set TS-ENCOR esp-aes 256 esp-sha256-hmac mode tunnel ! crypto ipsec profile IPSEC-PROF set transform-set TS-ENCOR set ikev2-profile PROF-ENCOR ! ! --- Applicazione al tunnel --- interface Tunnel101 tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF. Diagnostica show commands (sequenza): show crypto ikev2 sa ! Phase 1: READY = up show crypto isakmp sa ! QM_IDLE = Phase 1 up, Phase 2 non ancora attiva show crypto ipsec sa ! pkts encaps/decaps: contatori > 0 = SA attiva show crypto engine connections active.

👁 Reference: SP2 già configurato — esaminarlo PRIMA di configurare HUB e SP1 SP2 ha IKEv2 proposal/policy/keyring/profile e IPSec profile già applicati. Usarlo come reference per comprendere la struttura completa prima di replicarla. Osservare: show crypto ikev2 proposal · show crypto ikev2 policy · show crypto ipsec profile

| 4.1 | T4.1 Esaminare la configurazione IPSec pre-caricata su SP2: proposal, policy, keyring, profile, tunnel protection Verifica: show crypto ikev2 proposal · show crypto ipsec profile |
| --- | --- |
| 4.2 | T4.2 Configurare IKEv2 proposal e policy su HUB e SP1 (identici a SP2) Verifica: show crypto ikev2 proposal |
| 4.3 | T4.3 Configurare keyring su HUB: peer SP1 (198.51.100.254) e peer SP2 (203.0.113.254) Verifica: show crypto ikev2 keyring |
| 4.4 | T4.4 Configurare IKEv2 profile su HUB: match per SP1 e SP2, autenticazione pre-shared Verifica: show crypto ikev2 profile |
| 4.5 | T4.5 Configurare transform-set e IPSec profile su HUB e SP1 Verifica: show crypto ipsec transform-set |
| 4.6 | T4.6 Applicare tunnel protection ipsec profile sui tunnel Tu101 e Tu102 di HUB; Tu101 di SP1 Verifica: show interface Tu101 |
| 4.7 | T4.7 Trigger SA: ping vrf CUST-A HUB Lo1 → SP1 Lo1. Osservare negoziazione IKE Verifica: show crypto ikev2 sa · show crypto isakmp sa |
| 4.8 | T4.8 Verificare SA IPSec attiva: contatori encrypt/decrypt incrementati Verifica: show crypto ipsec sa ¦ inc encaps¦decaps |

✅  CHECKPOINT  show crypto ipsec sa mostra pkts encaps/decaps > 0. Il traffico VRF CUST-A è cifrato. show crypto isakmp sa: stato MM_ACTIVE/QM_IDLE → QM_IDLE con SA Phase 2 attiva.

PART 5  DMVPN Phase 1  —  mGRE + NHRP  (VRF CUST-A studenti · CUST-B pre-cfg con errori)

📚 Sintesi Teorica NHRP — Next Hop Resolution Protocol In un cloud mGRE, il tunnel HUB ha un solo IP ma deve comunicare con N spoke. NHRP risolve la mappatura: dato un IP tunnel overlay, restituisce l'IP fisico (NBMA) da usare come destinazione GRE. Termine NHRP; Ruolo; Dove. NHS (Next Hop Server); Riceve le registrazioni degli spoke, risponde alle resolution request; HUB. NHC (Next Hop Client); Si registra presso l'NHS, chiede risoluzioni; Spoke. Registration; Spoke → HUB: 'Sono 172.16.110.11, raggiungimi a 198.51.100.254'; Automatica all'avvio. Resolution; Spoke → HUB → Spoke: 'Dove trovo 172.16.110.12?'; Phase 2 / shortcut. Parametri chiave: ip nhrp network-id <N> ! identifica il cloud DMVPN — deve essere uguale su tutti ip nhrp nhs <IP> ! IP tunnel dell'NHS (solo su spoke) ip nhrp map <tun-IP> <NBMA-IP> ! mapping statico spoke→HUB (solo su spoke) ip nhrp redirect ! Phase 2: HUB notifica spoke dell'esistenza di shortcut ip nhrp shortcut ! Phase 2: spoke installa route NHRP dirette. Configurazione mGRE HUB: interface Tunnel110 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.110.1 255.255.255.0 tunnel source Loopback0 tunnel mode gre multipoint ! mGRE — accetta da N spoke ip nhrp network-id 110 ip nhrp map multicast dynamic ! replica multicast verso spoke registrati tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF. Configurazione mGRE Spoke: interface Tunnel110 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.110.11 255.255.255.0 tunnel source Loopback0 tunnel mode gre multipoint ip nhrp network-id 110 ip nhrp nhs 172.16.110.1 ! IP tunnel HUB ip nhrp map 172.16.110.1 192.0.2.254 ! mapping statico HUB ip nhrp map multicast 192.0.2.254 ! multicast verso HUB tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF.

| 5.1 | T5.1 Shut down / commentare i tunnel P2P GRE CUST-A (Tu101, Tu102) — non eliminarli, servono per confronto Verifica: show ip interface brief ¦ inc Tunnel |
| --- | --- |
| 5.2 | T5.2 Creare Tu110 su HUB: mGRE, NHRP network-id 110, map multicast dynamic, tunnel protection Verifica: show interface Tu110 · show ip nhrp |
| 5.3 | T5.3 Creare Tu110 su SP1: mGRE, NHRP network-id 110, NHS = HUB (IP tunnel + NBMA), tunnel protection Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |
| 5.4 | T5.4 Verificare registrazione SP1 su HUB: entry NHRP dynamic comparsa Verifica: show ip nhrp · show dmvpn |
| 5.5 | T5.5 Ping HUB→SP1 via VRF CUST-A (tunnel IP). Ping SP1→SP2 (atteso: fallimento — SP2 non configurato) Verifica: ping vrf CUST-A 172.16.110.11 source Tu110 |
| 5.6 | T5.6 Creare Tu110 su SP2 analogamente a SP1 (IP tunnel: 172.16.110.12) Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |
| 5.7 | T5.7 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su HUB/SP1/SP2 usando Tu110 come next-hop interface Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 5.8 | T5.8 Ping SP1 Lo1 → SP2 Lo1. Traceroute: deve passare per HUB (Phase 1) Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 · traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 5.9 | T5.9 Trovare e correggere i 3 errori pre-configurati su CUST-B (Tu210) Verifica: show dmvpn · show interface Tu210 · show ip nhrp |
| 🔧 Errori pre-configurati CUST-B — DMVPN (Tu210) HUB: manca tunnel mode gre multipoint → HUB non accetta registrazioni spoke [trovare per primo] SP1: ip nhrp network-id 211 (dovrebbe essere 210) → SP1 non si registra SP2: ip nhrp nhs 172.16.210.2 (dovrebbe essere .1) → NHS irraggiungibile Ordine diagnostico: HUB prima (show interface Tu210) → poi spoke (show dmvpn · show ip nhrp) |

✅  CHECKPOINT  show dmvpn mostra entrambi gli spoke con stato INTF UP e NHRP registrato. Traffico inter-spoke (SP1↔SP2) transita per HUB (Phase 1).

PART 6  DMVPN Phase 2  —  Named EIGRP + spoke-to-spoke diretti

📚 Sintesi Teorica DMVPN Phase 2 — NHRP redirect e shortcut In Phase 2, quando SP1 vuole raggiungere SP2 direttamente, HUB risponde al pacchetto ma invia anche un NHRP Redirect a SP1: 'puoi raggiungere SP2 direttamente a questo indirizzo NBMA'. SP1 installa una route NHRP host e i pacchetti successivi bypassano HUB. ! HUB — abilitare redirect interface Tunnel110 ip nhrp redirect ! ! SP1/SP2 — abilitare shortcut interface Tunnel110 ip nhrp shortcut. Named EIGRP su DMVPN — tunning obbligatorio: Comando; Dove; Perché. no ip split-horizon eigrp 1; HUB Tu110; HUB deve ri-annunciare route spoke verso altri spoke. no ip next-hop-self eigrp 1; HUB Tu110; HUB non altera il next-hop → spoke usa NHRP per shortcut. ! Named EIGRP VRF CUST-A — su HUB router eigrp LAB-ENCOR address-family ipv4 vrf CUST-A autonomous-system 1 network 172.16.110.0 0.0.0.255 network 10.1.1.0 0.0.0.255 af-interface Tunnel110 no split-horizon no next-hop-self exit-af-interface exit-address-family.

| 6.1 | T6.1 Rimuovere le route statiche VRF CUST-A (sostituite da EIGRP) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| --- | --- |
| 6.2 | T6.2 Configurare Named EIGRP AS1/VRF CUST-A su HUB: network Tu110 e Lo1; no split-horizon, no next-hop-self su Tu110 Verifica: show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-A neighbors |
| 6.3 | T6.3 Configurare Named EIGRP AS1/VRF CUST-A su SP1 e SP2: network Tu110 e Lo1 Verifica: show ip route vrf CUST-A · show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-A neighbors |
| 6.4 | T6.4 Abilitare NHRP redirect su HUB Tu110 e shortcut su SP1/SP2 Tu110 Verifica: show ip nhrp · show dmvpn detail |
| 6.5 | T6.5 Trigger spoke-to-spoke: ping SP1 Lo1 → SP2 Lo1 (primo ping può perdere 1 pacchetto per NHRP resolution) Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 repeat 10 |
| 6.6 | T6.6 Verificare shortcut NHRP: route host dinamica comparsa su SP1 per SP2 Verifica: show ip nhrp detail · show ip route vrf CUST-A |
| 6.7 | T6.7 Traceroute SP1→SP2: path DIRETTO (nessun hop HUB) Verifica: traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 6.8 | T6.8 Ripetere la configurazione EIGRP AS2/VRF CUST-B su DMVPN Tu210 (CUST-B già corretto nel Part 5) Verifica: show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-B neighbors |

✅  CHECKPOINT  DMVPN Phase 2 operativo. Traceroute SP1→SP2 non mostra HUB. show ip nhrp detail mostra entry dynamic type. EIGRP neighbors stabili su entrambe le VRF.

PART 7  Teoria: DMVPN Phase 3  ·  LISP  ·  VXLAN

## DMVPN Phase 3 — Routing gerarchico e shortcut scalabili

📚 Sintesi Teorica In Phase 3, HUB annuncia prefix summary verso gli spoke invece delle route specifiche. Quando SP1 vuole raggiungere SP2, HUB invia un NHRP Traffic Indication che include l'indirizzo NBMA di SP2. SP1 installa una route host /32 NHRP e bypassa HUB per i flussi successivi. Phase 1; Phase 2; Phase 3. Spoke-to-spoke; Via HUB sempre; Diretto dopo NHRP redirect; Diretto dopo Traffic Indication. Routing HUB; Specifiche per spoke; No next-hop-self; Summary + shortcut route. Scalabilità; Bassa; Media; Alta. Config aggiuntiva; —; redirect + shortcut; shortcut su HUB + summary EIGRP.

## LISP — Locator/ID Separation Protocol

📚 Sintesi Teorica LISP separa l'identità di un host (EID — Endpoint Identifier) dalla sua posizione nella rete (RLOC — Routing Locator). Un database distribuito (Map-Server/Map-Resolver) risolve EID → RLOC on demand. Componente; Ruolo. EID; Indirizzo logico del dispositivo (Chi sei) — resta fisso anche se l'host si sposta. RLOC; Indirizzo del router di bordo (Dove sei) — cambia con la posizione. Map-Server (MS); Riceve le registrazioni EID→RLOC dagli xTR. Map-Resolver (MR); Risponde alle Map-Request con la mappatura EID→RLOC. ITR; Ingress Tunnel Router — incapsula il traffico EID verso RLOC. ETR; Egress Tunnel Router — decapsula e consegna all'EID locale. xTR; Router che svolge sia ruolo ITR che ETR (comune in SD-Access). Caso d'uso principale in ambito Cisco: SD-Access control plane. LISP risolve la mobilità degli endpoint nella fabric Catalyst Center. ⚠ Non disponibile su IOU — questa sezione è solo teorica.

## VXLAN — Virtual eXtensible LAN

📚 Sintesi Teorica VXLAN estende il concetto di VLAN oltre i limiti fisici, incapsulando frame Ethernet Layer 2 in pacchetti UDP/IP. Supporta fino a 16 milioni di segmenti (VNI a 24 bit vs 4096 VLAN ID). Termine; Significato. VNI (VXLAN Network Identifier); Identificatore segmento — 24 bit, ~16M segmenti possibili. VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint); Dispositivo che incapsula/decapsula i frame VXLAN (switch, hypervisor). Underlay; Rete IP tradizionale che trasporta i pacchetti UDP VXLAN (porta 4789). Overlay; Rete L2 virtuale estesa tra VTEP — trasparente agli host. BUM traffic; Broadcast/Unknown unicast/Multicast — gestito con multicast o ingress replication. Caso d'uso principale: data center overlay e SD-Access data plane. LISP come control plane + VXLAN come data plane è la coppia utilizzata da Cisco Catalyst Center. ⚠ Non disponibile su IOU — questa sezione è solo teorica.

# Riepilogo Comandi di Verifica

| Comando | Cosa mostra | Quando usarlo |
| --- | --- | --- |
| show vrf | Lista VRF e interfacce associate | Part 1 — dopo definizione VRF |
| show ip route vrf <VRF> | Tabella di routing per-VRF | Part 1-3-5 — verifica prefissi |
| show ip vrf interfaces | Interfacce assegnate a VRF | Part 1 — troubleshooting VRF missing |
| show interface Tunnel<N> | Stato tunnel, mode, source/dest | Part 2-5 — verifica tunnel UP/DOWN |
| show ip nhrp | Mappature NHRP (tipo, stato) | Part 5-6 — registrazioni spoke |
| show dmvpn | Stato cloud DMVPN, peer, attributi | Part 5-6 — verifica Phase 1/2 |
| show dmvpn detail | Info complete per ogni spoke | Part 5-6 — troubleshooting |
| show crypto ikev2 sa | IKEv2 SA state (READY = up) | Part 4 — verifica Phase 1 IKEv2 |
| show crypto isakmp sa | Stato IKE (QM_IDLE = Ph1 up) | Part 4 — diagnosi classica esame |
| show crypto ipsec sa | SA IPSec, contatori enc/dec | Part 4 — verifica Phase 2 |
| show eigrp af-interfaces vrf <VRF> | Interfacce EIGRP VRF, split-horizon | Part 6 — verifica tunning |
| show eigrp address-family ipv4 vrf <VRF> neighbors | Adiacenze EIGRP per-VRF | Part 6 — verifica neighbor |
| ping vrf <VRF> <IP> source <int> | Ping con sorgente in VRF specifica | Tutti i Part |
| traceroute vrf <VRF> <IP> source <int> | Path tracking in VRF | Part 3 e 6 — verifica path |

Fine Workbook — Sessione 6  |  CCNP ENCOR 350-401 v1.2