Sessione 6

Virtualizzazione & Overlay

VRF · GRE · IPSec IKEv2 · DMVPN Ph1/Ph2 · LISP · VXLAN

CCNP ENCOR 350-401 v1.2  ·  Ambiente: GNS3 IOU L2/L3  ·  4 ore

# Topologia

# Indirizzamento

## Underlay — Global Table (RFC 5737)

| VLAN | Segmento | Router A | IP A | Router B | IP B | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ISP ↔ HUB | ISP e0/0.10 | 192.0.2.1 | HUB e0/0.10 | 192.0.2.2 | 192.0.2.0/30 |
| 20 | ISP ↔ SP1 | ISP e0/0.20 | 198.51.100.1 | SP1 e0/0.20 | 198.51.100.2 | 198.51.100.0/30 |
| 30 | ISP ↔ SP2 | ISP e0/0.30 | 203.0.113.1 | SP2 e0/0.30 | 203.0.113.2 | 203.0.113.0/30 |

## Loopback — Global Table (tunnel source)

| Router | Interface | IP / Mask |
| --- | --- | --- |
| HUB | Loopback0 | 192.0.2.254/32 |
| SP1 | Loopback0 | 198.51.100.254/32 |
| SP2 | Loopback0 | 203.0.113.254/32 |
| ISP | Loopback0 | 192.0.2.253/32 |

## Loopback — VRF CUST-A  (configurato dagli studenti)

| Router | Interface | VRF | IP / Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| HUB | Loopback1 | CUST-A | 10.1.1.1/32 |
| SP1 | Loopback1 | CUST-A | 10.1.2.1/32 |
| SP2 | Loopback1 | CUST-A | 10.1.3.1/32 |

## Loopback — VRF CUST-B  (pre-configurato — con errori in Part 2)

| Router | Interface | VRF | IP / Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| HUB | Loopback2 | CUST-B | 10.2.1.1/32 |
| SP1 | Loopback2 | CUST-B | 10.2.2.1/32 |
| SP2 | Loopback2 | CUST-B | 10.2.3.1/32 |

## Tunnel P2P GRE (Part 2–4)  —  VRF CUST-A

| Tunnel | Da | A | VRF | Subnet | IP Hub/A | IP Spoke/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tu101 | HUB | SP1 | CUST-A | 172.16.101.0/30 | 172.16.101.1 | 172.16.101.2 |
| Tu102 | HUB | SP2 | CUST-A | 172.16.102.0/30 | 172.16.102.1 | 172.16.102.2 |
| Tu201 | HUB | SP1 | CUST-B | 172.16.201.0/30 | 172.16.201.1 | 172.16.201.2 |
| Tu202 | HUB | SP2 | CUST-B | 172.16.202.0/30 | 172.16.202.1 | 172.16.202.2 |

## DMVPN Cloud (Part 5–6)

| Tunnel | VRF | IP HUB | IP SP1 | IP SP2 | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tu110 | CUST-A | 172.16.110.1 | 172.16.110.11 | 172.16.110.12 | 172.16.110.0/24 |
| Tu210 | CUST-B | 172.16.210.1 | 172.16.210.11 | 172.16.210.12 | 172.16.210.0/24 |

PART 0  Verifica Underlay  —  Pre-configurato

⏱ Durata stimata: 10 min · Nessuna configurazione richiesta L'underlay (sub-interface e default route) è già attivo nelle configurazioni iniziali caricate via TFTP. Verificare prima di procedere.

| 0.1 | T0.1 Verificare raggiungibilità ISP→HUB, ISP→SP1, ISP→SP2 (tabella global) Verifica: ping 192.0.2.2 · ping 198.51.100.2 · ping 203.0.113.2 |
| --- | --- |
| 0.2 | T0.2 Su HUB verificare default route e sub-interface attive Verifica: show ip route · show ip int brief |
| 0.3 | T0.3 Ping fine-a-fine tra router via ISP: HUB Lo0 → SP1 Lo0, HUB Lo0 → SP2 Lo0 Verifica: ping 198.51.100.254 source lo0 · ping 203.0.113.254 source lo0 |

✅  CHECKPOINT  Underlay operativo. Tutti i ping riusciti. Nessuna VRF ancora configurata.

PART 1  VRF Definition + LAN  —  CUST-A (studenti) · CUST-B (pre-cfg)

📚 Sintesi Teorica VRF — Virtual Routing and Forwarding Una VRF crea una tabella di routing separata all'interno dello stesso router. Il traffico di VRF diverse è isolato: due interfacce in VRF diverse non si vedono, anche se nello stesso dispositivo. Route Distinguisher (RD): etichetta univoca che identifica le route di una VRF (es. 1:1). Obbligatorio per la compatibilità con MP-BGP. Sintassi moderna (IOS 12.4+): usa vrf definition + address-family ipv4 invece del vecchio ip vrf. ! Definizione VRF — sintassi moderna vrf definition CUST-A rd 1:1 address-family ipv4 exit-address-family ! ! Assegnazione interfaccia a VRF (DEVE precedere ip address) interface Loopback1 vrf forwarding CUST-A ip address 10.1.1.1 255.255.255.255. ⚠ Assegnare la VRF PRIMA dell'IP address: l'ordine rimuove automaticamente l'IP esistente.

| 1.1 | T1.1 Definire VRF CUST-A su HUB, SP1, SP2 (RD: HUB=1:1, SP1=1:2, SP2=1:3) Verifica: show vrf |
| --- | --- |
| 1.2 | T1.2 Assegnare Lo1 a VRF CUST-A con IP corretto (tabella indirizzamento) Verifica: show ip vrf interfaces · show ip int lo1 |
| 1.3 | T1.3 Verificare tabella VRF CUST-A (deve contenere solo la connected /32 locale) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 1.4 | T1.4 Correggere gli errori pre-configurati su VRF CUST-B: Verifica: show ip route vrf CUST-B · show ip int lo2 |

🔧 Errori pre-configurati CUST-B — da trovare e correggere SP1: Lo2 manca del comando ip vrf forwarding CUST-B → Lo2 è in global table HUB: Lo2 ha IP sbagliato (invertito con SP1) → conflitto 10.2.2.1 duplicato Diagnosi: show ip route vrf CUST-B → entry mancante/duplicata; show ip int lo2 → VRF: not set

✅  CHECKPOINT  show ip route vrf CUST-A/CUST-B mostra le /32 locali su tutti e 4 i router. Nessun ping inter-router VRF ancora possibile.

PART 2  GRE Tunnel in VRF  —  CUST-A (studenti) · CUST-B (pre-cfg con errori)

📚 Sintesi Teorica GRE — Generic Routing Encapsulation GRE incapsula un pacchetto IP (o altro) dentro un nuovo header IP, creando un tunnel virtuale tra due endpoint. Il tunnel è 'stupido': non cifra, non autentica — è solo incapsulamento. Chiave: tunnel source/dest in global, interfaccia tunnel in VRF Il router usa la global table per instradare i pacchetti GRE (underlay), ma l'interfaccia tunnel appartiene alla VRF (overlay). Il 'ponte' tra i due mondi è il meccanismo di lookup ricorsivo. ! Tunnel GRE in VRF — HUB verso SP1 per CUST-A interface Tunnel101 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.101.1 255.255.255.252 tunnel source Loopback0 ! IP pubblico HUB — global table tunnel destination 198.51.100.254 ! IP pubblico SP1 — global table tunnel mode gre ip ! default, esplicito per chiarezza no shutdown. Il line protocol va UP anche senza routing nella VRF — GRE non verifica raggiungibilità end-to-end dei prefissi overlay.

| 2.1 | T2.1 Creare Tu101 su HUB (VRF CUST-A, verso SP1) e corrispondente Tu101 su SP1 Verifica: show interface Tu101 · show ip int brief |
| --- | --- |
| 2.2 | T2.2 Creare Tu102 su HUB (VRF CUST-A, verso SP2) e corrispondente Tu102 su SP2 Verifica: show interface Tu102 |
| 2.3 | T2.3 Verificare che tunnel line protocol sia UP su entrambi gli endpoint Verifica: show ip interface Tu101 · show ip interface Tu102 |
| 2.4 | T2.4 Analizzare errori pre-configurati sui tunnel CUST-B (Tu201/Tu202) e correggerli Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |

🔧 Errori pre-configurati CUST-B — tunnel SP1 Tu201: tunnel destination punta a IP errato → line protocol DOWN HUB Tu202: tunnel source usa sub-interface invece di Lo0 → tunnel instabile se link flappa Diagnosi: show interface Tu201/Tu202 → Line protocol is down / wrong encap

✅  CHECKPOINT  Tutti e 4 i tunnel GRE (Tu101/102 CUST-A, Tu201/202 CUST-B corretti) in line protocol UP. Ping sull'IP tunnel: HUB → SP1 via VRF CUST-A funziona. Ma SP1↔SP2 non si parlano ancora.

PART 3  Routing Statico in VRF  —  CUST-A (studenti)

📚 Sintesi Teorica Route statiche per-VRF In una VRF la route statica deve essere associata alla VRF stessa con la keyword vrf. Il next-hop o l'interfaccia di uscita devono essere anch'essi nella stessa VRF. ! HUB — VRF CUST-A: raggiungere loopback spoke via tunnel ip route vrf CUST-A 10.1.2.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso SP1 ip route vrf CUST-A 10.1.3.1 255.255.255.255 Tunnel102 ! verso SP2 ! ! SP1 — VRF CUST-A ip route vrf CUST-A 10.1.1.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso HUB ip route vrf CUST-A 10.1.3.1 255.255.255.255 Tunnel101 ! verso SP2 — PASSA PER HUB. ⚡ Nota: SP1→SP2 passa per HUB perché non esiste un tunnel diretto. Questo è il limite del design P2P che DMVPN risolverà.

| 3.1 | T3.1 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su HUB: verso Lo1 SP1 via Tu101, verso Lo1 SP2 via Tu102 Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| --- | --- |
| 3.2 | T3.2 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su SP1: verso Lo1 HUB e verso Lo1 SP2 (entrambe via Tu101) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 3.3 | T3.3 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su SP2: verso Lo1 HUB e verso Lo1 SP1 (entrambe via Tu102) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 3.4 | T3.4 Ping end-to-end VRF CUST-A: HUB Lo1→SP1 Lo1, HUB Lo1→SP2 Lo1, SP1 Lo1→SP2 Lo1 Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.2.1 source lo1 · ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 3.5 | T3.5 Traceroute SP1→SP2: confermare che il traffico transita per HUB Verifica: traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |

✅  CHECKPOINT  Ping VRF CUST-A funzionanti su tutti i path. Traceroute SP1→SP2 mostra HUB come hop intermedio. Motivazione per DMVPN introdotta.

PART 4  IPSec IKEv2 su GRE  —  tunnel protection  (SP2 pre-configurato come reference)

📚 Sintesi Teorica 4A — Teoria IPSec: suite crittografica, ESP e flusso VPN setup 1. La suite IPSec — tre problemi, tre soluzioni IPSec non è un singolo protocollo: è un framework composto da blocchi intercambiabili. Ogni blocco risolve un problema di sicurezza distinto. La configurazione IOS sceglie quale algoritmo usare per ciascun blocco. Obiettivo di sicurezza; Meccanismo; Algoritmi comuni (IOS). Riservatezza (confidentiality); Cifratura simmetrica (encryption); DES 3DES AES-128 AES-192 AES-256 ✅ AES-256 è lo standard attuale — usare sempre. Integrità (integrity); Hash / MAC (message authentication); MD5 ⚠️ SHA-1 ⚠️ SHA-256 ✅ SHA-384 SHA-512 MD5 e SHA-1 considerati deboli — evitare in produzione. Autenticazione peer (origin auth); PSK o certificato (peer authentication); Pre-Shared Key (PSK) — semplice, usato in lab Certificati X.509 / PKI — scala in produzione. Perfect Forward Secrecy (PFS); Diffie-Hellman (key exchange); DH Group 2 (1024-bit) ⚠️ Group 14 (2048-bit) ✅ Group 19 (256-bit ECC) Group 20 (384-bit ECC). 2. Il protocollo ESP (Encapsulating Security Payload) — proto 50 ESP è il protocollo che trasporta effettivamente i dati cifrati nella VPN. È identificato dal numero di protocollo IP 50 (come TCP è 6, UDP è 17). Non usa porte — opera direttamente sopra IP. Struttura dell'header ESP: SPI (32 bit); Seq Number (32 bit); Payload (dati cifrati); Padding (variabile); Next Header (8 bit); ICV / MAC (auth tag). ←── in chiaro ──→; ←──────── cifrato ────────→; autenticato (tutto tranne ICV). SPI (Security Parameter Index): identificatore della Security Association. Permette al ricevente di trovare la SA corretta nel suo database (SAD) e sapere quale chiave usare per decifrare. ICV (Integrity Check Value): il MAC calcolato sull'header + payload (ma non sulla chiave). Garantisce che il pacchetto non sia stato alterato in transito. Tunnel mode vs Transport mode — differenza strutturale: ! TRANSPORT MODE — cifra solo il payload IP originale ! [ Outer IP hdr ] [ ESP hdr ] [ Payload cifrato ] [ ESP trailer + ICV ] ! L'header IP originale è visibile → usato per host-to-host ! TUNNEL MODE — cifra l'intero pacchetto IP originale (header + payload) ! [ Outer IP hdr ] [ ESP hdr ] [ IP orig + Payload cifrato ] [ ESP trailer + ICV ] ! L'IP originale è nascosto → standard per GRE+IPSec e VPN gateway-to-gateway ! Nel nostro lab: Tunnel mode su Tu101/Tu102 ! GRE encapsula il traffico VRF CUST-A, poi ESP cifra il pacchetto GRE intero. 3. Come encryption, hash e DH si integrano tra loro Gli algoritmi non operano in isolamento: formano una catena in cui l'output di ciascuno diventa input del successivo. Flusso di un pacchetto in uscita (Tunnel mode + ESP): 1. PAYLOAD ORIGINALE (pacchetto GRE con dati VRF CUST-A) ↓ 2. CIFRATURA (AES-256-CBC) Algoritmo simmetrico: usa la chiave di sessione negoziata in IKE Phase 2 Input: payload + padding + next-header Output: ciphertext — illeggibile senza la chiave ↓ 3. AUTENTICAZIONE (HMAC-SHA256) Calcola MAC su: ESP header + ciphertext + padding Output: ICV (32 byte per SHA256) — appeso in fondo al pacchetto ↓ 4. INCAPSULAMENTO ESP Aggiunge ESP header (SPI + Seq) davanti al ciphertext Aggiunge outer IP header (Lo0 sorgente → Lo0 destinazione) ↓ 5. PACCHETTO IPSEC pronto per l'underlay Sul ricevente l'ordine si inverte: verifica MAC → decifra → de-encapsula GRE → VRF. Diffie-Hellman e la generazione delle chiavi: DH non cifra nulla direttamente. Il suo ruolo è permettere a due peer di concordare una chiave condivisa su un canale insicuro senza mai trasmetterla. Il numero del gruppo (14, 19, 20) determina la dimensione del campo matematico — più alto è il gruppo, più è computazionalmente difficile da rompere ma più lento da calcolare. La chiave DH viene usata per derivare le chiavi di cifratura e di autenticazione (tramite PRF — Pseudo-Random Function). Con PFS, viene rieseguito uno scambio DH ad ogni Phase 2: anche se una chiave viene compromessa, le sessioni precedenti e future restano protette. 4. Flusso completo VPN Setup: IKE Phase 1 → Phase 2 → ESP data flow Fase; Msg; Cosa succede — IKEv2. IKE Phase 1 (IKE_SA_INIT); 1→2 2→1; Initiator → Responder: 'Propongo questi algoritmi (proposal), ecco il mio nonce e la mia chiave DH pubblica' Responder → Initiator: 'Accetto, ecco il mio nonce e la mia chiave DH pubblica' → Entrambi derivano la chiave condivisa DH. Il canale è ora cifrato.. IKE Phase 1 (IKE_AUTH); 3→4 4→3; Initiator → Responder: 'Mi autentico con PSK/cert, propongo SA IPSec (transform-set)' Responder → Initiator: 'Autentico, accetto SA IPSec, ecco il mio ID SA' → ISAKMP SA completata. Stato: QM_IDLE su IOS.. IKE Phase 2 (CREATE_CHILD_SA); neg. bidirex.; Negozia transform-set IPSec (encryption + integrity + PFS DH group) Crea 2 SA IPSec unidirezionali: SA-inbound (SPI-in) + SA-outbound (SPI-out) Deriva chiavi di sessione ESP dalla chiave DH (Phase 2 DH se PFS attivo) → show crypto ipsec sa: appare SPI, stato, contatori encaps/decaps. ESP Data Flow (dati applicativi); ogni pacchetto; Per ogni pacchetto da cifrare: 1. lookup SA nel SAD tramite SPI 2. cifra con AES-256 3. calcola ICV con SHA-256 4. prepende ESP header 5. invia con outer IP header (Lo0→Lo0) Sul ricevente: verifica ICV → decifra → de-incapsula GRE → routing VRF → pkts encaps/decaps incrementano con ogni ping. 5. tunnel protection ipsec profile (VTI — moderno) vs crypto map (legacy) Caratteristica; crypto map (legacy); tunnel protection ✅. Selezione traffico; ACL extended (match su src/dst IP); Tutto il traffico sull'interfaccia tunnel. Interfaccia; Fisica (e0/0) o sub-interface; Virtuale (Tunnel101) — VTI. Compatibilità DMVPN; ❌ Non compatibile con mGRE; ✅ Necessario per DMVPN. Scalabilità; N peer = N crypto map entries; 1 profilo per N spoke (DMVPN). Comandi IOS; crypto map NOME seq ipsec-isakmp; tunnel protection ipsec profile NOME. Esame ENCOR; Riconoscere — domande di lettura; Configurare — domande di lab. 6. Struttura di configurazione IOS — IKEv2 + tunnel protection ! ── BLOCCO 1: IKEv2 Proposal ───────────────────────────────────────── ! Definisce gli algoritmi per la Phase 1 (canale di controllo IKE) crypto ikev2 proposal PROP-ENCOR encryption aes-cbc-256 ! cifratura Phase 1 integrity sha256 ! MAC/hash Phase 1 group 14 ! DH 2048-bit per scambio chiavi ! ! ── BLOCCO 2: IKEv2 Policy ──────────────────────────────────────────── ! Lega il proposal alla negoziazione — più policy = fallback ordinato crypto ikev2 policy POL-ENCOR proposal PROP-ENCOR ! ! ── BLOCCO 3: Keyring ───────────────────────────────────────────────── ! PSK per ogni peer, identificato dal suo IP NBMA (Lo0) crypto ikev2 keyring KR-ENCOR peer SP1 address 198.51.100.254 ! IP NBMA SP1 (Loopback0) — non l'IP tunnel pre-shared-key cisco123 peer SP2 address 203.0.113.254 pre-shared-key cisco123 ! ! ── BLOCCO 4: IKEv2 Profile ─────────────────────────────────────────── ! Collega identità del peer → keyring → autenticazione crypto ikev2 profile PROF-ENCOR match identity remote address 198.51.100.254 255.255.255.255 match identity remote address 203.0.113.254 255.255.255.255 authentication remote pre-share authentication local pre-share keyring local KR-ENCOR ! ! ── BLOCCO 5: Transform-Set ─────────────────────────────────────────── ! Definisce gli algoritmi per la Phase 2 (canale dati ESP) ! esp-aes 256 → cifratura ESP: AES-256-CBC ! esp-sha256-hmac → integrità ESP: HMAC-SHA256 ! mode tunnel → cifra l'intero pacchetto IP (non solo payload) crypto ipsec transform-set TS-ENCOR esp-aes 256 esp-sha256-hmac mode tunnel ! ! ── BLOCCO 6: IPSec Profile ─────────────────────────────────────────── ! Lega transform-set (Phase 2) e IKEv2 profile (Phase 1) in un unico oggetto crypto ipsec profile IPSEC-PROF set transform-set TS-ENCOR set ikev2-profile PROF-ENCOR ! ! ── BLOCCO 7: Applicazione all'interfaccia tunnel ───────────────────── ! Questo è il VTI — nessuna ACL, nessun crypto map interface Tunnel101 tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF. 7. Sequenza diagnostica — show commands e stati attesi ! ── PRIMA del trigger (nessuna SA) ─────────────────────────────────── HUB# show crypto ikev2 sa ! (output vuoto — nessuna SA negoziata) HUB# show crypto isakmp sa ! (output vuoto) ! ── TRIGGER: forza negoziazione ────────────────────────────────────── HUB# ping vrf CUST-A 10.1.2.1 source Loopback1 ! ── DOPO Phase 1 completata ─────────────────────────────────────────── HUB# show crypto isakmp sa ! dst src state conn-id status ! 198.51.100.254 192.0.2.254 QM_IDLE 1001 ACTIVE ! ↑ Phase 1 up (IKE SA), Phase 2 idle HUB# show crypto ikev2 sa ! Tunnel-id Local Remote Status ! 1 192.0.2.254/4500 198.51.100.254/4500 READY ! ↑ IKEv2 SA up ! ── DOPO Phase 2 completata (trigger con traffico) ─────────────────── HUB# show crypto ipsec sa ! interface: Tunnel101 ! Crypto map tag: Tunnel101-head-0, local addr 192.0.2.254 ! #pkts encaps: 5, #pkts encrypt: 5, #pkts digest: 5 ! #pkts decaps: 5, #pkts decrypt: 5, #pkts verify: 5 ! ↑ contatori > 0 = traffico cifrato e verificato correttamente HUB# show crypto engine connections active ! ID Interface IP-Address State Algorithm ! 1 Tunnel101 192.0.2.254 set AES+SHA256.

👁 Reference: SP2 già configurato — esaminarlo PRIMA di configurare HUB e SP1 SP2 ha IKEv2 proposal/policy/keyring/profile e IPSec profile già applicati. Usarlo come reference per comprendere la struttura completa prima di replicarla. Osservare: show crypto ikev2 proposal · show crypto ikev2 policy · show crypto ipsec profile

| 4.1 | T4.1 Esaminare la configurazione IPSec pre-caricata su SP2: proposal, policy, keyring, profile, tunnel protection Verifica: show crypto ikev2 proposal · show crypto ipsec profile |
| --- | --- |
| 4.2 | T4.2 Configurare IKEv2 proposal e policy su HUB e SP1 (identici a SP2) Verifica: show crypto ikev2 proposal |
| 4.3 | T4.3 Configurare keyring su HUB: peer SP1 (198.51.100.254) e peer SP2 (203.0.113.254) Verifica: show crypto ikev2 keyring |
| 4.4 | T4.4 Configurare IKEv2 profile su HUB: match per SP1 e SP2, autenticazione pre-shared Verifica: show crypto ikev2 profile |
| 4.5 | T4.5 Configurare transform-set e IPSec profile su HUB e SP1 Verifica: show crypto ipsec transform-set |
| 4.6 | T4.6 Applicare tunnel protection ipsec profile sui tunnel Tu101 e Tu102 di HUB; Tu101 di SP1 Verifica: show interface Tu101 |
| 4.7 | T4.7 Trigger SA: ping vrf CUST-A HUB Lo1 → SP1 Lo1. Osservare negoziazione IKE Verifica: show crypto ikev2 sa · show crypto isakmp sa |
| 4.8 | T4.8 Verificare SA IPSec attiva: contatori encrypt/decrypt incrementati Verifica: show crypto ipsec sa ¦ inc encaps¦decaps |

✅  CHECKPOINT  show crypto ipsec sa mostra pkts encaps/decaps > 0. Il traffico VRF CUST-A è cifrato. show crypto isakmp sa: stato MM_ACTIVE/QM_IDLE → QM_IDLE con SA Phase 2 attiva.

PART 5  DMVPN Phase 1  —  mGRE + NHRP  (VRF CUST-A studenti · CUST-B pre-cfg con errori)

📚 Sintesi Teorica NHRP — Next Hop Resolution Protocol In un cloud mGRE, il tunnel HUB ha un solo IP ma deve comunicare con N spoke. NHRP risolve la mappatura: dato un IP tunnel overlay, restituisce l'IP fisico (NBMA) da usare come destinazione GRE. Termine NHRP; Ruolo; Dove. NHS (Next Hop Server); Riceve le registrazioni degli spoke, risponde alle resolution request; HUB. NHC (Next Hop Client); Si registra presso l'NHS, chiede risoluzioni; Spoke. Registration; Spoke → HUB: 'Sono 172.16.110.11, raggiungimi a 198.51.100.254'; Automatica all'avvio. Resolution; Spoke → HUB → Spoke: 'Dove trovo 172.16.110.12?'; Phase 2 / shortcut. Parametri chiave: ip nhrp network-id <N> ! identifica il cloud DMVPN — deve essere uguale su tutti ip nhrp nhs <IP> ! IP tunnel dell'NHS (solo su spoke) ip nhrp map <tun-IP> <NBMA-IP> ! mapping statico spoke→HUB (solo su spoke) ip nhrp redirect ! Phase 2: HUB notifica spoke dell'esistenza di shortcut ip nhrp shortcut ! Phase 2: spoke installa route NHRP dirette. Configurazione mGRE HUB: interface Tunnel110 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.110.1 255.255.255.0 tunnel source Loopback0 tunnel mode gre multipoint ! mGRE — accetta da N spoke ip nhrp network-id 110 ip nhrp map multicast dynamic ! replica multicast verso spoke registrati tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF. Configurazione mGRE Spoke: interface Tunnel110 vrf forwarding CUST-A ip address 172.16.110.11 255.255.255.0 tunnel source Loopback0 tunnel mode gre multipoint ip nhrp network-id 110 ip nhrp nhs 172.16.110.1 ! IP tunnel HUB ip nhrp map 172.16.110.1 192.0.2.254 ! mapping statico HUB ip nhrp map multicast 192.0.2.254 ! multicast verso HUB tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF.

| 5.1 | T5.1 Shut down / commentare i tunnel P2P GRE CUST-A (Tu101, Tu102) — non eliminarli, servono per confronto Verifica: show ip interface brief ¦ inc Tunnel |
| --- | --- |
| 5.2 | T5.2 Creare Tu110 su HUB: mGRE, NHRP network-id 110, map multicast dynamic, tunnel protection Verifica: show interface Tu110 · show ip nhrp |
| 5.3 | T5.3 Creare Tu110 su SP1: mGRE, NHRP network-id 110, NHS = HUB (IP tunnel + NBMA), tunnel protection Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |
| 5.4 | T5.4 Verificare registrazione SP1 su HUB: entry NHRP dynamic comparsa Verifica: show ip nhrp · show dmvpn |
| 5.5 | T5.5 Ping HUB→SP1 via VRF CUST-A (tunnel IP). Ping SP1→SP2 (atteso: fallimento — SP2 non configurato) Verifica: ping vrf CUST-A 172.16.110.11 source Tu110 |
| 5.6 | T5.6 Creare Tu110 su SP2 analogamente a SP1 (IP tunnel: 172.16.110.12) Verifica: show dmvpn · show ip nhrp |
| 5.7 | T5.7 Aggiungere route statiche VRF CUST-A su HUB/SP1/SP2 usando Tu110 come next-hop interface Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| 5.8 | T5.8 Ping SP1 Lo1 → SP2 Lo1. Traceroute: deve passare per HUB (Phase 1) Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 · traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 5.9 | T5.9 Trovare e correggere i 3 errori pre-configurati su CUST-B (Tu210) Verifica: show dmvpn · show interface Tu210 · show ip nhrp |

🔧 Errori pre-configurati CUST-B — DMVPN (Tu210) HUB: manca tunnel mode gre multipoint → HUB non accetta registrazioni spoke [trovare per primo] SP1: ip nhrp network-id 211 (dovrebbe essere 210) → SP1 non si registra SP2: ip nhrp nhs 172.16.210.2 (dovrebbe essere .1) → NHS irraggiungibile Ordine diagnostico: HUB prima (show interface Tu210) → poi spoke (show dmvpn · show ip nhrp)

✅  CHECKPOINT  show dmvpn mostra entrambi gli spoke con stato INTF UP e NHRP registrato. Traffico inter-spoke (SP1↔SP2) transita per HUB (Phase 1).

PART 6  DMVPN Phase 2  —  Named EIGRP + spoke-to-spoke diretti

📚 Sintesi Teorica DMVPN Phase 2 — NHRP redirect e shortcut In Phase 2, quando SP1 vuole raggiungere SP2 direttamente, HUB risponde al pacchetto ma invia anche un NHRP Redirect a SP1: 'puoi raggiungere SP2 direttamente a questo indirizzo NBMA'. SP1 installa una route NHRP host e i pacchetti successivi bypassano HUB. ! HUB — abilitare redirect interface Tunnel110 ip nhrp redirect ! ! SP1/SP2 — abilitare shortcut interface Tunnel110 ip nhrp shortcut. Named EIGRP su DMVPN — tunning obbligatorio: Comando; Dove; Perché. no ip split-horizon eigrp 1; HUB Tu110; HUB deve ri-annunciare route spoke verso altri spoke. no ip next-hop-self eigrp 1; HUB Tu110; HUB non altera il next-hop → spoke usa NHRP per shortcut. ! Named EIGRP VRF CUST-A — su HUB router eigrp LAB-ENCOR address-family ipv4 vrf CUST-A autonomous-system 1 network 172.16.110.0 0.0.0.255 network 10.1.1.0 0.0.0.255 af-interface Tunnel110 no split-horizon no next-hop-self exit-af-interface exit-address-family.

| 6.1 | T6.1 Rimuovere le route statiche VRF CUST-A (sostituite da EIGRP) Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| --- | --- |
| 6.2 | T6.2 Configurare Named EIGRP AS1/VRF CUST-A su HUB: network Tu110 e Lo1; no split-horizon, no next-hop-self su Tu110 Verifica: show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-A neighbors |
| 6.3 | T6.3 Configurare Named EIGRP AS1/VRF CUST-A su SP1 e SP2: network Tu110 e Lo1 Verifica: show ip route vrf CUST-A · show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-A neighbors |
| 6.4 | T6.4 Abilitare NHRP redirect su HUB Tu110 e shortcut su SP1/SP2 Tu110 Verifica: show ip nhrp · show dmvpn detail |
| 6.5 | T6.5 Trigger spoke-to-spoke: ping SP1 Lo1 → SP2 Lo1 (primo ping può perdere 1 pacchetto per NHRP resolution) Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 repeat 10 |
| 6.6 | T6.6 Verificare shortcut NHRP: route host dinamica comparsa su SP1 per SP2 Verifica: show ip nhrp detail · show ip route vrf CUST-A |
| 6.7 | T6.7 Traceroute SP1→SP2: path DIRETTO (nessun hop HUB) Verifica: traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 6.8 | T6.8 Ripetere la configurazione EIGRP AS2/VRF CUST-B su DMVPN Tu210 (CUST-B già corretto nel Part 5) Verifica: show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-B neighbors |

✅  CHECKPOINT  DMVPN Phase 2 operativo. Traceroute SP1→SP2 non mostra HUB. show ip nhrp detail mostra entry dynamic type. EIGRP neighbors stabili su entrambe le VRF.

PART 7  DMVPN Phase 3  —  Routing gerarchico e shortcut scalabili (Lab)

📚 Sintesi Teorica Phase 3 vs Phase 2 — la differenza chiave In Phase 2, HUB annuncia le route specifiche (/32) di ciascun spoke. SP1 vede esplicitamente la route verso SP2 con next-hop = IP tunnel SP2, e NHRP redirect gli permette di raggiungere SP2 direttamente. In Phase 3, HUB annuncia un unico summary address che copre tutti gli spoke (es. 10.1.0.0/16). SP1 installa una route meno specifica — punta ancora all'HUB. Quando SP1 invia traffico verso 10.1.3.1 (SP2), HUB riceve il primo pacchetto e invia un NHRP Traffic Indication a SP1 con il NBMA di SP2. SP1 installa una route NHRP host /32 temporanea e i pacchetti successivi raggiungono SP2 direttamente — senza passare per HUB. Caratteristica; Phase 1; Phase 2; Phase 3. Spoke-to-spoke; Via HUB sempre; Diretto dopo NHRP Redirect; Diretto dopo NHRP Traffic Indication. Route sul spoke; Specifiche via HUB; Specifiche — next-hop spoke (no nhs); Summary via HUB + /32 NHRP temporanee. Carico sull'HUB; Alto (forwarding); Solo primo pacchetto; Solo primo pacchetto. Routing Table size; Grande (N route × spoke); Grande (N route × spoke); Piccola (1 summary per cloud). Scalabilità; Bassa; Media; Alta ✅. Config HUB aggiunta; nessuna; nhrp redirect; nhrp redirect + ip summary-address. Config spoke aggiunta; nessuna; nhrp shortcut; nhrp shortcut (già presente da Ph2). Configurazione Phase 3 — solo 1 comando aggiuntivo sull'HUB: ! HUB — aggiungere summary-address EIGRP su Tu110 ! Questo fa sì che HUB annunci 10.1.0.0/16 invece di 10.1.2.1/32 e 10.1.3.1/32 router eigrp LAB-ENCOR address-family ipv4 vrf CUST-A autonomous-system 1 af-interface Tunnel110 ip summary-address eigrp 1 10.1.0.0 255.255.0.0 ! ! Verifica: routing table SP1 prima (Phase 2) e dopo (Phase 3) ! ! PRIMA (Phase 2): ! D 10.1.1.0/32 [90/...] via 172.16.110.1, Tunnel110 (route HUB) ! D 10.1.3.1/32 [90/...] via 172.16.110.12, Tunnel110 (route SP2) ! ! DOPO (Phase 3): ! D 10.1.0.0/16 [90/...] via 172.16.110.1, Tunnel110 (summary HUB) ! → Le /32 specifiche di SP2 spariscono dalla routing table di SP1 ! → Il traffico SP1→SP2 colpisce il summary (via HUB, primo pacchetto) ! → HUB invia Traffic Indication → SP1 installa /32 NHRP temporanea. NHRP Traffic Indication vs Redirect: ! Phase 2 — Redirect: ! HUB FORWARDA il pacchetto verso SP2 E invia Redirect a SP1 ! SP1 impara il NBMA di SP2 e installa shortcut NHRP ! next-hop-self DISABILITATO sull'HUB (richiesto per Phase 2) ! Phase 3 — Traffic Indication: ! HUB SCARTA il pacchetto (non lo forwarda) e invia Traffic Indication ! SP1 riceve TI, invia NHRP Resolution Request direttamente a SP2 ! SP2 risponde con il proprio NBMA → shortcut installato ! Il primo pacchetto va perso — normale in Phase 3 ! I pacchetti successivi usano il path diretto SP1→SP2.

| 7.1 | T7.1 Verificare routing table CUST-A su SP1 PRIMA della modifica (baseline Phase 2): annotare le route /32 presenti Verifica: show ip route vrf CUST-A |
| --- | --- |
| 7.2 | T7.2 Aggiungere summary-address EIGRP su HUB Tu110 per VRF CUST-A (10.1.0.0/16) Verifica: show ip route vrf CUST-A · show eigrp address-family ipv4 vrf CUST-A |
| 7.3 | T7.3 Verificare routing table CUST-A su SP1 DOPO la modifica: le /32 specifiche degli altri spoke devono sparire, rimane solo il summary 10.1.0.0/16 via HUB Verifica: show ip route vrf CUST-A ¦ inc 10.1 |
| 7.4 | T7.4 Svuotare la cache NHRP su SP1 e SP2 (nhrp purge-reply / clear ip nhrp) per ripartire puliti Verifica: clear ip nhrp · show ip nhrp |
| 7.5 | T7.5 Trigger Phase 3: ping SP1 Lo1 → SP2 Lo1 (atteso: primo ping perde 1-2 pacchetti per Traffic Indication) Verifica: ping vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 repeat 10 |
| 7.6 | T7.6 Verificare shortcut Phase 3: deve comparire una entry NHRP /32 dynamic su SP1 per SP2 (come Phase 2, ma innescata da Traffic Indication) Verifica: show ip nhrp detail · show ip route vrf CUST-A |
| 7.7 | T7.7 Traceroute SP1→SP2: il traffico successivo deve bypassare HUB (1 hop diretto) — identico a Phase 2 ma con routing table più compatta Verifica: traceroute vrf CUST-A 10.1.3.1 source lo1 |
| 7.8 | T7.8 Confronto finale: aprire show ip route vrf CUST-A su SP1 e contare le righe vs Phase 2. Con N spoke la differenza scala linearmente — discutere impatto su tabelle di routing reali Verifica: show ip route vrf CUST-A ¦ count |

📝 Phase 3 su IOU — nota pratica In alcune versioni IOU, il primo pacchetto SP1→SP2 in Phase 3 può andare perso più di una volta durante la NHRP resolution. Questo è comportamento normale: ripetere il ping con repeat 20 per avere statistiche significative. Il comportamento atteso è: prime 1-3 risposte mancanti, poi !!!!! una volta che il shortcut è installato.

✅  CHECKPOINT  Phase 3 operativa: routing table SP1 mostra solo il summary 10.1.0.0/16. Dopo il primo ping, shortcut NHRP /32 dynamic compare per SP2. Traceroute a 1 hop. Routing table più compatta rispetto a Phase 2.

PART 8  LISP  ·  VXLAN  —  Architettura e Caso d'Uso SD-Access

## LISP — Locator/ID Separation Protocol

📚 Sintesi Teorica Il problema che LISP risolve In IP tradizionale, l'indirizzo di un host ha due significati sovrapposti: identifica chi è il dispositivo (identità) e dove si trova nella topologia (locazione). Questo rende la mobilità degli host costosa: ogni volta che un host si sposta, deve cambiare IP o l'intera rete deve aggiornare le route. LISP separa i due concetti in due namespace distinti: EID (chi sei) e RLOC (dove sei). L'EID rimane fisso anche se l'host si sposta; solo il RLOC cambia. Componente; Ruolo; Analogo a. EID (Endpoint Identifier); Indirizzo logico del dispositivo — non cambia con lo spostamento; Numero di telefono. RLOC (Routing Locator); Indirizzo del router di bordo — cambia con la posizione nella rete; Cella GSM corrente. Map-Server (MS); Riceve le registrazioni EID→RLOC dagli xTR e popola il database; Registro delle SIM. Map-Resolver (MR); Risponde alle Map-Request degli ITR con il RLOC corretto; Directory telefonica. ITR (Ingress Tunnel Router); Riceve traffico verso EID, fa Map-Request, incapsula in UDP/4341 verso RLOC; Instradatore chiamata. ETR (Egress Tunnel Router); Riceve pacchetti LISP, decapsula, consegna all'EID locale; Destinazione chiamata. xTR; Router che svolge sia ITR che ETR — ruolo tipico in SD-Access; Nodo completo. Flusso di una Map-Request: 1. Host A (EID: 10.1.1.10) vuole raggiungere Host B (EID: 10.2.1.10) 2. ITR non ha mappatura EID→RLOC in cache 3. ITR invia Map-Request al MR: 'Dove trovo EID 10.2.1.10?' 4. MR risponde con Map-Reply: 'RLOC = 203.0.113.254 (xTR di Host B)' 5. ITR incapsula il pacchetto: [outer IP: ITR→203.0.113.254][UDP 4341][EID payload] 6. ETR riceve, decapsula, consegna a Host B 7. ITR salva mappatura in cache (TTL configurabile) 8. Pacchetti successivi vanno direttamente ITR→RLOC senza Map-Request. Caso d'uso Cisco — SD-Access: Catalyst Center usa LISP come control plane della fabric. I Fabric Edge node (xTR) registrano gli endpoint (host, VLAN) e i Fabric Border node li distribuiscono. Quando un host si sposta da un edificio all'altro, solo la registrazione LISP cambia — il traffico si adatta senza intervento manuale. ⚠ LISP non è configurabile su IOU. Le domande d'esame CCNP ENCOR richiedono di identificare i componenti e descrivere il flusso — non la configurazione.

## VXLAN — Virtual eXtensible LAN

📚 Sintesi Teorica Il problema che VXLAN risolve Le VLAN tradizionali (802.1Q) usano un tag a 12 bit = massimo 4096 segmenti. Un datacenter multi-tenant o un campus enterprise può richiedere milioni di segmenti isolati. VXLAN estende lo spazio di segmentazione a 24 bit (VNI) = ~16 milioni di segmenti, incapsulando frame Ethernet completi in UDP/IP. Termine; Significato; Dettaglio. VNI (VXLAN Network Identifier); Identificatore del segmento virtuale; 24 bit → 16.777.216 segmenti possibili (vs 4.096 VLAN). VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint); Dispositivo che incapsula/decapsula; Può essere: switch fisico, hypervisor (vSwitch), router. Underlay; Rete IP che trasporta i pacchetti VXLAN; Qualsiasi rete IP routable — non richiede L2 estesa. Overlay; Rete L2 virtuale tra i VTEP; Trasparente agli host — vedono solo il proprio segmento. Outer UDP/IP; Incapsulamento esterno; Porta destinazione UDP: 4789 (IANA ufficiale). BUM traffic; Broadcast/Unknown unicast/Multicast; Gestito con: multicast underlay O ingress replication. Struttura pacchetto VXLAN: ┌──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐ │ Outer IP Hdr │ UDP Hdr │ VXLAN Hdr │ Inner Ethernet Frame │ │ VTEP→VTEP │ dport:4789 │ VNI (24bit) │ (frame L2 originale + dati) │ └──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘ ! ! Confronto con 802.1Q: ! 802.1Q: tag 12-bit inserito nell'header Ethernet — richiede L2 contigua ! VXLAN: incapsula l'intero frame L2 in UDP/IP — funziona su qualsiasi L3. LISP + VXLAN in SD-Access — la coppia control/data plane: Piano; Protocollo; Funzione in SD-Access. Control Plane; LISP; Registra endpoint (EID→RLOC), distribuisce mappature, gestisce mobilità host. Data Plane; VXLAN; Trasporta traffico tra Fabric Edge node, segmentazione con VNI per VLAN e VRF. Policy Plane; SGT (Security Group Tag); Cisco TrustSec — applica policy di sicurezza per gruppo, indipendente dall'IP. In una fabric SD-Access: Fabric Edge (xTR) incapsula il traffico host in VXLAN con il VNI del segmento, usa LISP per trovare il VTEP di destinazione, invia sull'underlay IP. Catalyst Center orchestra il provisioning automatico di tutti questi elementi. ⚠ VXLAN non è configurabile su IOU. Le domande d'esame richiedono di identificare VNI, VTEP, BUM handling e il ruolo di VXLAN vs 802.1Q.

# Riepilogo Comandi di Verifica

| Comando | Cosa mostra | Part |
| --- | --- | --- |
| show vrf | Lista VRF e interfacce associate | 1 |
| show ip route vrf <VRF> | Tabella di routing per-VRF | 1-3-5-7 |
| show ip vrf interfaces | Interfacce assegnate a VRF | 1 |
| show ip interface Loopback<N> | VRF assegnata — troubleshooting vrf missing | 1 |
| show interface Tunnel<N> | Stato, mode, source/dest, VRF | 2-5 |
| show ip interface brief ¦ inc Tunnel | Tutti i tunnel, stato e IP | 2-5 |
| show crypto ikev2 proposal | Algoritmi IKEv2 Phase 1 configurati | 4 |
| show crypto ikev2 sa | SA IKEv2 (READY = Phase 1 up) | 4 |
| show crypto isakmp sa | QM_IDLE = Phase 1 up — stato legacy leggibile | 4 |
| show crypto ipsec sa | SA IPSec, contatori encaps/decaps | 4 |
| show crypto ipsec sa ¦ inc encaps¦decaps | Solo contatori — verifica traffico cifrato | 4 |
| show crypto engine connections active | Algoritmi attivi e SPI per ogni SA | 4 |
| show dmvpn | Peer registrati, stato cloud NHRP | 5-6-7 |
| show dmvpn detail | Attributi per spoke, NHRP type | 5-6-7 |
| show ip nhrp | Mappature NHRP: static e dynamic | 5-6-7 |
| show ip nhrp detail | Tipo entry, NBMA address, expire timer | 6-7 |
| show ip nhrp nhs | Next Hop Server configurato su spoke | 5 |
| clear ip nhrp | Svuota cache NHRP — utile per test Phase 3 | 7 |
| show eigrp address-family ipv4 vrf <VRF> neighbors | Adiacenze EIGRP per-VRF | 6-7 |
| show eigrp af-interfaces vrf <VRF> | split-horizon, next-hop-self per interfaccia | 6 |
| show ip route vrf CUST-A ¦ count | Numero route — confronto Phase 2 vs 3 | 7 |
| ping vrf <VRF> <IP> source <int> | Ping VRF-aware con sorgente specificata | tutti |
| traceroute vrf <VRF> <IP> source <int> | Path tracking VRF-aware | 3-6-7 |

Fine Workbook — Sessione 6  |  CCNP ENCOR 350-401 v1.2