CISCO CCNP ENCOR 350-401 Sessione 7 – SOLUZIONE COMMENTATA Layer 2 · FHRP · IP SLA · SPAN · QoS MQC ⚠ Documento riservato al Docente ⚠

Questo documento contiene la soluzione completa e commentata di tutti i task del LAB07. Per ogni task sono inclusi: - Configurazione completa verificata su GNS3 IOU L2/L3 - Output atteso dei comandi di verifica - Note docente: sequenza suggerita, punti di discussione, varianti didattiche - Errori frequenti degli studenti e come riconoscerli/guidarli

T1 – EtherChannel LACP Syllabus: 3.1.b

⌨️ Soluzione Completa

SW1 – e0/2 e e0/3 verso SW2:

SW1(config)# interface range e0/2 - 3 SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active SW1(config-if-range)# exit SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20 SW1(config-if)# no shutdown

SW2 – stessa configurazione (LACP active/active):

SW2(config)# interface range e0/2 - 3 SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode active SW2(config-if-range)# exit SW2(config)# interface port-channel 1 SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20 SW2(config-if)# no shutdown

✅ Output Atteso

SW1# show etherchannel summary Flags: D-down P-bundled s-suspended I-stand-alone H-Hot-standby R-Layer3 S-Layer2 U-in-use N-not in use f-failed Number of channel-groups in use: 1 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) LACP Et0/2(P) Et0/3(P) ! SU = in use, Layer2. Entrambe le porte in stato P (bundled) SW1# show lacp neighbor Channel group 1 neighbors LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Key Key Number State Et0/2 SA 32768 0x1 0x1 0x3 0x3D Et0/3 SA 32768 0x1 0x1 0x4 0x3D ! SA = LACP Short timers, Active SW1# show interfaces port-channel 1 trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan Po1 on 802.1q trunking 1 Port Vlans allowed and active in management domain Po1 10,20

📋 Nota Docente - Enfatizzare la differenza tra configurare il trunk sul Po1 (non sulle porte fisiche): IOS copia la config automaticamente sui membri - Se uno studente mette channel-group mode passive su entrambi i lati, Po1 non si forma — utile come esercizio di troubleshooting - Mostrare 'show etherchannel 1 detail' per vedere il PDU exchange LACP in tempo reale - Dopo la formazione del Po1, VLAN 10 e 20 diventano raggiungibili tra SW1 e SW2: eseguire 'ping 10.10.10.3 source vlan 10' da SW1

⚠ Errori Frequenti - Allowed VLAN mismatch: se Po1 è SU ma il ping inter-switch fallisce, verificare 'show int po1 trunk' su entrambi i lati - Incapsulamento mancante: su IOU L2 serve 'switchport trunk encapsulation dot1q' prima di 'switchport mode trunk' - Channel-group su porte già in uso: se e0/2/3 hanno config residua (access vlan), pulirla con 'default interface range e0/2-3'

T2 – Spanning Tree – Tuning & Protezione Syllabus: 3.1.c

⌨️ Soluzione Completa

Root bridge e priority (SW1 primario VLAN10, SW2 primario VLAN20):

SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096 SW1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192 SW2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096 SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192

PortFast e BPDU Guard sulle porte access (SW1 e1/0, SW2 e1/0):

SW1(config)# interface ethernet 1/0 SW1(config-if)# spanning-tree portfast SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable SW2(config)# interface ethernet 1/0 SW2(config-if)# spanning-tree portfast SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

Root Guard sul Po1 di entrambi gli switch (protegge il root bridge da BPDU superiori sul trunk):

SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# spanning-tree guard root SW2(config)# interface port-channel 1 SW2(config-if)# spanning-tree guard root

✅ Output Atteso

SW1# show spanning-tree vlan 10 VLAN0010 Spanning tree enabled protocol rstp Root ID Priority 4106 (4096 + VLAN 10) Address aabb.cc00.0100 This bridge is the root SW2# show spanning-tree vlan 10 Root ID Priority 4106 Address aabb.cc00.0100 ! MAC di SW1 Cost 4 Port Po1 ! SW2 ha root via Po1, non è root per VLAN10 SW1# show spanning-tree interface e1/0 detail The port is in the portfast mode Bpdu guard is enabled ! Test BPDU Guard: collega un secondo IOU su e1/0 e osserva ! %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port e1/0 with BPDU Guard enabled ! Recovery: shutdown / no shutdown sull'interfaccia

📋 Nota Docente - Il load-balancing STP è coerente con HSRP: SW1 è root VLAN10 (sarà HSRP Active VLAN10), SW2 root VLAN20 (sarà HSRP Active VLAN20). Sottolineare questa simmetria progettuale - Root Guard su Po1: utile discutere quando un ISP o un'altra filiale potrebbe tentare di 'scalzare' il root bridge aziendale - Demo BPDU Guard: collegare temporaneamente un IOU L3 su e1/0 e mostrare l'err-disabled in tempo reale col comando 'debug spanning-tree events'

⚠ Errori Frequenti - Priority non multiplo di 4096: IOS arrotonda silenziosamente — verificare sempre il valore effettivo con 'show spanning-tree vlan X' - PortFast su porte trunk: genera il syslog 'SPANTREE-5-TOPOTRAP' ma NON blocca il trunk — spiegare perché è comunque errato (rischio loop) - Root Guard vs BPDU Guard: confusione frequente. Root Guard = blocca solo se arriva una BPDU superiore; BPDU Guard = blocca su qualsiasi BPDU

T3 – HSRP v2 – Configurazione Syllabus: 3.4.c

⌨️ Soluzione Completa

SW1 – Active su VLAN10 (priority 110), Standby su VLAN20 (priority 100):

SW1(config)# interface vlan 10 SW1(config-if)# standby version 2 SW1(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1 SW1(config-if)# standby 10 priority 110 SW1(config-if)# standby 10 preempt SW1(config-if)# standby 10 timers 1 3 SW1(config-if)# exit SW1(config)# interface vlan 20 SW1(config-if)# standby version 2 SW1(config-if)# standby 20 ip 10.10.20.1 SW1(config-if)# standby 20 priority 100 SW1(config-if)# standby 20 preempt SW1(config-if)# standby 20 timers 1 3

SW2 – Active su VLAN20 (priority 110), Standby su VLAN10 (priority 100):

SW2(config)# interface vlan 10 SW2(config-if)# standby version 2 SW2(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1 SW2(config-if)# standby 10 priority 100 SW2(config-if)# standby 10 preempt SW2(config-if)# standby 10 timers 1 3 SW2(config-if)# exit SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# standby version 2 SW2(config-if)# standby 20 ip 10.10.20.1 SW2(config-if)# standby 20 priority 110 SW2(config-if)# standby 20 preempt SW2(config-if)# standby 20 timers 1 3

✅ Output Atteso

SW1# show standby brief P indicates configured to preempt. Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP Vl10 10 110 P Active local 10.10.10.3 10.10.10.1 Vl20 20 100 P Standby 10.10.20.2 local 10.10.20.1 SW2# show standby brief Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP Vl10 10 100 P Standby 10.10.10.2 local 10.10.10.1 Vl20 20 110 P Active local 10.10.20.3 10.10.20.1 ! Verifica dal VPCS: PC1> ping 10.10.10.1 ! deve rispondere (tramite SW1 Active) PC2> ping 10.10.20.1 ! deve rispondere (tramite SW2 Active) PC1> ping 10.10.20.10 ! cross-VLAN via R1 – deve rispondere

📋 Nota Docente - Timers 1/3 (hello/hold): ridotti dal default 3/10 per rendere il failover visibile in demo senza attesa eccessiva. In produzione valutare il carico CPU prima di abbassare - Chiedere agli studenti: perché preempt è necessario? Senza preempt, dopo un ripristino lo switch con priority più alta resterebbe in Standby - Punto di discussione: HSRPv2 usa multicast 224.0.0.102 invece di 224.0.0.2 (v1). Verificabile con 'debug standby packets' - Dopo T3 aggiornare il gateway dei VPCS: PC1 usa 10.10.10.1 (VIP), PC2 usa 10.10.20.1 (VIP)

⚠ Errori Frequenti - Versione mismatch: se uno switch è v1 e l'altro v2, non formano il gruppo — syslog 'HSRP version mismatch'. Verificare con 'show standby' - Stesso numero di gruppo su VLAN diverse: i gruppi 10 e 20 sono distinti per VLAN — non c'è conflitto, ma gli studenti spesso si confondono - SVI VLAN down: se Vlan10/20 SVI è down/down il gruppo HSRP non parte. Causa tipica: nessuna porta attiva in quella VLAN (Po1 non configurato — T1 prerequisito)

T4 – IP SLA + Object Tracking Syllabus: 4.4

⌨️ Soluzione Completa

SW1 – monitora R1 Lo0 via SVI VLAN10, decrementa priority HSRP gruppo 10:

SW1(config)# ip sla 1 SW1(config-ip-sla)# icmp-echo 1.1.1.1 source-interface vlan 10 SW1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 SW1(config-ip-sla-echo)# exit SW1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now SW1(config)# track 1 ip sla 1 reachability SW1(config)# interface vlan 10 SW1(config-if)# standby 10 track 1 decrement 20 ! Priority VLAN10 SW1: 110 normal → 90 se track down ! 90 < 100 (SW2 priority) → SW2 vince l'elezione

SW2 – monitora R1 Lo0 via SVI VLAN20, decrementa priority HSRP gruppo 20:

SW2(config)# ip sla 1 SW2(config-ip-sla)# icmp-echo 1.1.1.1 source-interface vlan 20 SW2(config-ip-sla-echo)# frequency 5 SW2(config-ip-sla-echo)# exit SW2(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now SW2(config)# track 1 ip sla 1 reachability SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# standby 20 track 1 decrement 20 ! Simmetrico: se R1 non raggiungibile da SW2 → VLAN20 failover a SW1

✅ Output Atteso

SW1# show ip sla statistics 1 IPSLAs Latest Operation Statistics IPSLA operation id: 1 Latest RTT: 1 milliseconds Latest operation start time: *now* Latest operation return code: OK Number of successes: 12 Number of failures: 0 Operation time to live: Forever SW1# show track 1 Track 1 IP SLA 1 reachability Reachability is Up 2 changes, last change 00:01:05 Delay up 0 secs, down 0 secs Latest operation return code: OK Tracked by: HSRP Vlan10 10 SW1# show standby vlan 10 Priority 110 (configured 110) Track object 1 state Up decrement 20 ! Quando track è Up: priority effettiva = 110 ! Quando track è Down: priority effettiva = 90

📋 Nota Docente - Verificare che IP SLA usi 'source-interface vlan 10' e non un IP diretto: la source interface garantisce che il probe percorra lo stesso path del traffico reale - Il decremento 20 è calcolato: 110 (SW1) - 20 = 90 < 100 (SW2). Chiedere agli studenti: cosa succede se il decremento fosse solo 5? - Discutere la differenza tra IP SLA reachability (up/down) e IP SLA return-code (granularità sul tipo di errore) - Mostrare 'debug track' per vedere gli eventi di state change in tempo reale durante il T5

⚠ Errori Frequenti - IP SLA non schedulato: se manca 'ip sla schedule 1 life forever start-time now' il probe non parte — show ip sla statistics mostra 0 successi - Source interface errata: usare la SVI corretta (vlan 10 su SW1, vlan 20 su SW2) — se si usa e0/0 VRF LAB il probe usa la VRF sbagliata - Track non collegato a HSRP: verificare con 'show standby vlan 10' che appaia 'Track object 1'

T5 – Failover HSRP Live Syllabus: 3.4.c + 4.4

⌨️ Sequenza di Demo

Nessuna configurazione aggiuntiva. Il docente guida la sequenza di osservazione:

! FASE 1 – stato iniziale (tutto up) PC1> ping 1.1.1.1 repeat 9999 SW1# show standby brief → Vl10: Active (priority 110) ! FASE 2 – simula fault: spegni il link R1↔SW1 R1(config)# interface ethernet 0/1 R1(config-if)# shutdown ! FASE 3 – osserva propagazione (5s IP SLA + 3s HSRP hold timer) ! Syslog atteso su SW1: ! %TRACKING-5-STATE: 1 ip sla 1 reachability Up->Down ! %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Active -> Speak ! %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Speak -> Standby ! Syslog atteso su SW2: ! %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Standby -> Active ! FASE 4 – verifica post-failover SW1# show standby brief → Vl10: priority 90, stato Standby SW2# show standby brief → Vl10: priority 100, stato Active SW1# show track 1 → Reachability is Down ¦ changes: 1 ! FASE 5 – ripristino R1(config)# interface ethernet 0/1 R1(config-if)# no shutdown ! Attendi ~8s (IP SLA + HSRP timers + preempt delay) SW1# show standby brief → Vl10: Active (preempt ha ripreso il controllo) ! Il ping da PC1 deve avere max 2-3 packet loss durante il failover

📋 Nota Docente - Il timing atteso è: 5s (IP SLA frequency) + 0-5s (probe in volo) + 3s (HSRP hold timer) = ~8-13s dal fault al failover — preparare gli studenti ad aspettare - Punto didattico chiave: mostrare 'show ip route' su R1 durante il fault — la rotta via 10.0.12.2 sparisce, entra la floating via 10.0.13.2 (AD 10) - Variante avanzata: invece di shutdown fisico, abbassare la MTU su e0/1 di R1 per causare un failure di livello superiore — IP SLA ICMP continua a funzionare ma il traffico reale fallisce - Il packet loss di PC1 dipende dai timer HSRP: con timers 1 3 si hanno tipicamente 3-5 pacchetti persi, accettabile per VoIP degradato ma non per applicazioni real-time strict

⚠ Errori Frequenti - Nessun failover osservabile: causa tipica = timer HSRP al default (3/10s) invece di 1/3s — verificare 'show standby vlan 10' → Timers - Track non va Down: IP SLA usa source-interface sbagliata e il probe esce dall'interfaccia non affetta dallo shutdown — verificare 'show ip sla statistics 1' - Preempt non funziona al ripristino: verificare che 'standby 10 preempt' sia configurato su SW1 — senza preempt SW1 resta in Standby anche con priority 110

T6 – Local SPAN – Mirror su SW2 Syllabus: 4.3

⌨️ Soluzione Completa

Configura la sessione SPAN locale su SW2 (sorgente: e1/0 PC2, destinazione: e1/1 PC3 sniffer):

SW2(config)# monitor session 1 source interface ethernet 1/0 both SW2(config)# monitor session 1 destination interface ethernet 1/1 ! 'both' cattura Rx e Tx. Alternativa: 'rx' o 'tx' per direzione singola ! La porta e1/1 viene rimossa dal normale forwarding finché è destination

Sul VPCS PC3 (sniffer) – avvia la cattura:

PC3> packet-dump ! Genera traffico da PC2: PC2> ping 10.10.20.1 repeat 5 ! Su PC3 appaiono i frame ICMP di PC2 (request e reply) PC3> Ctrl+C (per fermare il dump)

✅ Output Atteso

SW2# show monitor session 1 Session 1 ----------- Type : Local Session Source Ports : Both : Et1/0 Destination Ports : Et1/1 Encapsulation : Native Ingress : Disabled Operational Status : Up ! Su PC3 durante il ping di PC2: VPCS> packet-dump Packet 1: DA:FF:FF:FF:FF:FF SA:00:50:79:66:68:01 Type:0806 (ARP) Packet 2: DA:00:50:79:66:68:01 SA:... Type:0800 (ICMP echo request) Packet 3: DA:... SA:... Type:0800 (ICMP echo reply)

📋 Nota Docente - Enfatizzare che e1/1 smette di essere una porta normale durante la sessione SPAN: PC3 riceve i frame ma non può inviare — discutere le implicazioni (non può fare ARP, non risponde a ping) - Domanda per gli studenti: perché vediamo sia request che reply se catturiamo solo e1/0 (PC2)? — Il reply arriva sulla stessa porta fisica (egress dalla stessa porta verso PC2) - Variante: cambiare da 'both' a 'rx' e mostrare che si vede solo il traffico in ingresso da PC2 — utile per analizzare solo un verso del flusso - Discutere la limitazione: SPAN locale non può catturare il traffico inter-switch (tra SW1 e SW2) senza RSPAN — motivazione per T7

⚠ Errori Frequenti - SPAN non funziona su IOU L2 se la porta destination è in una VLAN attiva con IP SLA o altro traffico — verificare che e1/1 sia 'plain' prima della sessione - Confusione source/destination: se invertiti, e1/0 PC2 diventa destination e smette di ricevere traffico — lo studente vede PC2 irraggiungibile - Session ID già in uso: se esiste una sessione 1 residua, usare 'no monitor session 1' prima di riconfigurare

T7 – RSPAN – Cross-Switch da SW1 a SW2 Syllabus: 4.3

⌨️ Soluzione Completa

Step 1 – RSPAN VLAN 999 su entrambi gli switch:

SW1(config)# vlan 999 SW1(config-vlan)# name RSPAN SW1(config-vlan)# remote-span SW1(config-vlan)# exit SW2(config)# vlan 999 SW2(config-vlan)# name RSPAN SW2(config-vlan)# remote-span SW2(config-vlan)# exit

Step 2 – Rimuovi la Local SPAN session 1 da SW2 (cleanup T6):

SW2(config)# no monitor session 1

Step 3 – Source session su SW1 (sorgente: e1/0 → PC1 VLAN10):

SW1(config)# monitor session 2 source interface ethernet 1/0 both SW1(config)# monitor session 2 destination remote vlan 999 ! Il traffico di e1/0 viene iniettato nella VLAN 999 e trasportato su Po1

Step 4 – Destination session su SW2:

SW2(config)# monitor session 2 source remote vlan 999 SW2(config)# monitor session 2 destination interface ethernet 1/1 ! SW2 estrae il traffico dalla VLAN 999 e lo consegna a PC3 sniffer

Step 5 – VLAN 999 sul trunk Po1 (se non già presente):

SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 999 SW2(config)# interface port-channel 1 SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 999

✅ Output Atteso

SW1# show monitor session 2 Session 2 ----------- Type : Remote Source Session Source Ports : Both : Et1/0 Dest RSPAN VLAN : 999 Operational Status : Up SW2# show monitor session 2 Session 2 ----------- Type : Remote Destination Session Source RSPAN VLAN : 999 Destination Ports : Et1/1 Encapsulation : Native Operational Status : Up SW1# show vlan id 999 VLAN Name Status Ports 999 RSPAN active VLAN Type SAID MTU BrdgMode Trans1 Trans2 999 enet 100999 1500 0 0 Remote SPAN VLAN ! Genera traffico da PC1 e verifica su PC3: PC1> ping 10.10.10.1 repeat 5 PC3> packet-dump ! deve vedere i frame di PC1

📋 Nota Docente - Punto chiave da discutere: la VLAN 999 è 'trasparente' — gli switch intermedi (in uno scenario più grande) la trasportano senza che le loro porte appartengano a quella VLAN - IOU L2 supporta RSPAN parzialmente: funziona su topologie semplici, ma può avere comportamenti anomali con più switch intermedi — accettabile per scopo didattico - Mostrare 'show interfaces trunk' su Po1 dopo aver aggiunto VLAN 999: verificare che sia nella colonna 'allowed and active' - Confronto didattico da fare ora: Local SPAN vede solo SW2, RSPAN vede anche SW1 — quale sceglieresti per fare troubleshooting di un problema su SW1?

⚠ Errori Frequenti - RSPAN VLAN non è remote-span: se manca il comando 'remote-span' nella VLAN config, la sessione resta nello stato 'down' — verificare con 'show vlan id 999' - VLAN 999 non nel trunk: la causa più frequente di RSPAN non funzionante. Controllare 'show int po1 trunk' → colonna 'allowed and active' - Session ID in conflitto: se la session 1 di Local SPAN non è stata rimossa, la session 2 potrebbe non funzionare — fare 'show monitor' per vedere tutte le sessioni

T8 – ERSPAN – Teoria Syllabus: 4.3

ERSPAN non è configurabile su IOU L2. Questo task è puramente teorico. La sintassi di riferimento IOS-XE è inclusa per studio e preparazione esame.

📖 Sintassi IOS-XE di Riferimento

! ERSPAN Source Session su IOS-XE (Catalyst 9000, CSR1000v) monitor session 3 type erspan-source source interface GigabitEthernet1 both destination erspan-id 1 ip address 10.0.0.100 ! IP del collector (IDS/IPS, Wireshark host) origin ip address 10.0.0.1 no shutdown ! ! Sul collector: cattura con filtro GRE ! tcpdump -i eth0 proto gre ! Wireshark: ip.proto == 47 oppure erspan.session_id == 1

📋 Nota Docente - Punti da coprire nella discussione: ERSPAN usa GRE (IP proto 47), overhead ~50 byte per pacchetto, attraversa reti routed senza limiti L2 - Use case reale: collector centralizzato in datacenter che riceve traffico mirrorato da branch remoti — impossibile con RSPAN (L2 boundary) - ERSPAN Type II vs III: Type II aggiunge header GRE + 8 byte ERSPAN; Type III aggiunge anche timestamp e opzioni — comune nelle domande d'esame - Domande tipiche d'esame: 'quale protocollo di trasporto usa ERSPAN?' (GRE), 'può attraversare un router?' (Sì, al contrario di RSPAN)

T9 – QoS MQC – Child & Parent Policy Syllabus: 1.5.a/b

⌨️ Soluzione Completa – ACL di Classificazione

! ACL VOICE: SIP (segnalazione) + RTP (media audio/video) R1(config)# ip access-list extended ACL-VOICE R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 5060 R1(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 5060 R1(config-ext-nacl)# permit udp any any range 16384 32767 R1(config-ext-nacl)# exit ! ACL MGMT: accesso di gestione ai dispositivi R1(config)# ip access-list extended ACL-MGMT R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 22 R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 23 R1(config-ext-nacl)# exit

⌨️ Class-Map

R1(config)# class-map match-any CM-VOICE R1(config-cmap)# match access-group name ACL-VOICE R1(config-cmap)# exit R1(config)# class-map match-any CM-MGMT R1(config-cmap)# match access-group name ACL-MGMT R1(config-cmap)# exit ! DATA non ha class-map: usa class-default della child policy ! IOS valuta le classi in ordine top-down: VOICE → MGMT → tutto il resto

⌨️ Child Policy – Marking + Queuing

R1(config)# policy-map PM-CHILD R1(config-pmap)# class CM-VOICE R1(config-pmap-c)# set dscp ef R1(config-pmap-c)# priority percent 30 ! → Marca DSCP EF (46) e mette in LLQ ! → 30% di 10Mbps (banda shaped) = 3 Mbps garantiti ! → Traffico VOICE > 3Mbps: droppato (policed internamente dalla LLQ) R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class CM-MGMT R1(config-pmap-c)# set dscp cs2 R1(config-pmap-c)# police rate 512000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop ! → Marca DSCP CS2 (16) e limita a 512 kbps ! → Traffico MGMT > 512kbps: droppato immediatamente (no buffer) R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class class-default R1(config-pmap-c)# set dscp af21 R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 40 ! → Cattura tutto ciò che non è VOICE né MGMT (= traffico DATA) ! → Marca DSCP AF21 (18) e garantisce 40% della banda shaped ! → Eccesso rispetto al 40%: accodato (non droppato) con WFQ R1(config-pmap-c)# exit

⌨️ Parent Policy – Shape + Child Annidato

R1(config)# policy-map PM-WAN-PARENT R1(config-pmap)# class class-default R1(config-pmap-c)# shape average 10000000 ! → Simula CIR WAN a 10 Mbps ! → Pacchetti > 10Mbps: bufferizzati nel token bucket (no drop) ! → Introduce buffer delay — accettabile per DATA, NON per VOICE ! → Per questo VOICE usa priority (inside child): servita prima del buffer R1(config-pmap-c)# service-policy PM-CHILD ! → Annida PM-CHILD dentro il bucket di shaping ! → priority/bandwidth optirano all'interno della finestra da 10Mbps R1(config-pmap-c)# exit R1(config)# interface ethernet 0/0 R1(config-if)# service-policy output PM-WAN-PARENT ! → Applicata outbound: agisce sul traffico che esce verso WAN

✅ Output Atteso

R1# show policy-map interface ethernet 0/0 Ethernet0/0 Service-policy output: PM-WAN-PARENT Class-map: class-default (match-any) 0 packets, 0 bytes Traffic Shaping Target/Average Byte Sustain Excess Interval Increment 10000000/10000000 62500 250000 250000 25 3125 Service-policy: PM-CHILD Class-map: CM-VOICE (match-any) 0 packets, 0 bytes (pkts matched/bytes matched) 0/0 set dscp ef Weighted Fair Queueing Strict Priority Output Queue: Conversation 24 Bandwidth 30 (%) 3000 (kbps) Burst 75000 (Bytes) Class-map: CM-MGMT (match-any) 0 packets, 0 bytes set dscp cs2 police: rate 512000 bps, burst 16000 byte conformed 0 packets, 0 bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop Class-map: class-default (match-any) 0 packets, 0 bytes set dscp af21 Weighted Fair Queueing Output Queue: Conversation 264 Bandwidth 40 (%) 4000 (kbps)

📋 Nota Docente - La struttura gerarchica parent/child è il cuore del T9: enfatizzare che priority e bandwidth operano DENTRO il token bucket da 10Mbps — non sulla velocità fisica dell'interfaccia - Demo contatori: generare ping da PC1 e PC2 verso 1.1.1.1 e mostrare come i pacchetti ICMP finiscono in class-default (DATA) perché non matchano né ACL-VOICE né ACL-MGMT - Demo police: aprire più sessioni SSH verso SW1/SW2 contemporaneamente e mostrare i 'exceeded' incrementare nel show policy-map quando si supera 512kbps - Punto critico da spiegare: shape introduce buffer delay — per questo VOICE NON va nella classe di shaping, ma nella LLQ child che ha priorità sul buffer stesso - Domanda esame frequente: 'priority percent 30 — 30% di cosa?' Risposta: 30% della banda shaped (10Mbps), quindi 3Mbps. NON 30% della banda fisica

⚠ Errori Frequenti - service-policy applicata su interfaccia sbagliata: se applicata su e0/1 o e0/2 (trunk verso switch) invece di e0/0 (WAN), la QoS non produce effetti sul traffico verso l'esterno - Child policy senza parent: se PM-CHILD viene applicata direttamente con service-policy output senza il parent, 'priority percent' non funziona — richiede la banda assoluta del link o il contesto di shaping - ACL non matcha: se le ACL non sono estese (extended), 'match access-group name' fallisce silenziosamente — i pacchetti vanno tutti in class-default - Doppia applicazione: se esiste già una service-policy sull'interfaccia, IOS la rifiuta con errore — fare 'no service-policy output' prima di applicare la nuova

T10 – Verifica Finale & Wrap-up Syllabus: All

✅ Checklist Completa di Fine Lab

! ── Layer 2 ───────────────────────────────────────────────────────── SW1# show etherchannel summary → Po1(SU): Et0/2(P) Et0/3(P) ! entrambe le porte bundled SW1# show interfaces port-channel 1 trunk → Po1: trunking, VLAN 10,20 (+ 999 se RSPAN attivo) ! ── Spanning Tree ─────────────────────────────────────────────────── SW1# show spanning-tree vlan 10 → This bridge is the root (priority 4106) SW2# show spanning-tree vlan 20 → This bridge is the root (priority 4116) ! ── FHRP ──────────────────────────────────────────────────────────── SW1# show standby brief → Vl10: Active (110) ¦ Vl20: Standby (100) SW2# show standby brief → Vl20: Active (110) ¦ Vl10: Standby (100) ! ── IP SLA ────────────────────────────────────────────────────────── SW1# show ip sla statistics 1 → Return code: OK ¦ successes > 0 ¦ failures: 0 SW1# show track 1 → Reachability is Up ¦ Tracked by: HSRP Vlan10 10 ! ── SPAN/RSPAN ────────────────────────────────────────────────────── SW2# show monitor session 2 → Type: Remote Destination Session ¦ Status: Up ! ── QoS ───────────────────────────────────────────────────────────── R1# show policy-map interface ethernet 0/0 → Service-policy output: PM-WAN-PARENT → Shape average 10000000 bps → PM-CHILD: CM-VOICE priority / CM-MGMT police / class-default bandwidth ! ── Connettività end-to-end ───────────────────────────────────────── PC1> ping 1.1.1.1 ! PC1 → R1 Lo0 via SW1 (HSRP Active VLAN10) PC2> ping 1.1.1.1 ! PC2 → R1 Lo0 via SW2 (HSRP Active VLAN20) PC1> ping 10.10.20.10 ! cross-VLAN: PC1 → PC2 via R1

📋 Nota Docente - Riepilogo architetturale finale: disegnare alla lavagna il flusso completo PC1→R1→WAN con tutti i layer sovrapposti (L2 trunk, HSRP, IP SLA, QoS). Questo aiuta a consolidare la visione sistemica - Domanda aperta per la classe: se aggiungessimo un terzo switch SW3 come access layer puro (solo porte host, uplink a SW1 e SW2), quali delle configurazioni cambierebbe? (Solo STP e EtherChannel verso SW3, HSRP resta invariato) - Riferimento alla sessione successiva S8 (Virtualizzazione & Overlay): i concetti VRF già visti con la VRF LAB di management saranno estesi a VRF-Lite per la segmentazione del traffico - Per gli studenti che vogliono approfondire: RFC 5798 (VRRP), IEEE 802.3ad (LACP), RFC 4176 (ERSPAN) — disponibili gratuitamente online

Risposte alle Domande di Review - Due passive LACP non si aggregano: almeno un lato deve essere 'active' - Po1 non si forma se: speed/duplex mismatch, allowed VLAN diversi, modalità on vs LACP - GLBP si usa quando serve load-balancing reale (non HSRP dual-group): GLBP permette a più router di essere gateway attivi contemporaneamente - IP SLA oltre ICMP: UDP jitter (VoIP MOS), TCP connect, HTTP, DNS — utili per SLA contractual monitoring - SPAN dest port non può fare forwarding normale: è rimossa dal normale processo di switching finché la sessione è attiva - RSPAN VLAN deve essere 'remote-span': impedisce che venga usata per traffico normale e che il flooding BUM disturbi la cattura - Traffico VOICE che supera il 30% in LLQ: viene droppato (policed) — la LLQ ha un police integrato sul burst configurato - Shape introduce jitter perché bufferizza: va usato solo nella parent policy, mai nella classe VOICE - DSCP EF = decimal 46 (binary 101110), AF21 = decimal 18 (binary 010010), CS2 = decimal 16 (binary 010000)

Fine Sessione 7 · Soluzione Commentata · CCNP ENCOR 350-401 Prossima sessione: S8 – Virtualizzazione & Overlay · VRF · GRE · IPSec