CISCO CCNP ENCOR 350-401

Sessione 11  —  Soluzione Commentata

INSTRUCTOR COPY — Non distribuire agli studenti

File soluzione: scripts/sol_b1_json.py  |  sol_b2_netmiko.py  |  sol_b3_nornir.py  |  ansible/*.yml

# Blocco 1  —  Python & JSON

ℹ Concetto chiave Il modulo json è nella stdlib Python: non richiede installazione. Le 4 funzioni differiscono solo per sorgente/destinazione. La 's' finale = String. Senza 's' = File object.

✔ SOLUZIONE Task 1.1 — json.load() da file

import json # json.load() accetta un FILE OBJECT, non un path string # 'with open(...)' garantisce che il file venga chiuso anche in caso di errore with open('inventory.json', 'r') as f: inventory = json.load(f) # f è un file object aperto # inventory è un dict Python standard # inventory['devices'] è una lista di dict for device in inventory['devices']: print(f"{device['hostname']:4s} → {device['ip']}") # ERRORE COMUNE: json.load('inventory.json') ← SBAGLIATO # json.load apetta un FILE, non una stringa-path # Per le stringhe-path usa: open() + json.load()

Punto di attenzione: l'errore più comune è passare il path come stringa invece del file object. json.load('percorso') lancia AttributeError: 'str' object has no attribute 'read'.

✔ SOLUZIONE Task 1.2 — json.loads() da stringa

# json.loads() accetta una STRINGA (la 's' = string) # Tipico uso: risposta di una REST API (requests.get().text) data = json.loads(api_response_string) # List comprehension: molto usata per filtrare inventari ios_devices = [d for d in data['devices'] if d['platform'] == 'ios'] # Equivalente esplicito (più leggibile per i principianti): # ios_devices = [] # for d in data['devices']: # if d['platform'] == 'ios': # ios_devices.append(d) print(f"Totale: {len(data['devices'])} ¦ IOS: {len(ios_devices)}")

✔ SOLUZIONE Task 1.3 — json.dump() e json.dumps()

r1_data = { 'hostname': 'R1', 'ip': '192.168.122.101', 'vendor': 'cisco', 'platform': 'ios', 'loopback': '1.1.1.1', 'ospf_neighbors': ['R2', 'R3'] # lista annidata: valida in JSON } # json.dumps() → ritorna una STRINGA, non scrive su disco # indent=2 → pretty-print con 2 spazi (leggibilità) # sort_keys=True → chiavi in ordine alfabetico (comodo per diff) stringa = json.dumps(r1_data, indent=2, sort_keys=True) print(stringa) # output visibile in console # json.dump() → scrive su FILE OBJECT (non ritorna niente) import os os.makedirs('backup', exist_ok=True) # crea dir se non esiste with open('backup/r1-data.json', 'w') as f: json.dump(r1_data, f, indent=2, sort_keys=True) # Verifica immediata: rileggi e controlla with open('backup/r1-data.json', 'r') as f: check = json.load(f) print(f"Verifica hostname: {check['hostname']}") # R1

✔ SOLUZIONE Task 1.4 — Gestione JSONDecodeError

json_malformato = ''' { "hostname": "R1", "ip": "192.168.122.101", } ''' # ↑ La virgola dopo l'ultimo campo è un errore JSON # È valida in Python ma il parser JSON la rifiuta try: dati = json.loads(json_malformato) print('OK:', dati) except json.JSONDecodeError as e: # Attributi dell'eccezione: # e.msg → descrizione errore # e.lineno → riga dell'errore # e.colno → colonna dell'errore # e.doc → il testo JSON originale print(f'Errore: {e.msg}') print(f'Posizione: riga {e.lineno}, col {e.colno}') # OUTPUT: # Errore: Expecting property name enclosed in double quotes # Posizione: riga 5, col 1

# Blocco EEM  —  EEM: Automation on-device

ℹ Concetto chiave EEM Applet: configurazione interamente in IOS CLI. Nessuna dipendenza esterna. Il router reagisce agli eventi in modo autonomo e persistente (la config sopravvive al reboot se salvata).

✔ SOLUZIONE Task EEM.1 — CONFIG-BACKUP-EEM — Configurazione

R1# configure terminal ! event manager applet <nome> → entra in modalità configurazione applet R1(config)# event manager applet CONFIG-BACKUP-EEM ! SYS-5-CONFIG_I viene generato da: write memory, copy run start, conf t + end ! NON viene generato da: copy run flash: → nessun rischio di loop R1(config-applet)# event syslog pattern "SYS-5-CONFIG_I" R1(config-applet)# action 1.0 syslog msg "EEM: backup config avviato" R1(config-applet)# action 2.0 cli command "enable" R1(config-applet)# action 3.0 cli command "copy running-config flash:eem-backup.cfg" R1(config-applet)# action 4.0 syslog msg "EEM: backup completato -> flash:eem-backup.cfg" R1(config-applet)# end R1# show event manager policy registered ! OUTPUT: 1 applet system syslog Off ... CONFIG-BACKUP-EEM

✔ SOLUZIONE Task EEM.2 — CONFIG-BACKUP-EEM — Trigger e verifica

R1(config)# interface Loopback0 R1(config-if)# description EEM-TEST R1(config-if)# end R1# write memory ! ← genera SYS-5-CONFIG_I → applet parte R1# dir flash: ¦ include eem ! 9 -rw- 1240 ... eem-backup.cfg ← backup presente R1# show logging ¦ include EEM ! %HA_EM-6-LOG: CONFIG-BACKUP-EEM: EEM: backup config avviato ! %HA_EM-6-LOG: CONFIG-BACKUP-EEM: EEM: backup completato -> flash:eem-backup.cfg R1# show event manager history events ! CONFIG-BACKUP-EEM Status: success

✔ SOLUZIONE Task EEM.3 — OSPF-MONITOR-EEM — Configurazione

R1# configure terminal R1(config)# event manager applet OSPF-MONITOR-EEM ! OSPF-5-ADJCHG: generato su qualsiasi cambio stato neighbor (up o down) R1(config-applet)# event syslog pattern "OSPF-5-ADJCHG" R1(config-applet)# action 1.0 syslog msg "EEM: OSPF neighbor change rilevato!" R1(config-applet)# action 2.0 cli command "enable" R1(config-applet)# action 3.0 cli command "show ip ospf neighbor" R1(config-applet)# action 4.0 syslog msg "EEM: stato neighbor OSPF loggato" R1(config-applet)# end R1# show event manager policy registered ! 1 ... CONFIG-BACKUP-EEM ! 2 ... OSPF-MONITOR-EEM

✔ SOLUZIONE Task EEM.4 — OSPF-MONITOR-EEM — Trigger e verifica

R1# terminal monitor ! syslog visibile in sessione SSH R1# configure terminal R1(config)# interface Ethernet0/0.12 R1(config-subif)# shutdown ! OSPF-5-ADJCHG → applet parte immediatamente R1(config-subif)# end ! Console output (con terminal monitor): ! %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Et0/0.12 from FULL to DOWN ! %HA_EM-6-LOG: OSPF-MONITOR-EEM: EEM: OSPF neighbor change rilevato! ! %HA_EM-6-LOG: OSPF-MONITOR-EEM: EEM: stato neighbor OSPF loggato R1(config)# interface Ethernet0/0.12 R1(config-subif)# no shutdown ! secondo trigger: neighbor torna FULL R1# show event manager history events ! OSPF-MONITOR-EEM success (x2: down + up) ! PERCHE NON ASPETTIAMO IL DEAD TIMER: ! shutdown abbatte l'interfaccia fisicamente → ADJCHG istantaneo ! Dead timer (40s) scatta solo se interfaccia UP ma hello assenti

# Blocco 2  —  Netmiko

ℹ Concetto chiave Netmiko è una libreria Python che astrae SSH verso dispositivi di rete. Gestisce automaticamente: banner di login, paginazione (--More--), timing di risposta. Il parametro 'global_delay_factor' moltiplica tutti i timeout interni — utile su IOU che è più lento di hardware reale.

✔ SOLUZIONE Task 2.1 — ConnectHandler — Connessione a R1

from netmiko import ConnectHandler from netmiko.exceptions import NetmikoTimeoutException, NetmikoAuthenticationException r1 = { 'device_type': 'cisco_ios', # driver Netmiko — identifica il parsing 'host': '192.168.122.101', 'username': 'admin', 'password': 'cisco123', 'secret': 'cisco123', # enable password 'global_delay_factor': 2, # IOU è lento: moltiplica i timeout } try: conn = ConnectHandler(**r1) # ** unpacking del dict → kwargs conn.enable() # entra in enable mode (#) output = conn.send_command('show version') print(output.splitlines()[:5]) # prime 5 righe conn.disconnect() except NetmikoTimeoutException: print('Timeout – verifica raggiungibilità SSH') except NetmikoAuthenticationException: print('Autenticazione fallita')

✔ SOLUZIONE Task 2.2 — Loop multi-device

import json, re from netmiko import ConnectHandler with open('inventory.json', 'r') as f: inventory = json.load(f) NETMIKO_DEFAULTS = { 'device_type': 'cisco_ios', 'secret': 'cisco123', 'global_delay_factor': 2, } risultati = {} for device in inventory['devices']: host = device['hostname'] params = { **NETMIKO_DEFAULTS, # merge con **unpacking 'host': device['ip'], 'username': device['username'], 'password': device['password'], } conn = ConnectHandler(**params) conn.enable() brief = conn.send_command('show ip interface brief') ospf_out = conn.send_command('show ip ospf neighbor') # Conta righe con neighbor (iniziano con IP x.x.x.x) neighbor_lines = [l for l in ospf_out.splitlines() if re.match(r'\s*\d+\.\d+\.\d+\.\d+', l)] risultati[host] = { 'hostname': host, 'ip': device['ip'], 'location': device['location'], 'ospf_neighbors': len(neighbor_lines), } conn.disconnect()

✔ SOLUZIONE Task 2.3 — Backup running-config

import os os.makedirs('backup', exist_ok=True) for device in inventory['devices']: params = { **NETMIKO_DEFAULTS, 'host': device['ip'], 'username': device['username'], 'password': device['password'] } conn = ConnectHandler(**params) conn.enable() # send_command gestisce automaticamente la paginazione running = conn.send_command('show running-config') filename = f"backup/{device['hostname']}-config.txt" with open(filename, 'w') as f: f.write(running) print(f"{device['hostname']:4s} → {filename} ({len(running)} bytes)") conn.disconnect()

✔ SOLUZIONE Task 2.4 — report.json

# Costruisci il dizionario report dai dati già raccolti report = { 'lab': 'ENCOR-LAB11', 'sessione': '11 - Automation & Programmability', 'dispositivi': list(risultati.values()) # dict → list } # json.dump su file with open('backup/report.json', 'w') as f: json.dump(report, f, indent=2) # Preview in console con json.dumps print(json.dumps(report, indent=2)) # Verifica: ricarica e conta with open('backup/report.json') as f: check = json.load(f) assert len(check['dispositivi']) == 4, 'Errore: device mancanti' print('report.json verificato: 4 dispositivi')

# Blocco 3  —  Nornir 3.x

ℹ Concetto chiave Nornir differisce da Ansible: è un framework Python puro. Tutto il flusso — filtraggio, task, gestione errori — si scrive in Python. Questo lo rende molto potente per automazioni complesse, ma richiede di conoscere Python.

✔ SOLUZIONE Task 3.1 — InitNornir e inventory

from nornir import InitNornir # InitNornir carica config.yaml che punta a hosts/groups/defaults.yaml nr = InitNornir(config_file='nornir/config.yaml') # nr.inventory.hosts → dict {nome: oggetto Host} print(f"Host: {len(nr.inventory.hosts)}") for nome, host in nr.inventory.hosts.items(): # host.hostname → IP/FQDN # host.groups → lista di oggetti Group # host.data → dizionario dati custom da hosts.yaml print(f"{nome} ¦ {host.hostname} ¦ ", f"groups={[g.name for g in host.groups]} ¦ ", f"location={host.data.get('location','?')}") print(f"Gruppi: {list(nr.inventory.groups.keys())}") # OUTPUT: # Host: 4 # R1 ¦ 192.168.122.101 ¦ groups=['ios_routers'] ¦ location=Core # ...

✔ SOLUZIONE Task 3.2 — Task parallelo — show clock

from nornir_netmiko.tasks import netmiko_send_command from nornir_utils.plugins.functions import print_result # nr.run() esegue il task su TUTTI gli host # I task girano in parallelo (num_workers=4 da config.yaml) result = nr.run( task=netmiko_send_command, command_string='show clock', ) # print_result formatta l'output con colori e host name print_result(result) # Accesso programmatico: result è un dict-like AggregatedResult for host, task_result in result.items(): if not task_result.failed: # task_result.result → stringa output del comando print(f"[{host}] {task_result.result.strip()}") # Verifica errori if result.failed_hosts: print(f"FALLITI: {list(result.failed_hosts.keys())}") else: print('Tutti gli host hanno risposto.')

✔ SOLUZIONE Task 3.3 — Push NTP — netmiko_send_config

from nornir_netmiko.tasks import netmiko_send_config # netmiko_send_config manda una lista di comandi in config mode # Equivale a: conf t → [comandi] → end config_commands = [ 'ntp server 192.168.122.1', 'ntp update-calendar', ] result_cfg = nr.run( task=netmiko_send_config, config_commands=config_commands, ) print_result(result_cfg) # Verifica NTP result_ntp = nr.run( task=netmiko_send_command, command_string='show running-config ¦ include ntp', ) print_result(result_ntp) # OUTPUT atteso: ntp server 192.168.122.1

✔ SOLUZIONE Task 3.4 — Filter F() — Distribution only

from nornir.core.filter import F # F() filtra per attributi degli host # data__location usa doppio underscore per navigare host.data['location'] # Nota: F() è case-sensitive nr_dist = nr.filter(F(data__location='Distribution')) print(f"Filtrati: {list(nr_dist.inventory.hosts.keys())}") # Filtrati: ['R2', 'R3'] # Altri esempi di filtri: # nr.filter(F(platform='ios')) # filtra per platform del gruppo # nr.filter(F(hostname__contains='122')) # hostname contiene stringa # nr.filter(F(name='R1') ¦ F(name='R2')) # R1 OR R2 result = nr_dist.run( task=netmiko_send_command, command_string='show clock', ) print_result(result)

# Blocco 4  —  Ansible

ℹ Concetto chiave Ansible usa network_cli come connection plugin per IOS. Questo significa che si connette via SSH e invia comandi come farebbe un operatore umano. L'idempotency è garantita dai moduli ios_config e ios_banner che verificano lo stato prima di applicare modifiche.

✔ SOLUZIONE Task 4.1 — Verifica connettività

# Dalla directory ansible/ cd ansible/ # Il modulo 'ping' per network_cli NON usa ICMP # Verifica che Ansible possa aprire una sessione SSH con il router ansible -i inventory.ini ios_routers -m ping # OUTPUT atteso: # R1 ¦ SUCCESS => { # "ping": "pong" # } # ... (per tutti e 4 i router) # Se un host fallisce: # R1 ¦ UNREACHABLE! => {"msg": "Failed to connect to the host via ssh"} # → verifica: crypto key generate rsa sul router, transport input ssh

✔ SOLUZIONE Task 4.2 — gather_facts.yml — Annotato

Vedi file: ansible/gather_facts.yml

# gather_facts.yml – punti chiave: # 'gather_facts: no' # → Ansible di default tenta di raccogliere facts del host. # Su IOS via network_cli non è supportato senza moduli specifici. # Disabilitarlo evita errori all'avvio del play. # ios_command con commands: [lista] # → Esegue più comandi in sequenza sulla stessa sessione SSH. # output.stdout è una LISTA: indice 0 = primo comando, 1 = secondo, ecc. # register: output # → Salva il risultato del modulo in una variabile Ansible. # La variabile è accessibile nei task successivi. # delegate_to: localhost # → Il task 'copy' gira sulla VM locale, non sul router. # Serve perché il router non ha filesystem scrivibile da Ansible. # Esecuzione: ansible-playbook -i inventory.ini gather_facts.yml # PLAY RECAP: # R1 : ok=3 changed=0 unreachable=0 failed=0 # ... (changed=0 perché ios_command non modifica nulla)

✔ SOLUZIONE Task 4.3 / 4.4 — push_config.yml — Idempotency

Vedi file: ansible/push_config.yml

# push_config.yml – punti chiave: # ios_banner: banner: motd # → Modulo idempotente: controlla il banner attuale prima di modificarlo. # Seconda esecuzione: changed=0 se il testo non è cambiato. # ios_config: lines: [...] # → Confronta i comandi con la running-config. # Se il comando esiste già identico, NON lo reinvia → changed=0. # PRIMA esecuzione: ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml # RECAP: ok=4 changed=2 (banner + logging applicati) # SECONDA esecuzione: ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml # RECAP: ok=4 changed=0 ← IDEMPOTENCY: nessuna modifica necessaria # Dry-run: cosa cambierebbe senza applicare? ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml --check --diff # --check → non applica modifiche # --diff → mostra la differenza prima/dopo # Limitare a un solo host: ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml --limit R1

# Riepilogo — Confronto Strumenti

## Le 4 funzioni json — Tabella definitiva

| Funzione | La 's' | Legge/Scrive | Note pratiche |
| --- | --- | --- | --- |
| json.load(f) | NO – File | Legge da file | f = file object aperto (open()) |
| json.loads(s) | SI – String | Legge da stringa | s = stringa JSON (es. API response) |
| json.dump(obj,f) | NO – File | Scrive su file | ritorna None, non la stringa |
| json.dumps(obj) | SI – String | Scrive su stringa | ritorna str; usa indent= per pretty |

## Netmiko vs Nornir — Quando usare quale

| Aspetto | Netmiko | Nornir 3.x |
| --- | --- | --- |
| Astrazione | Connessione SSH singola | Framework multi-host |
| Parallelismo | Manuale (threading) | Nativo (num_workers) |
| Curva apprendimento | Bassa | Media |
| Flessibilità | Alta (Python puro) | Molto alta (plugin system) |
| Caso d'uso ideale | Script semplici, backup | Automazione flotte larghe |

## Ansible vs Chef vs SaltStack — Riepilogo per l'esame

|  | Ansible | Chef | SaltStack |
| --- | --- | --- | --- |
| Architettura | Agentless | Agent-based | Agent/Agentless |
| Linguaggio | YAML | Ruby | YAML/Jinja2 |
| Modello | Push | Pull | Push/Event |
| Uso reti | ★★★★★ | ★★ | ★★★ |
| Idempotency | Si (moduli) | Si | Si |

Fine Soluzione Commentata  —  LAB 11  —  CCNP ENCOR 350-401