CISCO CCNP ENCOR 350-401

Sessione 11  —  Automation & Programmability

Workbook Studenti

Martedì, 12 Maggio 2026  |  09:00 – 12:30  (3h 30min)

| Ambiente | GNS3 · IOU L3 (R1–R4) · IOU L2 (SW1) · Script runner: VM GNS3 |
| --- | --- |
| VENV repo | git clone http://192.168.122.1/git/ENCOR-LAB11.git |
| Credenziali | username: admin ¦ password: cisco123 ¦ enable: cisco123 |
| Codici syllabus | 6.1 · 6.2 · 6.3 · 6.4 · 6.5 · 6.6 · 6.7 |

# Topologia di Rete

Quattro router IOU L3 (R1–R4) collegati tramite un unico switch GNS3 (SW1). Ogni router usa subinterface su e0/0. Il management (VLAN 10) raggiunge la VM GNS3 sulla rete virbr 192.168.122.0/24.

| Device | Management (e0/0.10) | Loopback0 | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 192.168.122.101 /24 | 1.1.1.1 /32 | Core |
| R2 | 192.168.122.102 /24 | 2.2.2.2 /32 | Distribution |
| R3 | 192.168.122.103 /24 | 3.3.3.3 /32 | Distribution |
| R4 | 192.168.122.104 /24 | 4.4.4.4 /32 | Access |

| Link | Subintf | Rete /30 | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| R1–R2 | e0/0.12 | 10.0.12.0/30 | VLAN 12 |
| R1–R3 | e0/0.13 | 10.0.13.0/30 | VLAN 13 |
| R2–R4 | e0/0.24 | 10.0.24.0/30 | VLAN 24 |
| R3–R4 | e0/0.34 | 10.0.34.0/30 | VLAN 34 |

ℹ Nota OSPF area 0 è pre-configurato su tutti i link P2P e loopback. Verifica con: show ip ospf neighbor

# Blocco 0  —  Setup Ambiente & Teoria  (25 min)

## B0.1  —  Caricamento configurazioni router (TFTP)

Su ogni router, al primo avvio, carica la configurazione iniziale via TFTP dalla VM GNS3:

R1# copy tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB11/r1-cfg running-config R2# copy tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB11/r2-cfg running-config R3# copy tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB11/r3-cfg running-config R4# copy tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB11/r4-cfg running-config

Dopo il caricamento, genera le chiavi RSA su ciascun router (richiesto per SSH):

Rx(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

⚠ Attenzione Su IOU le chiavi RSA non vengono salvate nella running-config. Devono essere rigenerate ad ogni riavvio.

## B0.2  —  Clone repo e setup venv

Dalla home della VM GNS3, clona il repository del lab e crea l'ambiente virtuale Python:

# 1. Clone del repo cd ~ git clone http://192.168.122.1/git/ENCOR-LAB11.git cd ENCOR-LAB11 # 2. Crea virtual environment python3 -m venv .venv # 3. Attiva il venv source .venv/bin/activate # Il prompt cambia: (.venv) student@gns3vm:~/ENCOR-LAB11$ # 4. Installa le dipendenze pip install -r requirements.txt # 5. Installa la collection Cisco IOS per Ansible ansible-galaxy collection install cisco.ios

Perché usare un venv?

| Problema senza venv | Soluzione con venv |
| --- | --- |
| Conflitti tra versioni di pacchetti | Ogni progetto ha il suo interprete Python isolato |
| pip installa globalmente (root) | I pacchetti vivono in .venv/, non toccano il sistema |
| Non riproducibile su altra macchina | requirements.txt con versioni pinnate garantisce riproducibilità |
| Difficile da pulire | rm -rf .venv/ e il sistema rimane intatto |

ℹ Nota Regola pratica: un progetto = un venv. Mai installare pacchetti con pip fuori da un venv attivo.

## B0.3  —  Teoria: le 4 funzioni del modulo json

| Funzione | Mnemonico | Sorgente / Destinazione | Ritorna |
| --- | --- | --- | --- |
| json.load(f) | load = File | Legge da FILE object aperto | dict / list |
| json.loads(s) | loadS = String | Legge da STRINGA JSON | dict / list |
| json.dump(obj, f) | dump = File | Scrive su FILE object aperto | None |
| json.dumps(obj) | dumpS = String | Scrive su STRINGA | str |

ℹ Nota La 's' finale sta per String. Senza 's' si lavora sempre con un file object (open()).

# Blocco EEM  —  EEM: Automation on-device  (30 min)

Dispositivo: R1  |  Configurazione: CLI via SSH  |  Nessun tool esterno richiesto

🔧 Embedded Event Manager (EEM) EEM è un framework di automazione integrato in IOS. Permette al router di reagire autonomamente a eventi di sistema — senza Python, senza SSH in entrata, senza tool esterni. Architettura: Event Detector → EEM Server → Policy (Applet / TCL / Python) → Action

| Componente | Esempi | Funzione |
| --- | --- | --- |
| event syslog | pattern "SYS-5-CONFIG_I" | Monitora il syslog per pattern specifici |
| event timer | watchdog time 60 | Timer periodico (watchdog, cron, countdown) |
| event track | track 1 state down | Reagisce a cambi di stato IP SLA / track |
| event interface | name e0/0.12 parameter operstate | Reagisce a cambi di stato interfaccia |
| action cli command | "copy run flash:backup.cfg" | Esegue comandi IOS |
| action syslog msg | "EEM: backup avviato" | Scrive nel syslog del router |

ℹ Nota In questo lab usiamo solo EEM Applet (configurazione CLI, nativa IOS). Non richiedono TCL né Python on-device.

Task EEM.1 Configura CONFIG-BACKUP-EEM su R1

Registra un applet che fa il backup automatico della running-config su flash ogni volta che qualcuno esegue write memory. - Entra in configurazione: R1# configure terminal - Crea l'applet e definisci l'evento SYS-5-CONFIG_I (write mem) - Aggiungi le 4 action: syslog avvio, enable, copy run flash:, syslog completamento - Esci e verifica la registrazione con show event manager policy registered

Schema da completare (inserisci i comandi mancanti):

R1# configure terminal R1(config)# event manager applet CONFIG-BACKUP-EEM R1(config-applet)# event syslog pattern "___________" ! TODO: pattern CONFIG_I R1(config-applet)# action 1.0 syslog msg "___________" ! TODO: messaggio avvio R1(config-applet)# action 2.0 cli command "enable" R1(config-applet)# action 3.0 cli command "___________" ! TODO: copia in flash R1(config-applet)# action 4.0 syslog msg "___________" ! TODO: messaggio fine R1(config-applet)# end

✔ Verifica

- R1# show event manager policy registered - → CONFIG-BACKUP-EEM applet system registered - R1# show running-config ¦ section event manager - → event manager applet CONFIG-BACKUP-EEM [...]

Task EEM.2 Trigger e verifica CONFIG-BACKUP-EEM

Triggera manualmente l'applet modificando la configurazione e salvando con write memory. - Aggiungi una descrizione a Loopback0: description EEM-TEST - Salva: R1# write memory — questo genera l'evento SYS-5-CONFIG_I - Verifica che il backup sia stato creato in flash - Leggi i messaggi EEM nel syslog del router

R1# configure terminal R1(config)# interface Loopback0 R1(config-if)# description EEM-TEST R1(config-if)# end R1# write memory ! ← questo triggera l'applet ! Verifica backup su flash: R1# dir flash: ¦ include eem ! Verifica messaggi nel syslog: R1# show logging ¦ include EEM ! Verifica storico eventi EEM: R1# show event manager history events

✔ Verifica

- dir flash: → eem-backup.cfg [dimensione > 0 byte] - show logging ¦ include EEM → EEM: backup avviato + EEM: backup completato - show event manager history events → CONFIG-BACKUP-EEM Status: success

Task EEM.3 Configura OSPF-MONITOR-EEM su R1

Registra un secondo applet che reagisce ai cambiamenti di stato dei neighbor OSPF e logga l'evento. - Crea l'applet OSPF-MONITOR-EEM - Evento: syslog pattern che cattura OSPF-5-ADJCHG (cambio stato adjacency) - Action 1.0: syslog msg di avviso - Action 2.0: enable - Action 3.0: show ip ospf neighbor (per loggare lo stato attuale) - Action 4.0: syslog msg di conferma

R1(config)# event manager applet OSPF-MONITOR-EEM R1(config-applet)# event syslog pattern "___________" ! TODO: pattern ADJCHG R1(config-applet)# action 1.0 syslog msg "EEM: OSPF neighbor change rilevato!" R1(config-applet)# action 2.0 cli command "enable" R1(config-applet)# action 3.0 cli command "___________" ! TODO: show ospf neighbor R1(config-applet)# action 4.0 syslog msg "EEM: stato neighbor OSPF loggato" R1(config-applet)# end

✔ Verifica

- show event manager policy registered → 2 applet registrati - CONFIG-BACKUP-EEM e OSPF-MONITOR-EEM entrambi presenti

Task EEM.4 Trigger e verifica OSPF-MONITOR-EEM

Forza un cambio di stato OSPF facendo il shutdown dell'interfaccia e0/0.12 (link R1–R2). Osserva la reazione in real-time. - Apri show logging in modalità continua (o usa terminal monitor) - Esegui shutdown su e0/0.12 — il neighbor OSPF verso R2 cadrà - Osserva i messaggi EEM nel syslog - Ripristina con no shutdown e verifica che l'applet scatti di nuovo

! Abilita visualizzazione syslog in sessione SSH: R1# terminal monitor ! In un'altra finestra (o stesso terminale): R1# configure terminal R1(config)# interface Ethernet0/0.12 R1(config-subif)# shutdown ! ← triggera OSPF-MONITOR-EEM R1(config-subif)# end ! Attendi 2-3 secondi, poi osserva: R1# show logging ¦ include EEM R1# show event manager history events ! Ripristina e osserva il secondo trigger: R1(config-subif)# no shutdown

⚠ Attenzione Il dead timer OSPF di default è 40 secondi. L'evento ADJCHG arriva subito perché lo shutdown spegne l'interfaccia — il neighbor decade istantaneamente senza aspettare il timer.

✔ Verifica

- show logging ¦ include EEM → 2 messaggi per ogni evento (avvio + conferma) - show event manager history events → OSPF-MONITOR-EEM Status: success (x2) - show ip ospf neighbor → dopo no shutdown, R2 torna nello stato FULL

| Aspetto | EEM (on-device) | Netmiko (off-device) |
| --- | --- | --- |
| Infrastruttura | Zero — integrato in IOS | Python + SSH + script esterno |
| Reattività | Istantanea (evento IOS) | Polling o webhook |
| Scope | Un solo dispositivo | N dispositivi in loop/parallelo |
| Persistenza config | Si (in running-config) | Solo se pushato esplicitamente |
| Caso d'uso ideale | Reazione locale a eventi | Automazione centralizzata su flotta |

→  Transizione al Blocco 1: EEM automatizza il singolo device. Per agire su R1, R2, R3, R4 simultaneamente, ci serve Python.

# Blocco 1  —  Python & JSON  (30 min)

File di lavoro: scripts/b1_json.py

Task 1.1 json.load() — Lettura da file

Leggi il file inventory.json con json.load() e stampa hostname e IP di ogni device. - Apri inventory.json in modalità lettura ('r') - Usa json.load(file_object) per ottenere un dizionario Python - Itera su inventory['devices'] e stampa hostname e ip - Stampa il type() del risultato per confermare che è un dict

Scheletro da completare:

import json with open('inventory.json', 'r') as f: inventory = ___________ # completa qui for device in inventory['_______']: print(f"{device['hostname']} → {device['____']}")

✔ Verifica

- R1 → 192.168.122.101 - R2 → 192.168.122.102 - R3 → 192.168.122.103 - R4 → 192.168.122.104

Task 1.2 json.loads() — Lettura da stringa

Parsifica la stringa JSON fornita (simulazione risposta API) e filtra solo i device con platform = 'ios'. - Usa json.loads(stringa) — nota la 's' finale - List comprehension: filtra data['devices'] dove d['platform'] == 'ios' - Stampa quanti device totali e quanti sono ios

La stringa api_response_string è già definita nel file scheletro. Contiene 5 device con platform miste (ios, asa, nxos).

✔ Verifica

- Device totali nella risposta : 5 - Device con platform 'ios' : 3

Task 1.3 json.dump() e json.dumps() — Scrittura

Costruisci un dizionario Python con i dati di R1 e serializzalo in due modi: - Con json.dumps(dict, indent=2) — ottieni una stringa pretty-print e stampala - Con json.dump(dict, file_object) — salva il file backup/r1-data.json - Rileggi il file con json.load() e verifica che hostname sia 'R1'

r1_data = { 'hostname': 'R1', 'ip': '192.168.122.101', 'vendor': 'cisco', # aggiungi: loopback, ospf_neighbors (lista) } # Serializza in stringa stringa = json._____(r1_data, _____) # completa print(stringa) # Salva su file with open('backup/r1-data.json', 'w') as f: json._____(r1_data, f, indent=2) # completa

✔ Verifica

- Output json.dumps(): stringa JSON formattata con indent=2 - File backup/r1-data.json creato correttamente - Verifica rilettura – hostname: R1

Task 1.4 Gestione JSONDecodeError — Trailing comma

Il JSON seguente contiene un errore comune: una virgola dopo l'ultimo campo. Gestiscila con try/except. - Usa json.loads() sulla stringa json_malformato - Cattura json.JSONDecodeError - Stampa e.msg, e.lineno, e.colno

json_malformato = ''' { "hostname": "R1", "ip": "192.168.122.101", } ''' try: dati = json.loads(_____) # completa except json.____________ as e: print(f'Errore: {e.msg} – riga {e.lineno}')

⚠ Attenzione La trailing comma (virgola dopo l'ultimo elemento) è valida in Python ma illegale in JSON. È uno degli errori più comuni quando si costruisce JSON a mano.

# Blocco 2  —  Netmiko  (40 min)

File di lavoro: scripts/b2_netmiko.py

ℹ Nota Netmiko astrae SSH sui dispositivi di rete. Il driver 'cisco_ios' gestisce automaticamente il banner, il disable_paging e la modalità enable.

Task 2.1 ConnectHandler — Connessione a R1

Connettiti a R1 con ConnectHandler, entra in modalità privilegiata ed esegui show version. - Definisci il dizionario di connessione con device_type, host, username, password, secret - Chiama ConnectHandler(**r1) e poi conn.enable() - Esegui conn.send_command('show version') e stampa le prime 5 righe - Disconnetti con conn.disconnect()

from netmiko import ConnectHandler r1 = { 'device_type': '___________', # cisco_ios 'host': '192.168.122.101', 'username': 'admin', 'password': 'cisco123', 'secret': 'cisco123', 'global_delay_factor': 2, } conn = ConnectHandler(**r1) conn._______() # enable output = conn.send_command('________') # show version print(output.splitlines()[:5]) conn.disconnect()

✔ Verifica

- Cisco IOS Software, [versione IOU] - Connessione stabilita e disconnessa senza errori

Task 2.2 Loop multi-device — show ip interface brief + OSPF

Carica inventory.json e connettiti a tutti e 4 i router. Per ciascuno raccogli show ip interface brief e show ip ospf neighbor. - Itera su inventory['devices'] - Costruisci params con **NETMIKO_DEFAULTS + host/username/password dal device - Esegui send_command per entrambi i comandi - Conta i neighbor OSPF (righe che iniziano con un IP) e stampa il risultato - Salva hostname, ip, ospf_neighbors in un dizionario risultati{}

✔ Verifica

- R1 ¦ OSPF neighbor count: 2 (R2 e R3) - R2 ¦ OSPF neighbor count: 2 (R1 e R4) - R3 ¦ OSPF neighbor count: 2 (R1 e R4) - R4 ¦ OSPF neighbor count: 2 (R2 e R3)

Task 2.3 Backup running-config

Per ogni router, scarica la running-config e salvala nel file backup/Rx-config.txt. - Usa send_command('show running-config') - Salva l'output su file con open('backup/{hostname}-config.txt', 'w') - Stampa hostname, path file e dimensione in byte

✔ Verifica

- backup/R1-config.txt (es. 1240 bytes) - backup/R2-config.txt - backup/R3-config.txt - backup/R4-config.txt - ls backup/ → quattro file .txt

Task 2.4 Costruisci report.json

Con i dati raccolti nel Task 2.2 (dizionario risultati{}), costruisci un dizionario report{} e salvalo in backup/report.json. - report deve contenere: 'lab', 'sessione', 'dispositivi' (lista) - Serializza con json.dump(report, f, indent=2) - Fai un preview sul terminale con json.dumps(report, indent=2)

✔ Verifica

- backup/report.json creato correttamente - cat backup/report.json → JSON valido con 4 device - python3 -c "import json; d=json.load(open('backup/report.json')); print(len(d['dispositivi']))" → 4

# Blocco 3  —  Nornir 3.x  (35 min)

File di lavoro: scripts/b3_nornir.py  |  Inventory: nornir/

ℹ Nota Nornir è un framework Python di automazione di rete con esecuzione parallela nativa. A differenza di Ansible, tutto rimane in Python: nessun YAML di playbook, piena libertà di logica.

Task 3.1 InitNornir — Inizializzazione e ispezione inventory

Inizializza Nornir dal file di configurazione e ispeziona l'inventory. - from nornir import InitNornir - nr = InitNornir(config_file='nornir/config.yaml') - Stampa: numero host, hostname, gruppi e data (location, loopback) di ciascun host - Stampa la lista dei gruppi disponibili

from nornir import InitNornir nr = InitNornir(config_file='_______/config.yaml') for nome, host in nr.inventory.hosts.items(): print(nome, host._______, host.data.get('_______'))

✔ Verifica

- Host nell'inventory: 4 - R1 ¦ 192.168.122.101 ¦ location=Core - R2 ¦ 192.168.122.102 ¦ location=Distribution - Gruppi: ['ios_routers']

Task 3.2 Task parallelo — show clock

Esegui show clock su tutti i router in parallelo con nr.run() e netmiko_send_command. - from nornir_netmiko.tasks import netmiko_send_command - from nornir_utils.plugins.functions import print_result - result = nr.run(task=netmiko_send_command, command_string='show clock') - Usa print_result(result) per visualizzare l'output - Itera su result.items() e stampa solo il timestamp di ogni host

✔ Verifica

- Output di show clock per R1, R2, R3, R4 in parallelo - result.failed_hosts → {} (nessun errore)

Task 3.3 Task di configurazione — Push NTP server

Configura ntp server 192.168.122.1 su tutti i router con netmiko_send_config. - from nornir_netmiko.tasks import netmiko_send_config - Definisci config_commands = ['ntp server 192.168.122.1', 'ntp update-calendar'] - nr.run(task=netmiko_send_config, config_commands=config_commands) - Verifica con un secondo run: show ntp status

✔ Verifica

- show ntp status → Clock is synchronized (dopo qualche minuto) - show running-config ¦ include ntp → ntp server 192.168.122.1

Task 3.4 Filter F() — Task su sottoinsieme

Filtra i router con location='Distribution' usando F() e riesegui show clock solo su di essi. - from nornir.core.filter import F - nr_dist = nr.filter(F(data__location='Distribution')) - Stampa la lista host filtrati - Esegui show clock su nr_dist e mostra il risultato

from nornir.core.filter import F nr_dist = nr.filter(F(data__location='___________')) print(list(nr_dist.inventory.hosts.keys())) result = nr_dist.run( task=netmiko_send_command, command_string='show clock', ) print_result(result)

✔ Verifica

- Host filtrati: ['R2', 'R3'] - show clock eseguito solo su R2 e R3

# Blocco 4  —  Ansible  (35 min)

Directory di lavoro: ansible/  |  Esegui i comandi dalla directory ansible/

## Teoria: Ansible vs Chef vs SaltStack

| Caratteristica | Ansible | Chef | SaltStack |
| --- | --- | --- | --- |
| Architettura | Agentless (SSH) | Agent-based (pull) | Agent o agentless |
| Linguaggio conf. | YAML (Playbook) | Ruby (Cookbook) | YAML / Jinja2 (State) |
| Modello esecuzione | Push | Pull dal server | Push o event-driven |
| Curva apprendimento | Bassa | Alta | Media |
| Uso in ambito rete | Molto comune | Raro | Nicchia |
| Idempotency | Si (ios_config) | Si | Si |

ℹ Nota Ansible è agentless: non richiede nulla installato sui router. Usa SSH (o network_cli per IOS) e invia i comandi direttamente. È lo strumento più usato in ambito network automation oggi.

Task 4.1 Verifica connettività — ansible ping

Testa che Ansible possa raggiungere tutti i router via SSH. - Entra nella directory ansible/ - Esegui: ansible -i inventory.ini ios_routers -m ping - Tutti i router devono rispondere con pong

cd ansible/ ansible -i inventory.ini ios_routers -m ping

✔ Verifica

- R1 ¦ SUCCESS => {"ping": "pong"} - R2 ¦ SUCCESS => {"ping": "pong"} - R3 ¦ SUCCESS => {"ping": "pong"} - R4 ¦ SUCCESS => {"ping": "pong"}

Task 4.2 Playbook gather_facts.yml — Raccolta dati

Esegui il playbook gather_facts.yml che raccoglie show version e show ip interface brief. - ansible-playbook -i inventory.ini gather_facts.yml - Osserva come 'register' salva l'output nella variabile output - Nota: output.stdout è una lista — indice 0 = show version, indice 1 = show ip int brief - Verifica che i file backup/Rx-version.txt siano stati creati

ansible-playbook -i inventory.ini gather_facts.yml # Verifica file salvati: ls ../backup/*-version.txt

✔ Verifica

- PLAY RECAP: R1/R2/R3/R4 – ok=3 changed=0 failed=0 - backup/R1-version.txt backup/R2-version.txt ...

Task 4.3 Playbook push_config.yml — Push configurazione

Esegui il playbook push_config.yml che configura banner MOTD e logging host su tutti i router. - ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml - Osserva i task changed nella prima esecuzione - Verifica sul router: show running-config ¦ include logging

✔ Verifica

- Prima esecuzione: ok=3 changed=2 (banner + logging) - logging host 192.168.122.1 presente nella running-config

Task 4.4 Idempotency — Riesegui il playbook

Riesegui push_config.yml una seconda volta. Quanti task risultano 'changed'? - ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml - Confronta il PLAY RECAP con la prima esecuzione - Riesegui con --check --diff per vedere cosa cambierebbe senza applicare

# Seconda esecuzione ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml # Modalità dry-run ansible-playbook -i inventory.ini push_config.yml --check --diff

✔ Verifica

- Seconda esecuzione: ok=3 changed=0 → idempotency confermata - --check: 'no changes required' su tutti i router

# Blocco 5  —  Troubleshooting & Q&A  (15 min)

## Errori comuni Netmiko

| Errore | Causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| NetmikoTimeoutException | SSH irraggiungibile o timeout | Verifica IP, SSH abilitato, VTY transport input ssh |
| NetmikoAuthenticationException | Credenziali errate | Verifica username/password/secret |
| Output troncato (paging) | --More-- interrompe output | Netmiko chiama disable_paging automaticamente – verifica global_delay_factor |
| Pattern error su IOU | IOU più lento di IOS reale | Aumenta global_delay_factor a 2 o 3 |

## Errori comuni Nornir

| Scenario | Soluzione |
| --- | --- |
| Host non raggiungibile | result.failed_hosts → dizionario degli host falliti |
| Task blocca tutto | Usa raise_on_error=False in nr.run() per non fermare su errore singolo |
| F() non filtra | Controlla che il campo sia in host.data, non nei gruppi |

## Errori comuni Ansible

| Scenario | Soluzione |
| --- | --- |
| SSH key fingerprint warning | ansible_ssh_common_args: '-o StrictHostKeyChecking=no' in inventory |
| Module not found: cisco.ios | ansible-galaxy collection install cisco.ios |
| changed=1 ad ogni esecuzione | ios_config non è idempotente su banner (usa ios_banner) |
| Timeout su network_cli | Aumenta connect_timeout e command_timeout in ansible.cfg |

Fine Workbook  —  LAB 11  —  CCNP ENCOR 350-401