CCNP ENCOR 350-401 LAB 01 OSPFv2 Multi-Area & OSPFv3 Dual-Stack

Sessione 1 · Venerdì 13 Marzo 2026 · 09:00 – 13:00 · Ref: 3.2.a, 3.2.b

# Obiettivi del Laboratorio

Al termine di questo laboratorio lo studente sarà in grado di:

- Configurare OSPF processo 100 su topologia multi-area reale (Area 0, 15, 25, 99) con sub-interface 802.1Q

- Diagnosticare e risolvere missconfiguration comuni che impediscono la formazione delle adiacenze

- Gestire DR/BDR election su segmenti broadcast e ottimizzare i link del Core Ring

- Configurare R5 come ABR con summarization inter-area e stub/totally-stub

- Implementare un virtual link per connettere Area 99 al backbone attraverso una transit area

- Implementare OSPFv3 (IPv6 native) e OSPFv3 Address Families (dual-stack IPv4+IPv6)

# Topologia del Laboratorio

Tutti i router (R1–R7) condividono un'unica interfaccia fisica e0/0 collegata a Switch1. I segmenti logici (point-to-point e broadcast) sono realizzati tramite sub-interface 802.1Q con VLAN dedicate. Questo permette di riconfigurare completamente la topologia senza cablaggio fisico.

ℹ NOTE

Convenzione VLAN: il numero VLAN rispecchia i router che si affacciano sul segmento.

VLAN 3456 → Core Broadcast Access (R3, R4, R5, R6) — segmento broadcast /29

VLAN 51 → Link P2P R1 ↔ R5 — sub-interface e0/0.51 su R1 e R5

VLAN 52 → Link P2P R2 ↔ R5 — sub-interface e0/0.52 su R2 e R5

VLAN 34/36/45/56 → Core Ring (link P2P tra R3,R4,R5,R6)

VLAN 17 → Link P2P R1 ↔ R7 — Area 99 (task A5 Virtual Link)

## Schema Logico VLAN / Sub-Interface

| Segmento | VLAN | Sub-Int. | Subnet IPv4 | Subnet IPv6 | Area OSPF | Tipo Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Broadcast | 3456 | e0/0.3456 | 10.0.0.0/29 | 2001:db8:0::/64 | Area 0 | Broadcast (R3,R4,R5,R6) |
| R1 ↔ R5 | 51 | e0/0.51 | 10.1.15.0/30 | 2001:db8:15::/64 | Area 15 | P2P |
| R2 ↔ R5 | 52 | e0/0.52 | 10.1.25.0/30 | 2001:db8:25::/64 | Area 25 | P2P |
| R3 ↔ R4 (Ring) | 34 | e0/0.34 | 10.0.34.0/30 | 2001:db8:34::/64 | Area 0 | P2P Ring |
| R3 ↔ R6 (Ring) | 36 | e0/0.36 | 10.0.36.0/30 | 2001:db8:36::/64 | Area 0 | P2P Ring |
| R4 ↔ R5 (Ring) | 45 | e0/0.45 | 10.0.45.0/30 | 2001:db8:45::/64 | Area 0 | P2P Ring |
| R5 ↔ R6 (Ring) | 56 | e0/0.56 | 10.0.56.0/30 | 2001:db8:56::/64 | Area 0 | P2P Ring |
| R1 ↔ R7 (Area 99) | 17 | e0/0.17 | 10.1.17.0/30 | 2001:db8:17::/64 | Area 99 | P2P |
| Lo15 (R1) | — | Loopback15 | 192.168.15.1/24 | 2001:db8:1:15::/64 | Area 15 | Loopback |
| Lo25 (R2) | — | Loopback25 | 192.168.25.1/24 | 2001:db8:2:25::/64 | Area 25 | Loopback |

## Tabella Indirizzi Completa

| Router | Sub-Int | VLAN | IPv4 | IPv6 Global | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | e0/0.51 | 51 | 10.1.15.1/30 | 2001:db8:15::1/64 | Area 15 |
| R1 | Lo15 | — | 192.168.15.1/24 | 2001:db8:1:15::1/64 | Area 15 |
| R2 | e0/0.52 | 52 | 10.1.25.1/30 | 2001:db8:25::1/64 | Area 25 |
| R2 | Lo25 | — | 192.168.25.1/24 | 2001:db8:2:25::1/64 | Area 25 |
| R3 | e0/0.3456 | 3456 | 10.0.0.3/29 | 2001:db8:0::3/64 | Area 0 |
| R3 | e0/0.34 | 34 | 10.0.34.1/30 | 2001:db8:34::3/64 | Area 0 |
| R3 | e0/0.36 | 36 | 10.0.36.1/30 | 2001:db8:36::3/64 | Area 0 |
| R4 | e0/0.3456 | 3456 | 10.0.0.4/29 | 2001:db8:0::4/64 | Area 0 |
| R4 | e0/0.34 | 34 | 10.0.34.2/30 | 2001:db8:34::4/64 | Area 0 |
| R4 | e0/0.45 | 45 | 10.0.45.1/30 | 2001:db8:45::4/64 | Area 0 |
| R5 | e0/0.51 | 51 | 10.1.15.2/30 | 2001:db8:15::5/64 | Area 15 |
| R5 | e0/0.52 | 52 | 10.1.25.2/30 | 2001:db8:25::5/64 | Area 25 |
| R5 | e0/0.3456 | 3456 | 10.0.0.5/29 | 2001:db8:0::5/64 | Area 0 |
| R5 | e0/0.45 | 45 | 10.0.45.2/30 | 2001:db8:45::5/64 | Area 0 |
| R5 | e0/0.56 | 56 | 10.0.56.1/30 | 2001:db8:56::5/64 | Area 0 |
| R6 | e0/0.3456 | 3456 | 10.0.0.6/29 | 2001:db8:0::6/64 | Area 0 |
| R6 | e0/0.36 | 36 | 10.0.36.2/30 | 2001:db8:36::6/64 | Area 0 |
| R6 | e0/0.56 | 56 | 10.0.56.2/30 | 2001:db8:56::6/64 | Area 0 |
| R7 | e0/0.17 | 17 | 10.1.17.2/30 | 2001:db8:17::7/64 | Area 99 |

ℹ NOTE

Router-ID OSPF: x.x.x.x per ogni router Rx (R1=1.1.1.1, R2=2.2.2.2, …, R7=7.7.7.7)

R7 (IOU8) è usato nel task A5 — Virtual Link — come router di Area 99 collegato a R1 via VLAN 17.

R8 (IOU9) non è utilizzato in questo lab e resta in standby.

# LAB Setup — Configurazione Iniziale

Caricare la configurazione iniziale (inclusa nel documento 'LAB01 — Initial Config') su ciascun router tramite TFTP prima di procedere con i task:

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r1-cfg

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r2-cfg

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r3-cfg

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r4-cfg

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r5-cfg

configure replace tftp://192.168.122.1/ENCOR/LAB01/r6-cfg

⚠ ATTENZIONE

La configurazione iniziale include missconfiguration intenzionali su R3, R4, R5 per il troubleshooting del task A1.4.

NON consultare il documento 'Initial Config' prima di completare i task A1.1–A1.3.

Verificare la connettività base (ping sulle subnet dirette) dopo il caricamento.

| PARTE A — OSPFv2 Multi-Area Configurazione · Troubleshooting · Stub · Summarization | Ref: 3.2.a · 3.2.b |
| --- | --- |

## A1 — Configurazione Base e Troubleshooting Adiacenze

La configurazione iniziale contiene OSPF parzialmente configurato su R3–R6 con alcune missconfiguration intenzionali. Analizzare la situazione, diagnosticare e risolvere tutti i problemi prima di procedere.

### A1.1 — Caricamento e Prima Analisi

Dopo il caricamento della config iniziale, verificare la configurazione OSPF presente su R3–R6:

show running-config | section router ospf

show ip ospf

show ip ospf interface brief

| 1 | Caricare le configurazioni iniziali su tutti i router tramite TFTP (vedi LAB Setup) |
| --- | --- |
| 2 | Su R3, R4, R5, R6: esaminare la configurazione OSPF attuale e annotare il router-id, le aree, e i parametri delle interfacce |
| 3 | Su R1, R2: configurare manualmente OSPF processo 100 con router-id esplicito (da fare dopo A1.4) |

### A1.2 — Abilitazione Core Broadcast in Area 0

Le sub-interface e0/0.3456 dei router R3–R6 devono partecipare in OSPF Area 0. La config iniziale usa il comando network — verificarne la correttezza.

! Verifica su ciascun router:

show running-config | section router ospf

show ip ospf interface e0/0.3456

! Configurazione corretta di riferimento (R4):

router ospf 100

router-id 4.4.4.4

network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0

| 1 | Verificare il comando network su ciascun router per il segmento Core Broadcast (VLAN 3456) |
| --- | --- |
| 2 | Controllare che l'area specificata nel network statement sia area 0 su tutti i router |

### A1.3 — Debug e Analisi delle Adiacenze

Avviare il debug per osservare i tentativi di adiacenza OSPF sul segmento Core Broadcast:

! Avviare il debug (su R5 che ha la config corretta):

debug ip ospf adj

debug ip ospf hello

! Attendere alcuni cicli hello (10–30 sec), poi fermare:

undebug all

! Analizzare lo stato dei neighbor:

show ip ospf neighbor

show ip ospf neighbor detail

| 1 | Avviare debug ip ospf adj su R5 e analizzare i messaggi: quali router non riescono a formare adiacenza? |
| --- | --- |
| 2 | Annotare i messaggi di errore specifici per ogni router problematico (es: 'Dead timer mismatch', 'Area mismatch', 'MTU mismatch') |
| 3 | Verificare lo stato con show ip ospf neighbor: nessun router dovrebbe essere in stato FULL |

ℹ NOTE

Stati OSPF da cercare nel debug: INIT, 2-WAY, EXSTART, EXCHANGE, LOADING, FULL

Se un router resta in INIT o non compare affatto → problema di hello (timer, area, subnet, auth)

Se un router si blocca in EXSTART/EXCHANGE → tipicamente problema di MTU

### A1.4 — Troubleshooting e Correzione

La configurazione iniziale contiene 3 missconfiguration distinte che impediscono la formazione delle adiacenze sul segmento Core Broadcast (VLAN 3456). Diagnosticare e correggere ciascuna.

🔴 MISSCONFIGURATION — Task A1.4

SPOILER — leggere solo DOPO aver completato A1.3

MISCONFIG #1 — R3 ¦ e0/0.3456 ¦ Hello timer errato

Sintomo: R3 non forma adiacenza con nessun neighbor (pacchetti hello ignorati)

Causa: ip ospf hello-interval 20 (default = 10 sec)

Fix: no ip ospf hello-interval oppure ip ospf hello-interval 10

(anche ip ospf dead-interval va corretto se impostato manualmente)

MISCONFIG #2 — R4 ¦ network statement ¦ Area errata

Sintomo: R4 appare nei log ma l'adiacenza viene rifiutata (area mismatch)

Causa: network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 99 (deve essere area 0)

Fix: router ospf 100 → no network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 99

→ network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 0

MISCONFIG #3 — R5 ¦ e0/0.3456 ¦ Autenticazione MD5 abilitata

Sintomo: R5 forma adiacenza INIT con tutti ma non avanza (auth failure)

Causa: ip ospf authentication message-digest + key configurata

Fix: no ip ospf authentication sull'interfaccia e0/0.3456

! Comandi utili per diagnosticare:

show ip ospf interface e0/0.3456

show ip ospf neighbor detail

debug ip ospf adj

debug ip ospf hello

! Verifica finale dopo le correzioni:

show ip ospf neighbor

! Atteso: R3, R4, R5, R6 tutti in stato FULL

| 1 | Identificare la missconfiguration #1 su R3 tramite il debug e correggerla |
| --- | --- |
| 2 | Identificare la missconfiguration #2 su R4 tramite il debug e correggerla |
| 3 | Identificare la missconfiguration #3 su R5 tramite il debug e correggerla |
| 4 | Verificare che tutti i router R3, R4, R5, R6 siano in stato FULL tra loro |

✅ VERIFICA

show ip ospf neighbor → R3/R4/R5/R6 tutti in FULL/DR o FULL/BDR o FULL/DROTHER

show ip ospf → processo 100 attivo, area 0 con 4 router

show ip ospf database → LSA Type 1 di R3, R4, R5, R6 presenti

## A2 — Core Ring: Abilitazione in OSPF (no network command)

Le sub-interface del Core Ring (e0/0.34, e0/0.36, e0/0.45, e0/0.56) devono essere abilitate in OSPF direttamente sull'interfaccia senza usare il comando network.

! Su R4 — esempio:

interface ethernet 0/0.34

ip ospf 100 area 0

interface ethernet 0/0.45

ip ospf 100 area 0

! Su R3:

interface ethernet 0/0.34

ip ospf 100 area 0

interface ethernet 0/0.36

ip ospf 100 area 0

! [analogamente su R5 per e0/0.45 e e0/0.56, su R6 per e0/0.36 e e0/0.56]

| 1 | Abilitare le sub-interface del Core Ring in OSPF Area 0 su R3, R4, R5, R6 tramite ip ospf 100 area 0 |
| --- | --- |
| 2 | Verificare le adiacenze su tutti i link del Core Ring |

✅ VERIFICA

show ip ospf neighbor → adiacenze aggiuntive su e0/0.34, e0/0.36, e0/0.45, e0/0.56

show ip ospf interface brief → tutte le sub-interface del Ring in area 0

## A3 — DR/BDR Election e Ottimizzazione Core Ring

Analizzare e controllare l'elezione DR/BDR sul segmento Core Broadcast (e0/0.3456) e ottimizzare il Core Ring.

### Core Broadcast Access — Forzare R4=DR, R6=BDR

! Su R4 (vuole essere DR):

interface ethernet 0/0.3456

ip ospf priority 255

! Su R6 (vuole essere BDR):

interface ethernet 0/0.3456

ip ospf priority 100

! Su R3 e R5 (esclusi dalla DR/BDR election):

interface ethernet 0/0.3456

ip ospf priority 0

! Forzare re-elezione:

clear ip ospf process

### Link P2P R1-R5 e R2-R5 — Eliminare DR/BDR Election

! Su R1 e R5 (link R1-R5):

interface ethernet 0/0.51

ip ospf network point-to-point

! Su R2 e R5 (link R2-R5):

interface ethernet 0/0.52

ip ospf network point-to-point

### Core Ring — Impedire DR/BDR su R3 e R5, Sfavorire il Ring

! Opzione 1: network type point-to-point (elimina DR/BDR)

! (applicare su entrambe le estremità di ogni link del Ring)

interface ethernet 0/0.34   ! su R3

ip ospf network point-to-point

interface ethernet 0/0.34   ! su R4

ip ospf network point-to-point

! Opzione 2: aumentare il costo per sfavorire instradamento

interface ethernet 0/0.34

ip ospf cost 1000

| 1 | Forzare R4=DR e R6=BDR sul Core Broadcast con ip ospf priority |
| --- | --- |
| 2 | Eseguire clear ip ospf process e verificare la nuova elezione |
| 3 | Configurare ip ospf network point-to-point su e0/0.51 (R1-R5) e e0/0.52 (R2-R5) |
| 4 | Impedire DR/BDR sui segmenti del Core Ring e sfavorire l'uso del Ring per instradamento |

✅ VERIFICA

show ip ospf interface e0/0.3456 → DR: 4.4.4.4, BDR: 6.6.6.6

show ip ospf interface e0/0.51 → Network Type: POINT_TO_POINT

## A4 — R5 come ABR: Configurazione Aree 15 e 25

Configurare R5 come Area Border Router. Le sub-interface e0/0.51 e e0/0.52 collegano rispettivamente Area 15 e Area 25.

! Su R5 — aggiungere le aree perimetrali al processo OSPF:

interface ethernet 0/0.51

ip ospf 100 area 15

interface ethernet 0/0.52

ip ospf 100 area 25

! Su R1 — configurare OSPF processo 100:

router ospf 100

router-id 1.1.1.1

interface ethernet 0/0.51

ip ospf 100 area 15

! Su R2 — configurare OSPF processo 100:

router ospf 100

router-id 2.2.2.2

interface ethernet 0/0.52

ip ospf 100 area 25

| 1 | Configurare OSPF 100 su R1 (Area 15) e R2 (Area 25) con router-id esplicito |
| --- | --- |
| 2 | Aggiungere e0/0.51 in area 15 e e0/0.52 in area 25 al processo di R5 |
| 3 | Verificare che R5 sia riconosciuto come ABR |

✅ VERIFICA

show ip ospf su R5 → 'It is an area border router'

show ip ospf neighbor → R1 FULL su e0/0.51, R2 FULL su e0/0.52

## A5 — Virtual Link: Connettere Area 99 tramite Area 15

In questo task viene introdotto R7 in una nuova Area 99, collegato fisicamente solo a R1 tramite VLAN 17. Poiché Area 99 non ha connessione diretta al backbone (Area 0), è necessario un virtual link che attraversi Area 15 come transit area, collegando R1 a R5.

ℹ NOTE

Scenario reale: un'area non raggiunge il backbone direttamente — ad es. per vincoli fisici o acquisizione di una rete remota.

Il virtual link è un tunnel logico che trasporta il traffico OSPF attraverso la transit area.

Vincolo fondamentale: la transit area NON può essere stub o totally-stub (lo vedremo nel task A8).

Il virtual link viene configurato tra i due ABR ai lati della transit area: R5 (Area 0 ↔ Area 15) e R1 (Area 15 ↔ Area 99).

### Topologia del Virtual Link

| Area 0 | ←— VL —→ | Area 15 (transit) | ←— VL —→ | Area 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 (ABR) 5.5.5.5 |  | e0/0.51 VLAN 51 |  | R1 (ABR) 1.1.1.1 |
| (già ABR Area 0/15) |  | R7 su e0/0.17 VLAN 17 |  | R7 (7.7.7.7) Area 99 |

### A5.1 — Indirizzamento e Setup R7

Aggiungere VLAN 17 al trunk di Switch1 e configurare le sub-interface su R1 e R7 per il link di Area 99.

! Su Switch1 — aggiungere VLAN 17 al trunk:

vlan 17

name P2P_R1-R7_Area99

interface range e1/0 - 7

switchport trunk allowed vlan add 17

! Su R1 — aggiungere sub-interface verso R7:

interface ethernet 0/0.17

encapsulation dot1Q 17

ip address 10.1.17.1 255.255.255.252

description P2P_to_R7_Area99

ip ospf 100 area 99

! Su R7 — configurazione completa:

hostname R7

no ip domain-lookup

!

interface ethernet 0/0

no shutdown

no ip address

!

interface ethernet 0/0.17

encapsulation dot1Q 17

ip address 10.1.17.2 255.255.255.252

description P2P_to_R1_Area99

!

router ospf 100

router-id 7.7.7.7

!

interface ethernet 0/0.17

ip ospf 100 area 99

| 1 | Aggiungere VLAN 17 al trunk di Switch1 |
| --- | --- |
| 2 | Configurare e0/0.17 su R1 (10.1.17.1/30) e R7 (10.1.17.2/30) in Area 99 |
| 3 | Configurare OSPF 100 su R7 con router-id 7.7.7.7 |
| 4 | Verificare l'adiacenza R1 ↔ R7: show ip ospf neighbor su R1 |

✅ VERIFICA

show ip ospf neighbor su R1 → R7 (7.7.7.7) in FULL sull'interfaccia e0/0.17

show ip ospf su R1 → R1 è ora ABR per Area 15 e Area 99

### A5.2 — Verifica del problema: Area 99 non raggiunge Area 0

Prima di configurare il virtual link, verificare che R7 NON veda i prefissi dell'Area 0 e che R4/R6 NON vedano R7. Questo è il problema che il virtual link risolve.

! Su R7 — routing table:

show ip route ospf

! Atteso: solo i prefissi locali di Area 15 (O IA) — nessuna rotta verso Area 0

! Su R4 — routing table:

show ip route ospf

! Atteso: nessuna rotta verso 10.1.17.0/30 o i prefissi di R7

! Su R5 — verifica LSDB:

show ip ospf database

! Notare: non c'è nessun LSA di Area 99 nella LSDB di Area 0

| 1 | Verificare su R7 che la routing table OSPF sia vuota o incompleta (mancano i prefissi Area 0) |
| --- | --- |
| 2 | Verificare su R4 che 10.1.17.0/30 e il router-id 7.7.7.7 non siano raggiungibili |
| 3 | Documentare il problema prima di procedere con il fix |

💡 PERCHÉ Area 99 è isolata?

R1 è ABR per Area 15 (collegato a R5) e per Area 99 (collegato a R7).

Tuttavia, Area 99 non ha connessione diretta con Area 0: viola la regola OSPF del backbone.

OSPF non instrada traffico inter-area senza un path verso Area 0 — R7 è di fatto isolato.

Il virtual link crea un'estensione logica di Area 0 che attraversa Area 15 per raggiungere R1.

### A5.3 — Configurazione del Virtual Link

Il virtual link viene configurato tra i due ABR ai lati della transit area (Area 15): R5 e R1. Il parametro chiave è il router-id dell'altro endpoint, non l'indirizzo IP dell'interfaccia.

! Su R5 (ABR Area 0 ↔ Area 15) — endpoint del virtual link:

router ospf 100

area 15 virtual-link 1.1.1.1

!                      ^^^^^^^ router-id di R1 (l'altro endpoint)

! Su R1 (ABR Area 15 ↔ Area 99) — endpoint del virtual link:

router ospf 100

area 15 virtual-link 5.5.5.5

!                      ^^^^^^^ router-id di R5 (l'altro endpoint)

ℹ NOTE

Sintassi: area <transit-area-id> virtual-link <router-id-dell-altro-endpoint>

La transit area è Area 15 — quella che 'attraversa' il virtual link.

Si usa il router-id, non l'indirizzo IP dell'interfaccia: il virtual link è agnostico rispetto al path fisico.

Il virtual link è trattato come un'interfaccia di Area 0 virtuale su entrambi gli endpoint.

| 1 | Configurare il virtual link su R5: area 15 virtual-link 1.1.1.1 |
| --- | --- |
| 2 | Configurare il virtual link su R1: area 15 virtual-link 5.5.5.5 |
| 3 | Attendere la convergenza (10–30 secondi) e verificare lo stato del virtual link |

### A5.4 — Verifica del Virtual Link

! Stato del virtual link:

show ip ospf virtual-links

! Atteso su R5:

! Virtual Link OSPF_VL0 to router 1.1.1.1 is up

!   Run as demand circuit

!   DoNotAge LSA allowed,  Cost of using 10

!   Transit area 15, via interface e0/0.51, Cost of using 10

! Verifica adiacenza del virtual link:

show ip ospf neighbor

! Atteso su R5: R1 compare due volte —

!   una volta come FULL sull'interfaccia e0/0.51 (Area 15)

!   una volta come FULL sull'interfaccia OSPF_VL0 (virtual link = Area 0)

! Routing table su R7 dopo il virtual link:

show ip route ospf

! Atteso: ora compaiono i prefissi O IA di Area 0

! Routing table su R4:

show ip route ospf

! Atteso: compare 10.1.17.0/30 come O IA raggiungibile

! Connettività end-to-end:

ping 10.0.0.4 source 10.1.17.2

! Eseguire da R7 — deve rispondere

| 1 | Verificare lo stato UP del virtual link con show ip ospf virtual-links su R5 e R1 |
| --- | --- |
| 2 | Verificare che R1 compaia due volte nel neighbor table di R5: una su e0/0.51 e una sulla VL |
| 3 | Verificare su R7 che la routing table OSPF contenga ora i prefissi di Area 0 |
| 4 | Testare la connettività end-to-end con ping da R7 verso un indirizzo in Area 0 (es. 10.0.0.4) |
| 5 | Verificare la LSDB su R5: un LSA Type 1 di 7.7.7.7 deve essere ora visibile in Area 0 |

✅ VERIFICA

show ip ospf virtual-links → 'Virtual Link ... is up' su R5 e R1

show ip ospf neighbor su R5 → 1.1.1.1 presente sia su e0/0.51 che su OSPF_VL0

show ip route ospf su R7 → prefissi O IA verso Area 0 presenti

ping 10.0.0.4 source 10.1.17.2 da R7 → success rate 100%

show ip ospf database su R4 → LSA Type 1 con router-id 7.7.7.7 visibile

### A5.5 — Autenticazione sul Virtual Link (opzionale)

Il virtual link può essere protetto con autenticazione MD5, configurata direttamente nel parametro del virtual link. Questo è il metodo corretto — non va configurata sull'interfaccia fisica.

! Su R5:

router ospf 100

area 15 virtual-link 1.1.1.1 authentication message-digest

area 15 virtual-link 1.1.1.1 message-digest-key 1 md5 VL_Secret99

! Su R1:

router ospf 100

area 15 virtual-link 5.5.5.5 authentication message-digest

area 15 virtual-link 5.5.5.5 message-digest-key 1 md5 VL_Secret99

! Verifica:

show ip ospf virtual-links

! Atteso: 'Message digest authentication enabled'

| 1 | Configurare autenticazione MD5 sul virtual link su R5 e R1 (stessa chiave su entrambi) |
| --- | --- |
| 2 | Verificare che il virtual link rimanga in stato UP dopo l'aggiunta dell'autenticazione |
| 3 | Testare un errore intenzionale: modificare la chiave su R5 e osservare il virtual link andare DOWN |
| 4 | Ripristinare la chiave corretta e verificare il ritorno in stato UP |

✅ VERIFICA

show ip ospf virtual-links → 'Message digest authentication enabled, up'

Con chiave errata: virtual link va in DOWN entro il dead interval (40 sec di default)

## A6 — Loopback, Default Route e Riepilogo LSDB

### Configurazione Loopback

! Su R1:

interface loopback 15

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

ip ospf 100 area 15

interface loopback 150

ip address 10.15.0.1 255.255.255.0

ip ospf 100 area 15

interface loopback 151

ip address 10.15.1.1 255.255.255.0

ip ospf 100 area 15

interface loopback 152

ip address 10.15.2.1 255.255.255.0

ip ospf 100 area 15

! Per annunciare le loopback come /24 invece di /32:

interface loopback 15

ip ospf network point-to-point

! [replicare su R2 con Lo25/250/251/252 in Area 25]

### Default Route da R3

! Su R3 (ASBR per la default route):

router ospf 100

default-information originate always

| 1 | Configurare Lo15 e Lo150/151/152 su R1 in Area 15; Lo25 e Lo250/251/252 su R2 in Area 25 |
| --- | --- |
| 2 | Annunciare le loopback come prefissi /24 (ip ospf network point-to-point sulle loopback) |
| 3 | Verificare LSA Type 1 con le loopback: show ip ospf database router |
| 4 | Verificare LSDB completa: quante rotte 'O IA' sono visibili sulla RIB di R5? |
| 5 | Abilitare R3 all'annuncio della default route (always) verso tutte le aree |

✅ VERIFICA

show ip ospf database external → LSA Type 5 0.0.0.0/0 originato da R3 (3.3.3.3)

show ip route ospf su R1 → O*E2 0.0.0.0/0 presente

## A7 — Route Summarization Inter-Area

! Su R5 (ABR) — annunciare summary /22 verso Area 0:

router ospf 100

area 15 range 10.15.0.0 255.255.252.0

area 25 range 10.25.0.0 255.255.252.0

| 1 | Configurare area range su R5: 10.15.0.0/22 per Area 15 e 10.25.0.0/22 per Area 25 |
| --- | --- |
| 2 | Verificare che in Area 0 non compaiano le singole /24 ma solo le summary /22 |

✅ VERIFICA

show ip route ospf su R4 → solo O IA 10.15.0.0/22 e 10.25.0.0/22, NO singole /24

## A8 — Stub Area 15 e Totally-Stub Area 25

### Area 15 — Stub

! Su R5 (ABR) e R1 (internal):

router ospf 100

area 15 stub

### Area 25 — Totally-Stub

! Su R5 (ABR — solo qui va no-summary):

router ospf 100

area 25 stub no-summary

! Su R2 (internal):

router ospf 100

area 25 stub

ℹ NOTE

Stub: blocca LSA Type 5 (external). I prefissi inter-area (O IA) rimangono visibili.

Totally-Stub: blocca LSA Type 5 e Type 3. L'ABR inietta automaticamente O*IA 0.0.0.0/0.

Il comando 'no-summary' va configurato SOLO sull'ABR (R5), non sui router interni.

⚠ IMPATTO SUL VIRTUAL LINK (task A5)

Configurando Area 15 come stub, il virtual link R5↔R1 configurato nel task A5 verrà automaticamente disabilitato.

RFC 2328 vieta l'uso di una stub area come transit area per i virtual link: OSPF lo rifiuta by design.

Effetto atteso: R7 perde la connettività con Area 0 e scompare dalla routing table dei router core.

Verifica: show ip ospf virtual-links → stato 'DOWN' o assente dopo la configurazione stub.

In produzione, se un'area deve fungere da transit per virtual link, non può essere stub/NSSA.

Fix alternativo (opzionale): rimuovere la stub configuration da Area 15 per ripristinare il virtual link.

| 1 | Configurare Area 15 come Stub su R5 e R1 |
| --- | --- |
| 2 | Configurare Area 25 come Totally-Stub su R5 (no-summary) e R2 (solo stub) |
| 3 | Verificare LSDB in Area 15: LSA Type 5 assenti |
| 4 | Verificare LSDB in Area 25: nessun LSA Type 3 tranne la default route |

✅ VERIFICA

show ip ospf database su R1 → nessun LSA Type 5

show ip ospf database su R2 → solo Type 1, 2 e 1x Type 3 (default 0.0.0.0/0)

show ip route ospf su R2 → O*IA 0.0.0.0/0 come unica rotta appresa

| PARTE B — OSPFv3 Dual-Stack IPv6 Native · Address Families · Sub-Interface 802.1Q | Ref: 3.2.b (OSPFv3) |
| --- | --- |

ℹ NOTE

In OSPFv3 le sub-interface 802.1Q funzionano esattamente come in OSPFv2: si usa 'ipv6 ospf 100 area N' sull'interfaccia.

Le adiacenze OSPFv3 si basano sui link-local IPv6 (fe80::x), non sugli indirizzi globali.

Prerequisito: 'ipv6 unicast-routing' globale su tutti i router.

## B1 — Prerequisiti IPv6 e Indirizzamento Sub-Interface

! Abilitare routing IPv6 (tutti i router):

ipv6 unicast-routing

! Assegnare indirizzi IPv6 sulle sub-interface (esempio R4):

interface ethernet 0/0.3456

ipv6 address 2001:db8:0::4/64

ipv6 address fe80::4 link-local

interface ethernet 0/0.34

ipv6 address 2001:db8:34::4/64

ipv6 address fe80::4 link-local

interface ethernet 0/0.45

ipv6 address 2001:db8:45::4/64

ipv6 address fe80::4 link-local

| 1 | Abilitare ipv6 unicast-routing su R1–R6 |
| --- | --- |
| 2 | Assegnare indirizzi IPv6 globali e link-local statici su tutte le sub-interface (vedere tabella indirizzi) |
| 3 | Verificare: show ipv6 interface brief → tutti UP/UP con indirizzi corretti |

## B2 — OSPFv3 Standard (IPv6 only)

! Su R4 — processo OSPFv3 con abilitazione per sub-interface:

ipv6 router ospf 100

router-id 4.4.4.4

interface ethernet 0/0.3456

ipv6 ospf 100 area 0

interface ethernet 0/0.34

ipv6 ospf 100 area 0

interface ethernet 0/0.45

ipv6 ospf 100 area 0

! Su R5 (ABR) — includere tutte le aree:

ipv6 router ospf 100

router-id 5.5.5.5

interface ethernet 0/0.3456

ipv6 ospf 100 area 0

interface ethernet 0/0.51

ipv6 ospf 100 area 15

interface ethernet 0/0.52

ipv6 ospf 100 area 25

| 1 | Configurare ipv6 router ospf 100 con router-id su R3, R4, R5, R6 |
| --- | --- |
| 2 | Abilitare e0/0.3456 in OSPFv3 Area 0 su R3, R4, R5, R6 |
| 3 | Abilitare le sub-interface del Core Ring in OSPFv3 Area 0 su tutti i router |
| 4 | Configurare R5 come ABR: e0/0.51 area 15, e0/0.52 area 25 |
| 5 | Configurare OSPFv3 su R1 (e0/0.51 area 15) e R2 (e0/0.52 area 25) |

✅ VERIFICA

show ipv6 ospf neighbor → tutti i neighbor OSPFv3 in FULL

show ipv6 ospf database → LSA Type 1, 8 (Link), 9 (Intra-Prefix) presenti

show ipv6 route ospf → prefissi IPv6 appresi nelle aree

## B3 — Loopback IPv6 e Summarization

! Su R1 — loopback IPv6 con OSPFv3:

interface loopback 15

ipv6 address 2001:db8:1:15::1/64

ipv6 ospf 100 area 15

interface loopback 150

ipv6 address 2001:db8:1:150::1/64

ipv6 ospf 100 area 15

! Su R5 (ABR) — summarization IPv6:

ipv6 router ospf 100

area 15 range 2001:db8:1::/48

area 25 range 2001:db8:2::/48

| 1 | Configurare le loopback IPv6 su R1 (Lo15, Lo150/151/152) in Area 15 |
| --- | --- |
| 2 | Configurare le loopback IPv6 su R2 (Lo25, Lo250/251/252) in Area 25 |
| 3 | Configurare summarization /48 su R5 per le due aree perimetrali |
| 4 | Verificare che in Area 0 compaiano solo le summary /48 e non le singole /64 |

## B4 — OSPFv3 Address Families: Dual-Stack

La modalità Address Families (RFC 5838) unifica OSPFv2 e OSPFv3 in un singolo processo ospfv3, trasportando sia IPv4 che IPv6.

| OSPFv2 (router ospf) | OSPFv3 AF (router ospfv3) |
| --- | --- |
| router ospf 100 | router ospfv3 100 |
| ip ospf 100 area N | ospfv3 100 ipv4 area N + ospfv3 100 ipv6 area N |
| Due processi separati per IPv4/IPv6 | Un solo processo per entrambe le AF |
| network x.x.x.x wildcard area N | AF-level: address-family ipv4 / ipv6 |
| ip ospf cost / priority | ospfv3 cost / priority (per AF) |
| show ip ospf neighbor | show ospfv3 neighbor |

! Rimuovere prima i processi singoli (se configurati):

no router ospf 100

no ipv6 router ospf 100

! Configurazione ospfv3 AF su R4:

router ospfv3 100

router-id 4.4.4.4

address-family ipv4 unicast

exit-address-family

address-family ipv6 unicast

exit-address-family

interface ethernet 0/0.3456

ospfv3 100 ipv4 area 0

ospfv3 100 ipv6 area 0

interface ethernet 0/0.34

ospfv3 100 ipv4 area 0

ospfv3 100 ipv6 area 0

| 1 | Rimuovere i processi OSPFv2 e OSPFv3 singoli da tutti i router |
| --- | --- |
| 2 | Configurare router ospfv3 100 con entrambe le AF su R3, R4, R5, R6 |
| 3 | Abilitare le sub-interface con ospfv3 100 ipv4 area 0 E ospfv3 100 ipv6 area 0 |
| 4 | Replicare la configurazione ABR su R5 (entrambe le AF per Area 15 e 25) |
| 5 | Configurare R1 e R2 con OSPFv3 AF nelle rispettive aree |

✅ VERIFICA

show ospfv3 neighbor → adiacenze FULL (condivise tra le due AF)

show ospfv3 100 ipv4 database → LSDB IPv4 separata

show ospfv3 100 ipv6 database → LSDB IPv6 separata

show ip route ospf → rotte IPv4 apprese via ospfv3 AF

show ipv6 route ospf → rotte IPv6 apprese via ospfv3 AF

## B5 — Stub e Totally-Stub in OSPFv3 AF

! Su R5 (ABR) — stub/totally-stub per entrambe le AF:

router ospfv3 100

address-family ipv4 unicast

area 15 stub

area 25 stub no-summary

exit-address-family

address-family ipv6 unicast

area 15 stub

area 25 stub no-summary

exit-address-family

! Su R1 (solo stub, no 'no-summary'):

router ospfv3 100

address-family ipv4 unicast

area 15 stub

exit-address-family

address-family ipv6 unicast

area 15 stub

exit-address-family

| 1 | Configurare Area 15 come stub per IPv4 e IPv6 AF su R5 e R1 |
| --- | --- |
| 2 | Configurare Area 25 come totally-stub per entrambe le AF su R5 (no-summary) e R2 |
| 3 | Verificare che R2 riceva solo la default route in IPv4 e IPv6 |

✅ VERIFICA

show ospfv3 100 ipv4 database su R2 → solo default 0.0.0.0/0

show ospfv3 100 ipv6 database su R2 → solo default ::/0

show ipv6 route ospf su R2 → O*IA ::/0 come unica rotta appresa

# Quick Reference — Comandi Chiave

### OSPFv2

show ip ospf                          ! processo, aree, ruoli ABR/ASBR

show ip ospf neighbor [detail]        ! stato adiacenze e dettagli

show ip ospf interface [brief]        ! tipo rete, DR/BDR, cost, timers

show ip ospf database                 ! LSDB completa

show ip ospf database external        ! LSA Type 5

show ip route ospf                    ! rotte OSPF nella RIB

debug ip ospf adj                     ! debug adiacenze

debug ip ospf hello                   ! debug hello packets

clear ip ospf process                 ! riavvio processo

### OSPFv3 / OSPFv3 AF

show ipv6 ospf neighbor               ! OSPFv3 standard

show ipv6 ospf database               ! LSDB OSPFv3 standard

show ipv6 route ospf                  ! rotte IPv6

show ospfv3 neighbor                  ! OSPFv3 AF (condiviso tra AF)

show ospfv3 100 ipv4 database         ! LSDB AF IPv4

show ospfv3 100 ipv6 database         ! LSDB AF IPv6

show ospfv3 100 ipv4 interface brief  ! interfacce AF IPv4

show ip route ospf                    ! rotte IPv4 via ospfv3 AF

### Troubleshooting Adiacenze — Checklist

| # | Causa | Sintomo | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hello/Dead timer mismatch | INIT o nessun neighbor | ip ospf hello-interval (default: 10) |
| 2 | Area-ID mismatch | Neighbor rifiutato nei log | network wildcard area <CORRETTO> |
| 3 | Subnet mask mismatch | INIT, nessuna progressione | Verificare /30 o /29 corretto |
| 4 | MTU mismatch | Bloccato in EXSTART | no ip mtu (oppure ip ospf mtu-ignore) |
| 5 | Authentication mismatch | INIT, auth failure nel debug | no ip ospf authentication |
| 6 | Stub flag mismatch | Neighbor rifiutato | area N stub su entrambi i lati |
| 7 | Network type mismatch | 2-WAY ma mai FULL | ip ospf network <STESSO_TIPO> |
| 8 | ACL blocca 224.0.0.5 | Nessun hello ricevuto | show access-lists — rimuovere deny |

magnetico · CCNP ENCOR 350-401 · Lab 01 · Sessione 1 · 13 Marzo 2026