CISCO CCNP ENCOR (350-401) Script del Docente — Sessione 3 BGP: Configurazione, Troubleshooting & Traffic Engineering Martedì 1 Aprile 2026 · 09:00 — 13:00 · 4 ore

📋 Come usare questo script Questo documento è lo script personale del docente per la Sessione 3 del corso CCNP ENCOR. Ogni sezione riporta: i punti chiave da trattare (blu), le domande da porre agli studenti (verde), gli errori comuni da anticipare (rosso) e la frase di transizione alla sezione successiva (teal). I timer indicati sono orientativi — adattare in base al ritmo della classe.

# Panoramica della Sessione

| Orario | Durata | Sezione | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 20 min | Apertura & Recap OSPF | Introduzione |
| 09:20 | 30 min | BGP: fondamentali e sessioni | Teoria |
| 09:50 | 30 min | Configurazione eBGP/iBGP e soft-reconfiguration | Teoria |
| 10:20 | 25 min | Best-Path Algorithm & Traffic Engineering | Teoria |
| 10:45 | 15 min | Pausa caffè | Pausa |
| 11:00 | 30 min | LAB — Task 1-2: OSPF e iBGP Customer | Laboratorio |
| 11:30 | 20 min | LAB — Task 3: Peering mancante R3↔R5 | Laboratorio |
| 11:50 | 30 min | LAB — Task 4-5: Annunci, Origin e Filtri | Laboratorio |
| 12:20 | 20 min | LAB — Task 6-7: Default Route dall'ISP | Laboratorio |
| 12:40 | 20 min | LAB — Task 8-10: Traffic Engineering | Laboratorio |
| 13:00 | 10 min | Review & Wrap-up | Review |

⭐ Concetti cardine della sessione Concetti chiave da rinforzare durante tutta la sessione: 1. eBGP (AS diversi) vs iBGP (stesso AS) — TTL, AD, next-hop behavior 2. LP controlla l'USCITA dall'AS (outbound) — AS-Path Prepend controlla l'ENTRATA (inbound) 3. network stmt → Origin i — redistribute → Origin ? — criterio 5 best-path li discrimina 4. soft-reconfiguration inbound: pre-policy vs post-policy, soft reset locale senza Route-Refresh 5. Community: scalabilità delle policy senza prefix-list per ogni singolo prefisso

| 01 Apertura & Recap OSPF | 09:00 Introduzione | 20 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Accogliere gli studenti, verificare che tutti abbiano accesso alla topologia GNS3/CML. Distribuire (o rimandare a) la Lab Guide v3 con le configurazioni iniziali.

🎙 Script — Cosa dire - Aprire con un'immagine della topologia proiettata — R1/R2/R3 (ISP AS65001) e R4/R5/R6 (Customer AS65000) - Recap rapido sessione 2: OSPF troubleshooting — neighbor failure, area types, virtual-link - Annunciare l'obiettivo della giornata: 'Alla fine di questa sessione saprete influenzare il percorso del traffico reale tra due AS autonomi' - Illustrare i due link eBGP nella topologia: R1↔R4 (pre-configurato) e R3↔R5 (mancante — gli studenti lo scopriranno nel Task 3) - Ricordare che le configurazioni iniziali dell'Appendice A devono essere già applicate su tutti i router prima di iniziare i task - Verificare che la sessione eBGP R1↔R4 sia già in stato Established: show bgp ipv4 unicast summary su R1

❓ Domande agli studenti - Quanti di voi hanno già lavorato con BGP in produzione o in un lab? (alzata di mano — calibrare il ritmo) - Qual è la differenza principale tra un IGP come OSPF e BGP in termini di cosa trasportano? - Cosa si intende per Autonomous System e chi assegna gli AS Number?

↪ Transizione "Bene. Adesso immergiamoci nei fondamentali di BGP — perché senza capire cosa fa il protocollo, le configurazioni rimangono ricette da copiare."

| 02 BGP: fondamentali e sessioni | 09:20 Teoria | 30 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Sezione teorica densa. Mantenere il ritmo con domande frequenti. Usare la lavagna o slide per disegnare la FSM in diretta.

🎙 Script — Cosa dire - BGP è un path-vector protocol — trasporta l'intero AS-Path, non solo una distanza o un costo - È IL protocollo del routing inter-dominio: collega AS indipendenti, regge Internet globale - eBGP = sessione tra router di AS diversi. iBGP = sessione dentro lo stesso AS - Le sessioni usano TCP porta 179 — non multicast, tutto unicast esplicito via 'neighbor' statement - Disegnare la FSM: Idle → Connect → Active → OpenSent → OpenConfirm → Established - Idle: configurazione locale mancante o errore precedente - Active: TCP SYN inviati, nessuna risposta — peer non raggiungibile o config mancante sull'altro lato - Established: sessione operativa, scambio di UPDATE - eBGP vs iBGP: AD diversa (20 vs 200), TTL=1 di default su eBGP, next-hop behavior diverso - iBGP split-horizon: route appresa da peer iBGP NON viene riannunciata ad altri peer iBGP - Conseguenza: full-mesh obbligatorio (n×(n-1)/2 sessioni) oppure Route Reflector - In questo lab: 3 router Customer → 3 sessioni iBGP (R4-R5, R4-R6, R5-R6) - UPDATE message: annuncia NLRI (prefissi raggiungibili) + attributi. WITHDRAW: rimuove prefissi - KEEPALIVE: ogni 60s di default. Hold time: 180s. Configurabili per peer.

❓ Domande agli studenti - Se ho 5 router iBGP in full-mesh, quante sessioni TCP devo aprire? (Risposta: 10 — n×(n-1)/2) - Perché iBGP non usa TTL=1 come eBGP di default? Cosa succederebbe? - Cos'è lo stato 'Active' nella FSM? Cosa sta cercando di fare il router? - Perché il next-hop di una route eBGP non viene modificato quando quella route viene propagata in iBGP?

⚠ Errori comuni — anticipare - Confondere eBGP e iBGP è l'errore #1 — chiarire subito: stesso AS = iBGP, AS diversi = eBGP - Lo split-horizon iBGP è spesso frainteso: non è lo stesso dell'iBGP horizon di RIP - next-hop-self: obbligatorio sui border router verso peer iBGP — senza di esso R6 vede next-hop irraggiungibile

↪ Transizione "Ora che conosciamo la struttura del protocollo, vediamo come si configura concretamente su IOS e cosa ci permette di osservare soft-reconfiguration inbound."

| 03 Configurazione eBGP/iBGP e soft-reconfiguration | 09:50 Teoria | 30 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Mostrare la configurazione minima su proiettore, poi il confronto tra ricevuto e accettato con soft-reconfig. Questa sezione prepara direttamente i Task 1-3 del lab.

🎙 Script — Cosa dire - Struttura base: router bgp <AS> → neighbor statement → address-family ipv4 → activate - eBGP: neighbor usa l'IP diretto del link fisico/sub-interface. Nessun update-source - iBGP: neighbor usa la Loopback IP. update-source Loopback0 è indispensabile per la stabilità - Motivo: se cade un'interfaccia fisica, la sessione iBGP rimane up perché la loopback è sempre up - soft-reconfiguration inbound: salva una copia completa delle route ricevute prima del filtro (Adj-RIB-In pre-policy) - Senza soft-reconfig: 'show bgp neighbors X received-routes' → errore 'inbound soft reconfig not performed' - Con soft-reconfig: possiamo confrontare 'received-routes' (pre-policy) vs 'routes' (post-policy) - Anche 'clear ip bgp X soft in' diventa locale — non invia Route-Refresh al peer - Costo: memoria aggiuntiva (tutti i prefissi ricevuti duplicati). In produzione su grandi tabelle: valutare - network statement → prefisso entra in BGP con Origin i (IGP) — vedremo l'effetto nel Task 4-5 - redistribute → prefisso entra con Origin ? (Incomplete) — Best-Path lo discrimina al criterio 5 - Community: attributo opzionale transitivo — send-community va configurato esplicitamente per propagarlo

❓ Domande agli studenti - Perché si usa la Loopback come update-source per iBGP e non l'interfaccia fisica? - Qual è la differenza tra 'received-routes' e 'routes' nel comando show bgp neighbors? - Se applico la route-map al redistribute anziché come filtro outbound verso il peer, cosa cambia? - Come verifico da CLI che soft-reconfiguration inbound sia attiva su un neighbor?

⚠ Errori comuni — anticipare - Dimenticare 'send-community': le community vengono strippate silenziosamente — nessun errore, solo policy che non funziona - La route-map sul redistribute è globale (filtra l'ingresso in BGP RIB locale), non per-peer come quella outbound - 'clear ip bgp X' (hard reset) abbatte la sessione TCP — in lab sempre usare 'soft in' o 'soft out'

↪ Transizione "Ottimo. Ora arriva la parte forse più importante: come BGP sceglie quale dei path disponibili installare nella routing table."

| 04 Best-Path Algorithm & Traffic Engineering | 10:20 Teoria | 25 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Scrivere sulla lavagna/slide i 10 criteri nell'ordine. Usare la mnemonica alla fine. Enfatizzare la direzione del traffico per LP vs AS-Path Prepend — è l'errore più frequente in esame.

🎙 Script — Cosa dire - BGP può ricevere più path per la stessa destinazione — ne installa UNO SOLO nella FIB - I criteri vengono valutati in ordine: si ferma al primo criterio che discrimina tra i path - Criterio 1 — Weight: Cisco proprietario, locale al router, non propagato. Default 0 (32768 per route locali) - Criterio 2 — Local Preference: iBGP only, propagato dentro l'AS. Default 100. PIÙ ALTO = preferito - LP controlla il traffico OUTBOUND — quale exit point preferisce l'AS per uscire - Criterio 3 — Locally originated: preferisce route originate da questo router - Criterio 4 — AS-Path length: PIÙ CORTO = preferito. Manipolabile con prepend - AS-Path Prepend controlla il traffico INBOUND — rende un path meno attraente per chi arriva - Criterio 5 — Origin: IGP (i) > EGP (e) > Incomplete (?) - network statement → i. redistribute → ?. Questa è la differenza tra Task 4 e Task 5 - Criterio 6 — MED: suggerimento al peer esterno su come ENTRARE nell'AS. Più basso = preferito - Criteri 7-10: eBGP>iBGP, IGP metric al next-hop, stabilità (oldest path), Router-ID - Mnemonica: We Love A Orso MED — eBGP IGP Oldest RID - Community: non è un criterio del best-path. È un veicolo per settare altri attributi (LP) in modo scalabile

❓ Domande agli studenti - Per influenzare il traffico USCENTE dall'AS, quale attributo uso e su quale router lo configuro? - Per influenzare il traffico ENTRANTE dall'esterno verso il mio AS, quale meccanismo uso? - Perché Local Preference non serve a nulla per influenzare il traffico inbound dall'esterno dell'AS? - Cosa stampa 'show bgp ipv4 unicast regexp ^65000$' e qual è la differenza con '_65000_'?

⚠ Errori comuni — anticipare - L'errore più frequente in esame ENCOR: confondere LP (controlla uscita, locale all'AS) con MED (controlla entrata, suggerimento al peer) - AS-Path Prepend va applicato OUT verso il peer eBGP — non inbound - Community senza send-community: nessun errore, policy semplicemente non funziona

↪ Transizione "Perfetto. Dieci minuti di pausa, poi andiamo al terminale e costruiamo questa rete da zero."

| 05 Pausa caffè | 10:45 Pausa | 15 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Rientro puntuale alle 11:00. Usare il tempo per verificare che tutti abbiano la topologia pronta.

🎙 Script — Cosa dire - Verificare che tutti abbiano le configurazioni iniziali già applicate (Appendice A della Lab Guide v3) - Verificare che la sessione eBGP R1↔R4 sia in stato Established prima di iniziare - Chi non ha ancora la topologia pronta: assistere durante la pausa - Proiettare la topologia con il piano di indirizzamento per riferimento durante il lab

⚠ Errori comuni — anticipare - Se la sessione R1↔R4 non è Established all'inizio del lab, verificare la sub-interface Eth0/0.14 su entrambi i router

↪ Transizione "Bene, riprendiamo. Apriamo la lab guide al Task 1."

| 06 LAB — Task 1-2: OSPF e iBGP Customer | 11:00 Laboratorio | 30 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Far lavorare gli studenti in autonomia. Girare tra le postazioni. Intervenire solo se bloccati dopo 3-4 minuti sullo stesso problema. Dopo Task 2: fare una pausa e spiegare live il soft-reconfig.

🎙 Script — Cosa dire - Task 1: OSPF process 1 su R4, R5, R6 — network statements per loopback e link interni - PUNTO CRITICO: Lo20 di R6 (20.6.0.0/24) va inclusa in OSPF — spiegare il perché solo dopo il Task 5 - Verifica Task 1: 'show ip ospf neighbor' su tutti i router — tutti in stato FULL - Verifica Task 1: 'show ip route ospf' su R4 — deve vedere 20.6.0.0/24 via R6 - Task 2: iBGP full-mesh R4-R5, R4-R6, R5-R6 con update-source Loopback0 - Far notare: senza OSPF che porta raggiungibilità ai loopback, l'iBGP rimane in Active - next-hop-self su R4 e R5 (border router) — NON su R6 (non riceve route eBGP dirette) - soft-reconfiguration inbound su ogni neighbor — far osservare la differenza received-routes vs routes - Verifica Task 2: 'show bgp ipv4 unicast summary' su R4 — 3 righe, tutte Established - Verifica soft-reconfig: 'show bgp neighbors 5.5.5.5 ¦ include soft' → 'Inbound soft reconfiguration allowed'

❓ Domande agli studenti - Perché R6 non ha bisogno di next-hop-self verso R4 e R5? - Cosa vediamo in 'show bgp ipv4 unicast summary' PRIMA di configurare OSPF? Perché il neighbor è in Active? - Qual è il risultato di 'show bgp neighbors X received-routes' senza soft-reconfig?

⚠ Errori comuni — anticipare - Loopback mancanti in OSPF → iBGP rimane in Active. Primo check se il neighbor non va in Established - Dimenticare passive-interface sulle Loopback → OSPF invia Hello su interfacce che non devono averlo - next-hop-self dimenticato su R4/R5 → R6 vede next-hop irraggiungibile, route non installata in FIB

↪ Transizione "Bene. L'AS 65000 ha ora IGP e iBGP funzionanti. Andiamo a trovare il peering mancante."

| 07 LAB — Task 3: Peering mancante R3↔R5 | 11:30 Laboratorio | 20 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Lasciare che gli studenti scoprano il problema da soli con i comandi di verifica. Non rivelare subito cosa manca — il processo diagnostico è parte dell'apprendimento.

🎙 Script — Cosa dire - Non dire cosa manca — far diagnosticare con: 'show bgp ipv4 unicast summary' su R3 e R5 - Su R3: nessun neighbor verso AS 65000 → il peering R3↔R5 manca completamente da entrambi i lati - Su R5: 'BGP not active' → processo BGP non avviato - Configurare eBGP su R5 verso 172.16.35.1 (R3) con soft-reconfiguration inbound - Configurare eBGP su R3 verso 172.16.35.2 (R5) — ricordare send-community (serve per Task 10) - Verifica peering: entrambi devono raggiungere Established — controllare con show bgp summary - Verifica timer: 'show bgp neighbors 172.16.35.2 ¦ include Hold¦Keepalive' → 180s/60s di default - Confronto: R4↔R1 già up, R5↔R3 appena configurato — AS 65000 ora ha due uscite verso ISP

❓ Domande agli studenti - Come si distingue, dal solo output di 'show bgp summary', un peering mancante da uno down? - Cosa significa lo stato 'Idle (Admin)' rispetto a 'Idle' e 'Active'? - Perché la sub-interface Eth0/0.35 era già configurata con l'IP ma BGP non funzionava?

⚠ Errori comuni — anticipare - La sub-interface Eth0/0.35 è UP con IP — solo BGP manca. Non ricreare l'interfaccia - Configurando solo un lato (R5 o R3 ma non entrambi) il peer rimane in Active indefinitamente - Dimenticare send-community su R3 verso R5 causerà problemi nel Task 10 — verificare subito

↪ Transizione "Perfetto, la rete è completa. Adesso iniziamo ad annunciare prefissi e capire la differenza tra Origin i e Origin ?."

| 08 LAB — Task 4-5: Annunci, Origin e Filtri | 11:50 Laboratorio | 30 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Questa è la sezione più ricca di insegnamento concettuale. Il confronto live tra Origin i e Origin ? su 20.6.0.0/24 è il momento chiave — rallentare e spiegare con cura.

🎙 Script — Cosa dire - Task 4: 'network 20.6.0.0 mask 255.255.255.0' su R6 — verificare con 'show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24' - Far notare: Origin IGP (i) — scritto nella riga 'Origin IGP' dell'output - Task 5: configurare prefix-list PL_LOOPBACK10 (10.4,5,6.0.0/24) e route-map RM_FILTER_OSPF - Applicare: 'redistribute ospf 1 route-map RM_FILTER_OSPF' su R4 - MOMENTO CHIAVE — far eseguire su R4: 'show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24' - Mostrare i DUE path: Origin IGP dal network stmt (vincitore) e Origin incomplete dal redistribuzione (perdente) - Chiedere PRIMA di spiegare: 'Perché vince il primo path? Guardate i criteri...' - Spiegare criterio 5: IGP (i) > EGP (e) > Incomplete (?). Questo è il motivo pratico di usare network stmt per prefissi propri - Verifica filtro: su R1 deve comparire solo 10.x.0.0/24 — nessun 192.168.x.x - Soft-reconfig in azione: 'show bgp neighbors 172.16.14.1 received-routes' vs 'routes' su R4

❓ Domande agli studenti - Se non avessimo la route-map sul redistribute, cosa riceverebbe R1 dall'AS 65000? - Perché la route-map si applica al redistribute e non come filtro outbound verso il neighbor? - Guardando 'show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24' su R4, come si capisce quale path ha vinto?

⚠ Errori comuni — anticipare - Il comando 'network' fallisce silenziosamente se la route non è nella routing table con la maschera esatta - Dopo modifica di route-map: 'clear ip bgp X soft out' — senza questo il peer non riceve l'update - La deny implicita finale della route-map blocca tutto il resto — non serve clausola deny esplicita aggiuntiva

↪ Transizione "Bene. Ora i due metodi per inviare una default route dall'ISP al Customer — e li confronteremo in termini di resilienza."

| 09 LAB — Task 6-7: Default Route dall'ISP | 12:20 Laboratorio | 20 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Far configurare entrambi i metodi e poi fare il test di condizionalità live — rimuovere 1.1.1.1/32 da R1 e osservare cosa succede alla default route su R5.

🎙 Script — Cosa dire - Task 6: su R1 — 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0' poi 'network 0.0.0.0' in BGP - Spiegare: la static verso Null0 è il prerequisito — il network command richiede la route in RIB - Verifica: 'show ip route 0.0.0.0' su R4 → B* [20/0] via 172.16.14.1 - Task 7: su R3 — prefix-list PL_UPSTREAM_CHECK per 1.1.1.1/32, route-map RM_DEFAULT_COND - Applicare: 'neighbor 172.16.35.2 default-originate route-map RM_DEFAULT_COND' su R3 - Spiegare: default-originate NON richiede 0.0.0.0 nella routing table di R3 - TEST LIVE — rimuovere 'network 1.1.1.1' su R1, attendere convergenza, verificare su R5 - R5 deve perdere la default route → la condizione non è più soddisfatta - Ripristinare e far osservare che la default torna automaticamente - Far confrontare: R4 ha default da metodo 1, R5 da metodo 2. Su R6: due path iBGP verso 0.0.0.0/0

❓ Domande agli studenti - Qual è il vantaggio del default-originate condizionale rispetto al network 0.0.0.0 diretto su R3? - Cosa succede alla default route su R5 se R1 va down? Con il metodo 1 su R4? Con il metodo 2 su R5? - La route-map nel default-originate modifica gli attributi della default? (Risposta: no, è solo una condizione)

⚠ Errori comuni — anticipare - Dimenticare la static verso Null0 su R1 → 'network 0.0.0.0' non inserisce nulla in BGP - La route-map del default-originate è una CONDIZIONE di generazione, non trasforma la default route

↪ Transizione "Ottimo, la base è solida. Ultimi 20 minuti: il vero traffic engineering — LP, Prepend e Community."

| 10 LAB — Task 8-10: Traffic Engineering | 12:40 Laboratorio | 20 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Sezione avanzata. Far eseguire i task in sequenza e usare show bgp ipv4 unicast dopo ogni modifica per vedere l'effetto sugli attributi. Il confronto finale LP=200 vs LP=250 è il momento conclusivo.

🎙 Script — Cosa dire - Task 8: route-map RM_LP_HIGH (set local-preference 200) inbound su R4 da R1 - Effetto: R6 deve preferire R4 come exit point — 'show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0' su R6 mostra localpref 200 - LP si propaga via iBGP a tutti i router dell'AS — R6 lo riceve senza configurazione aggiuntiva - Task 9: route-map RM_PREPEND (set as-path prepend 65000 65000 65000) outbound su R5 verso R3 - Effetto: da R3, le route via R5 hanno AS-Path lunghezza 4, via R4 lunghezza 1 - Far eseguire su R3: 'show bgp ipv4 unicast 20.6.0.0/24' — mostrare le due lunghezze chiaramente - Task 10: su R3 prefix-list PL_ISP_PREFIXES e route-map RM_SET_COMMUNITY (set community 65001:500) - Su R5: community-list CL_PREFER_PATH + route-map RM_COMMUNITY_LP (set local-preference 250) - CONFRONTO FINALE: R4 ha LP=200 (da Task 8), R5 ha LP=250 per prefissi con community - Chiedere: 'Su R6, chi vince ora per la default route?' → R5 (LP=250 > LP=200) - Far verificare con 'show bgp ipv4 unicast 0.0.0.0/0' su R6 — path via R5 con localpref 250 è best

❓ Domande agli studenti - LP e AS-Path Prepend controllano entrambi il percorso del traffico, ma in direzioni opposte. Quali? - Se R3 non avesse 'send-community' configurato verso R5, cosa succederebbe alle community? - Confronto Task 8 vs Task 10: con LP=200 su R4 e LP=250 su R5 da community, chi preferisce R6?

⚠ Errori comuni — anticipare - AS-Path Prepend si applica OUT verso il peer eBGP — errore comune: metterlo in inbound - Community senza send-community: strippate silenziosamente, nessun messaggio di errore - Dopo 'clear bgp soft out': attendere qualche secondo di convergenza iBGP prima di verificare su R6

↪ Transizione "Perfetto. Concludiamo con un riepilogo rapido e raccogliamo le domande finali."

| 11 Review & Wrap-up | 13:00 Review & Wrap-up | 10 min |
| --- | --- | --- |

📝 Note per il docente Far rispondere gli studenti — non spiegare da soli. Usare il metodo maieutico. Chiudere con la mnemonica best-path e indicare la prossima sessione.

🎙 Script — Cosa dire - Domanda aperta: 'Cosa abbiamo visto oggi?' — far costruire il riepilogo dagli studenti - Mnemonica best-path: We Love A Orso MED — eBGP IGP Oldest RID - (Weight, Local Preference, AS-Path, Origin, MED, eBGP>iBGP, IGP metric, Oldest, Router-ID) - Key takeaway 1: LP controlla l'USCITA dall'AS, AS-Path Prepend controlla l'ENTRATA - Key takeaway 2: network stmt → Origin i, redistribuzione → Origin ? — il criterio 5 li discrimina - Key takeaway 3: soft-reconfiguration inbound è indispensabile per il debug non invasivo - Key takeaway 4: Community rendono le policy scalabili senza gestire prefix-list per ogni prefisso - Prossima sessione (10 aprile): Route Manipulation, PBR & Redistribuzione - Homework consigliato: ripetere Task 8-10 modificando i valori di LP e osservare la convergenza

❓ Domande agli studenti - In quale scenario usereste un Route Reflector invece del full-mesh iBGP? - Se doveste scegliere tra LP e Community per implementare una policy di exit steering, quando scegliereste l'uno e quando l'altro? - Domande sull'esame ENCOR relative agli argomenti di oggi?

# Appendice — Riferimenti Rapidi

## Mnemonica Best-Path BGP

🧠 We Love A Orso MED — eBGP IGP Oldest RID We Love A Orso MED — eBGP IGP Oldest RID W = Weight (più alto = preferito, locale al router) L = Local Preference (più alto = preferito, iBGP only) A = AS-Path length (più corto = preferito) O = Origin (i > e > ?) MED= Multi-Exit Discrim. (più basso = preferito, suggerimento al peer) eBGP = eBGP preferita su iBGP IGP= Costo IGP al next-hop (più basso = preferito) OLD= Oldest eBGP path (stabilità) RID= Router-ID (più bassa = preferita, tiebreaker finale)

## Comandi di Verifica Chiave

| Comando | Cosa mostra |
| --- | --- |
| show bgp ipv4 unicast summary | Stato di tutte le sessioni BGP e prefissi ricevuti |
| show bgp ipv4 unicast <pfx/len> | Path dettagliati con tutti gli attributi e best-path |
| show bgp neighbors <ip> received-routes | Route pre-policy (richiede soft-reconfig inbound) |
| show bgp neighbors <ip> routes | Route post-policy accettate da quel neighbor |
| show bgp neighbors <ip> advertised-routes | Route annunciate a quel neighbor |
| show bgp ipv4 unicast community <val> | Prefissi con una community specifica |
| show bgp ipv4 unicast regexp <regex> | Filtra per AS-Path con espressione regolare |
| show route-map <name> | Match/set e contatori di policy hit |
| clear ip bgp <ip> soft in | Soft reset inbound — non abbatte la sessione TCP |
| clear ip bgp <ip> soft out | Rigenera UPDATE outbound — non abbatte la sessione |

## Domande Tipiche Esame ENCOR — BGP

- Qual è la Administrative Distance di eBGP e iBGP su IOS? (20 e 200)

- Cosa fa 'neighbor X soft-reconfiguration inbound'? Qual è il suo costo?

- In quale stato BGP il router ha inviato il messaggio OPEN ma non ha ricevuto risposta?

- Perché una route redistribuita ha Origin '?' e come si visualizza nell'output?

- Qual è la differenza tra Local Preference e MED in termini di direzione del traffico influenzata?

- Cosa succede se si configurano iBGP peer con loopback ma senza 'update-source Loopback0'?

- Come funziona il Route Reflector e quale problema risolve?