CISCO CCNP ENCOR 350-401

Sessione 5 · 15 Aprile 2026

MPLS – Fondamenta, L3VPN & L2VPN

Soluzione Commentata + Teoria

USO RISERVATO ISTRUTTORE

# Indice

I.   Teoria – VPN Label in L3VPN MPLS

1. Doppio stack di label

2. Control plane – distribuzione VPN label via MP-BGP

3. Data plane – packet walk CE2 → CE1 (tabella passo-passo)

4. PHP – Penultimate Hop Popping

5. Modalità allocazione label: per-prefix vs per-VRF

6. Show commands – ispezione VPN label

7. Confronto L3VPN vs L2VPN – implicazioni label

II.  Soluzioni Lab – Fase 1: LDP Backbone

III. Soluzioni Lab – Fase 2: MP-BGP

IV.  Soluzioni Lab – Fase 3: L3VPN Customer A

V.   Soluzioni Lab – Fase 4: L2VPN xconnect

# TEORIA – VPN Label e Control/Data Plane in MPLS L3VPN

Questa sezione approfondisce il meccanismo di allocazione e uso della VPN label, il cuore del funzionamento di MPLS L3VPN. È pensata per supporto all'istruttore durante la spiegazione a lavagna delle Fasi 2 e 3.

## 1. Il doppio stack di label

In MPLS L3VPN ogni pacchetto customer viaggia con due label impilate (label stack). La notazione è:

Struttura del label stack L3VPN [ Outer label – trasporto LDP ] ← scambiata da ogni router P (swap) [ Inner label – VPN label ] ← assegnata dal PE egress, interpretata SOLO dal PE egress [ Payload IP customer ] ← mai guardato dai router P intermedi La label outer porta il pacchetto dalla backbone PE→PE. La label inner identifica la VRF e l'uscita verso il CE sul PE di destinazione.

I router P (core) eseguono solo swap sull'outer label. Non vedono mai la VPN label, né tantomeno l'IP del customer. Questo garantisce la separazione completa tra traffico provider e customer.

## 2. Control plane – come MP-BGP distribuisce la VPN label

Il control plane MPLS L3VPN ha due componenti separati che lavorano in parallelo: LDP (distribuisce label di trasporto per i loopback PE) e MP-BGP (distribuisce le VPN label per i prefissi customer).

Flusso control plane – esempio: CE1 annuncia 192.168.1.0/30 1. CE1 → PE1 (eBGP): annuncia 192.168.1.0/30 2. PE1: installa il prefisso in VRF CUST_A, alloca VPN label 20 localmente 3. PE1 → PE2 (MP-BGP iBGP): NLRI VPNv4 = RD 65000:100 + 192.168.1.0/30 ¦ next-hop 1.1.1.1 ¦ VPN label 20 extended community: RT 65000:100 4. PE2: riceve NLRI, controlla RT → match VRF CUST_A 5. PE2: installa in VRF CUST_A: next-hop 1.1.1.1, VPN label 20 (per raggiungere 1.1.1.1, usa la label LDP fornita da P2)

La VPN label è allocata dall'egress PE per ogni prefisso (modalità default IOS: per-prefix). Questo significa che quando PE2 invia traffico verso 192.168.1.0/30, inserisce VPN label 20 come inner label: PE1 vede quella label e sa esattamente quale VRF e quale interfaccia usare per forwardare, senza fare lookup IP.

## 3. Data plane – packet walk CE2 → CE1

Pacchetto di esempio: src 192.168.2.1 (CE2), dst 192.168.1.1 (CE1). Il percorso fisico è: CE2 → PE2 → P2 → P1 → PE1 → CE1.

| # | Router / Hop | Azione data plane | Label stack risultante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE2 | Invia IP packet in chiaro verso 192.168.1.1. Default route verso PE2 (192.168.2.2). | [IP: src 192.168.2.1 dst 192.168.1.1] |
| 2 | PE2 (ingress) | Lookup VRF CUST_A: dst 192.168.1.1 → next-hop 1.1.1.1, VPN label 20. Lookup LDP: label LDP per 1.1.1.1/32 = 16 (da P2). Push entrambe le label. | [outer=16] [inner=20] [IP payload] |
| 3 | P2 (transit) | Swap outer 16 → 22 (label di P1 per il prefisso 1.1.1.1/32). Non tocca inner. Non vede l'IP. | [outer=22] [inner=20] [IP payload] |
| 4 | P1 (penultimate hop – PHP) | P1 è il penultimo hop prima di PE1. Ha ricevuto implicit-null (label 3) da PE1 per 1.1.1.1/32. Fa pop dell'outer: manda il pacchetto senza label outer. | [inner=20] [IP payload] |
| 5 | PE1 (egress) | Riceve pacchetto con solo label 20. Lookup LFIB: label 20 → VRF CUST_A, interfaccia Eth0/0.11, pop label. Forward IP nativo verso CE1. | [IP: src 192.168.2.1 dst 192.168.1.1] |
| 6 | CE1 | Riceve il pacchetto IP in chiaro. Risponde seguendo il percorso inverso. | (plain IP) |

## 4. PHP – Penultimate Hop Popping

PHP è un'ottimizzazione che riduce il lavoro del PE egress: invece di fare due lookup (outer label swap + inner label lookup), il PE riceve il pacchetto già senza outer label e deve fare solo il lookup sulla VPN label.

Come funziona PHP Il PE egress (PE1) annuncia via LDP la propria Loopback0 (1.1.1.1/32) con label IMPLICIT-NULL (valore 3). Questo segnala al penultimo hop (P1) di fare POP invece di SWAP sull'outer label prima di inviare verso PE1. Verifica su PE1: show mpls ldp bindings 1.1.1.1 32 → lib entry: 1.1.1.1/32, rev 4 local binding: label: imp-null ← PE1 annuncia implicit-null remote binding: lsr: 3.3.3.3:0, label: 22 ← P1 usa label 22 Con explicit-null (label 0): il penultimo hop mantiene una label 0 invece di fare pop. Utile per preservare il DSCP/EXP nel backbone. PE1(config)# mpls ldp explicit-null

## 5. Modalità di allocazione VPN label (per-prefix vs per-VRF)

| Modalità | Descrizione | Pro | Contro | Comando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per-prefix (default) | Una VPN label per ogni prefisso installato nella VRF | Forwarding più veloce (solo pop label) | Più label usage su reti con molti prefissi | – (default IOS) |
| Per-VRF | Un'unica VPN label condivisa da tutti i prefissi della VRF. Il PE egress fa lookup IP nella VRF dopo il pop. | Meno label (scalabilità su grandi VRF) | Lookup IP aggiuntivo sul PE egress | mpls label mode vrf CUST_A protocol bgp-vpnv4 per-vrf |

## 6. Show commands – ispezione VPN label

Questi comandi permettono di tracciare la VPN label dall'allocazione al forwarding:

PE1 – ispezione completa

! VPN label allocata localmente per prefisso 192.168.1.0/30

show bgp vpnv4 unicast vrf CUST_A 192.168.1.0

! → mostra: Label: 20  (label allocata da PE1 per questo prefisso)

!

! Come PE1 usa la VPN label ricevuta da PE2 per forwardare verso CE2

show bgp vpnv4 unicast vrf CUST_A 192.168.2.0

! → mostra: next-hop 2.2.2.2, Label: 19  (label di PE2 per quel prefisso)

!

! LFIB: come PE1 forwarda un pacchetto con label 20 in ingresso

show mpls forwarding-table labels 20 detail

! → mostra: VRF CUST_A, uscita Eth0/0.11 verso CE1

!

! Verifica stack completo (outer + inner) verso una destinazione VPN

show mpls forwarding-table vrf CUST_A

! → mostra outer label (LDP) + inner label (VPN) per ogni prefisso

show bgp vpnv4 unicast vrf CUST_A 192.168.1.0 (su PE1) (output atteso)

BGP routing table entry for 65000:100:192.168.1.0/30

Paths: (1 available, best #1)

Local

192.168.1.1 from 192.168.1.1 (192.168.1.1)

Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best

Extended Community: RT:65000:100

mpls labels in/out 20/nolabel

!           ↑                      ↑

!  label allocata da PE1    nessuna label out (CE locale)

show mpls forwarding-table vrf CUST_A (su PE2) (output atteso)

Local  Outgoing    Prefix                Bytes  Outgoing   Next Hop

Label  Label       or Tunnel Id          Switched interface

None   20          192.168.1.0/30[V]     0      Et0/0.24   10.0.24.1

[T]         1.1.1.1/32            0      Et0/0.24   10.0.24.1

! Label 20 = VPN label di PE1 per 192.168.1.0/30

! [T] = transport label LDP outer (verso P2)

## 7. Confronto rapido: L3VPN vs L2VPN (xconnect) – implicazioni label

| Aspetto | L3VPN (Fase 3) | L2VPN xconnect (Fase 4) |
| --- | --- | --- |
| Label stack | Outer LDP + Inner VPN label (per-prefix o per-VRF) | Outer LDP + Inner VC label (VC-ID segnalato via LDP) |
| Chi alloca l'inner label | PE egress (per ogni prefisso nella VRF) | PE egress (una sola label per VC-ID) |
| IP sul PE access link | Sì – il PE è router, ha IP nella VRF | No – il PE è bridge, nessun IP sull'interfaccia |
| Visibilità routing CE-CE | CE vede route remote via BGP (routing L3) | CE non vede nulla: link appare diretto L2 (nessun routing) |
| Protocollo segnalazione inner label | MP-BGP (address-family vpnv4) | LDP (Label Distribution Protocol – VC FEC) |

# FASE 1 – MPLS LDP Backbone

P1 e PE1 non hanno LDP. Completiamo la backbone prima di costruire i servizi VPN.

P1

mpls label protocol ldp

mpls ldp router-id Loopback0 force

!

interface Ethernet0/0.13

mpls ip

!

interface Ethernet0/0.34

mpls ip

PE1

mpls label protocol ldp

mpls ldp router-id Loopback0 force

!

interface Ethernet0/0.13

mpls ip

P2 e PE2: già configurati – nessuna modifica.

show mpls ldp neighbor (PE1) (output atteso)

Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0

State: Oper; Downstream

LDP discovery sources: Ethernet0/0.13

show mpls forwarding-table (PE1 – estratto) (output atteso)

Local  Outgoing  Prefix          Outgoing

Label  Label     or Tunnel Id    interface

16     16        2.2.2.2/32      Et0/0.13

17     17        3.3.3.3/32      Et0/0.13

18     18        4.4.4.4/32      Et0/0.13

ping 2.2.2.2 source Lo0 (da PE1) (output atteso)

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5)

# FASE 2 – MP-BGP tra PE1 e PE2

Sessione iBGP AS 65000 tra loopback (1.1.1.1 ↔ 2.2.2.2) per trasporto NLRI VPNv4.

PE1

router bgp 65000

bgp router-id 1.1.1.1

neighbor 2.2.2.2 remote-as 65000

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 2.2.2.2 activate

neighbor 2.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

PE2 (speculare)

router bgp 65000

bgp router-id 2.2.2.2

neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 1.1.1.1 activate

neighbor 1.1.1.1 send-community extended

exit-address-family

show bgp vpnv4 unicast summary (PE1) (output atteso)

Neighbor   V    AS  MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

2.2.2.2    4 65000      10      10      1   0    0  00:01:30 0

! 0 prefissi = corretto, VRF non ancora create

# FASE 3 – L3VPN Customer A

VRF CUST_A su PE1 e PE2, eBGP verso CE1/CE2, verifica end-to-end.

PE1 – VRF + interfaccia + eBGP

ip vrf CUST_A

rd 65000:100

route-target export 65000:100

route-target import 65000:100

!

interface Ethernet0/0.11

ip vrf forwarding CUST_A

! ATTENZIONE: l'IP viene rimosso – riassegnarlo subito

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

!

router bgp 65000

address-family ipv4 vrf CUST_A

neighbor 192.168.1.1 remote-as 65001

neighbor 192.168.1.1 activate

exit-address-family

PE2 – VRF + interfaccia + eBGP

ip vrf CUST_A

rd 65000:100

route-target export 65000:100

route-target import 65000:100

!

interface Ethernet0/0.22

ip vrf forwarding CUST_A

ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

!

router bgp 65000

address-family ipv4 vrf CUST_A

neighbor 192.168.2.1 remote-as 65002

neighbor 192.168.2.1 activate

exit-address-family

CE1

router bgp 65001

bgp router-id 192.168.1.1

neighbor 192.168.1.2 remote-as 65000

!

address-family ipv4

network 192.168.1.0 mask 255.255.255.252

neighbor 192.168.1.2 activate

exit-address-family

CE2

router bgp 65002

bgp router-id 192.168.2.1

neighbor 192.168.2.2 remote-as 65000

!

address-family ipv4

network 192.168.2.0 mask 255.255.255.252

neighbor 192.168.2.2 activate

exit-address-family

show bgp vpnv4 unicast vrf CUST_A 192.168.1.0 (PE1) (output atteso)

BGP routing table entry for 65000:100:192.168.1.0/30

192.168.1.1 from 192.168.1.1

Extended Community: RT:65000:100

mpls labels in/out 20/nolabel   ← VPN label 20 allocata da PE1

show ip route vrf CUST_A (PE2 – estratto) (output atteso)

B        192.168.1.0/30 [200/0] via 1.1.1.1, label [16 20]

!                                              outer LDP  inner VPN

B        192.168.2.0/30 [20/0]  via 192.168.2.1

ping 192.168.2.1 source Eth0/0.11 (CE1) (output atteso)

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5)

# FASE 4 – L2VPN Pseudowire (xconnect)

xconnect collega Eth0/0.101 (PE1) ↔ Eth0/0.202 (PE2) con pseudowire AToM, VC-ID 101.

PE1

interface Ethernet0/0.101

! Nessun ip address: il PE fa solo label switching del frame L2

xconnect 2.2.2.2 101 encapsulation mpls

PE2

interface Ethernet0/0.202

xconnect 1.1.1.1 101 encapsulation mpls

CE1 e CE2: nessuna modifica. .101 e .202 hanno già 172.16.0.1 e .2.

show xconnect all (PE1) (output atteso)

ST=UP Segment 1                         S1 Segment 2              S2

UP pri   ac Et0/0.101:101(Eth)          UP mpls 2.2.2.2:101       UP

show mpls l2transport vc detail (PE1 – estratto) (output atteso)

Local interface: Et0/0.101 up, line protocol up, Ethernet up

Destination address: 2.2.2.2, VC ID: 101, VC status: up

Output interface: Et0/0.13, imposed label stack {16 21}

!  16 = outer LDP (trasporto verso 2.2.2.2)  21 = inner VC label

ping 172.16.0.2 source Eth0/0.101 (CE1) (output atteso)

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5)

Nota: confronto VPN label L3VPN vs VC label L2VPN su questo lab L3VPN (Fase 3): PE1 alloca label 20 per 192.168.1.0/30 → distribuita via MP-BGP. L2VPN (Fase 4): PE2 alloca label 21 per VC-ID 101 → distribuita via LDP (VC FEC). In entrambi i casi il backbone vede solo la label outer LDP. La differenza è nel protocollo di segnalazione dell'inner label e nel contesto di forwarding: routing table (VRF) per L3VPN, wire di trasparenza L2 per xconnect.