CISCO CCNP ENCOR 350-401 Workbook Studenti

SESSIONE 7 Layer 2 · FHRP · IP SLA · SPAN · QoS MQC

| Codici syllabus | 3.1.a · 3.1.b · 3.1.c · 3.4.c · 4.3 · 4.4 · 1.5.a/b |
| --- | --- |
| Ambiente lab | GNS3 · IOU L2 / IOU L3 · VPCS |
| TFTP base | 192.168.122.1 / ENCOR / LAB07 / rx-cfg |
| Dispositivi | R1 (IOU L3) · SW1 · SW2 (IOU L2) · PC1, PC2, SPAN-dst (VPCS) |

Indice dei Task #; Task; Codici syllabus; Tempo. T1; EtherChannel LACP; 3.1.b; 20'. T2; Spanning Tree – Tuning & Protezione; 3.1.c; 15'. T3; HSRP v2 – Configurazione; 3.4.c; 20'. T4; IP SLA + Object Tracking; 4.4; 25'. T5; Failover HSRP Live; 3.4.c + 4.4; 15'. T6; Local SPAN; 4.3; 15'. T7; RSPAN Cross-Switch; 4.3; 20'. T8; ERSPAN – Teoria; 4.3; 10'. T9; QoS MQC su R1; 1.5.a/b; 30'. T10; CoPP – Control Plane Policing; 5.2.b; 20'. T11; Verifica & Wrap-up; All; 15'.

# Topologia e Piano IP

Diagramma Topologico

[WAN / Upstream] ¦ R1 e0/0 <── QoS outbound / \ e0/1 e0/2 (trunk) (trunk) ¦ ¦ SW1 SW2 HSRP Active HSRP Standby VLAN10 Active VLAN20 Active VLAN20 Standby VLAN10 Standby ¦ ¦ e0/2+e0/3 ←─ Po1 ─→ e0/2+e0/3 ¦ ¦ e1/0: PC1 (VLAN 10) e1/0: PC2 (VLAN 20) e1/1: SPAN-dst VPCS

## Schema di Indirizzamento

| Rete / Host | Subnet | Dettaglio | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Transit R1↔SW1 | 10.0.12.0/30 | R1 e0/1.100 → .1 ¦ SW1 SVI transit → .2 | VLAN 100 |
| Transit R1↔SW2 | 10.0.13.0/30 | R1 e0/2.200 → .1 ¦ SW2 SVI transit → .2 | VLAN 200 |
| VLAN 10 – Data | 10.10.10.0/24 | VIP .1 ¦ SW1 .2 (Active) ¦ SW2 .3 | HSRP Gr.10 |
| VLAN 20 – Voice | 10.10.20.0/24 | VIP .1 ¦ SW2 .2 (Active) ¦ SW1 .3 | HSRP Gr.20 |
| R1 Loopback0 | 1.1.1.1/32 | Target IP SLA da SW1 e SW2 | — |
| PC1 | 10.10.10.10/24 | GW 10.10.10.1 ¦ SW1 e1/0 VLAN 10 | VPCS |
| PC2 | 10.10.20.10/24 | GW 10.10.20.1 ¦ SW2 e1/0 VLAN 20 | VPCS |
| SPAN-dst | — | SW1 e1/1 – sniffer passivo | VPCS |

## Configurazioni Pre-caricate

Le seguenti configurazioni sono già presenti al momento del lab: - R1 completo: interfacce trunk (subIF VLAN 100/200), Loopback0, rotte statiche verso SW1/SW2, IP SLA upstream con floating static – fuori scope del lab - SW1 e SW2: hostname, VLANs (10, 20), trunk verso R1, SVI di transit verso R1 - Default route statica precaricata: SW1 → 10.0.12.1 ¦ SW2 → 10.0.13.1 - PC1, PC2, SPAN-dst: IP e default gateway preconfigurati

T1 – EtherChannel LACP Riferimento syllabus: 3.1.b

📖 Sintesi Teoria

EtherChannel aggrega più link fisici in un unico canale logico, aumentando banda e ridondanza. LACP (IEEE 802.3ad) è il protocollo standard che negozia il bundle tra i due switch. Ogni porta può essere in modalità active (invia LACP PDU) o passive (risponde). Almeno un lato deve essere active. Parametri che devono corrispondere su tutti i membri del canale: - Speed e duplex - VLAN allowed sul trunk - Native VLAN - Modalità switchport (trunk/access)

⌨️ Comandi

Configurazione Po1 su SW1 (e0/2 + e0/3 → SW2):

SW1(config)# interface range e0/2 - 3 SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active SW1(config-if-range)# exit SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

Configurazione Po1 su SW2 (e0/2 + e0/3 → SW1):

SW2(config)# interface range e0/2 - 3 SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode active SW2(config-if-range)# exit SW2(config)# interface port-channel 1 SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)# switchport mode trunk SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

✅ Verifica

SW1# show etherchannel summary → Po1 deve essere in stato P (in-port-channel) e il flag U (in-use) SW1# show etherchannel 1 detail → Verifica protocollo LACP, local/partner port state SW1# show interfaces port-channel 1 trunk → VLAN 10,20 devono essere nelle colonne 'allowed and active' SW1# show lacp neighbor → Verifica system-id e port-id del partner (SW2)

Troubleshooting rapido: se Po1 non si forma, controlla che entrambi i lati abbiano stessa speed/duplex e allowed VLAN identici. Usa show interfaces e0/2 trunk per confrontare.

T2 – Spanning Tree – Tuning & Protezione Riferimento syllabus: 3.1.c

📖 Sintesi Teoria

Con LACP attivo, STP opera sul Port-Channel come singolo link logico. È importante assegnare esplicitamente il root bridge primario e secondario per avere una topologia prevedibile. Feature di protezione STP: - PortFast: bypassa gli stati STP su porte access (listening/learning). Attivare SOLO su porte host, mai su trunk. - BPDU Guard: se una porta PortFast riceve una BPDU, la porta va in err-disabled. Protezione contro switch non autorizzati. - Root Guard: se la porta riceve BPDU superiori (superior BPDU), la porta va in root-inconsistent. Protegge il root bridge.

⌨️ Comandi

Root bridge: SW1 primario su VLAN 10, SW2 primario su VLAN 20:

SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096 SW1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192 SW2(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096 SW2(config)# spanning-tree vlan 10 priority 8192

PortFast e BPDU Guard sulle porte access:

SW1(config)# interface e1/0 SW1(config-if)# spanning-tree portfast SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable SW2(config)# interface e1/0 SW2(config-if)# spanning-tree portfast SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

Root Guard sul Port-Channel (protegge dal lato trunk):

SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# spanning-tree guard root

✅ Verifica

SW1# show spanning-tree vlan 10 → This bridge is the root (SW1 deve essere root su VLAN 10) SW2# show spanning-tree vlan 20 → This bridge is the root (SW2 deve essere root su VLAN 20) SW1# show spanning-tree interface e1/0 detail → The port is in the portfast mode → Bpdu guard is enabled ! Test BPDU Guard: collega un secondo IOU su e1/0 e verifica err-disabled SW1# show interfaces e1/0 status → err-disabled ! Recovery manuale: SW1(config)# interface e1/0 SW1(config-if)# shutdown / no shutdown

T3 – HSRP v2 – Configurazione Riferimento syllabus: 3.4.c

📖 Sintesi Teoria

HSRP (Hot Standby Router Protocol) è un protocollo Cisco FHRP che fornisce un gateway virtuale ridondante per i client. Un router è Active (risponde all'IP/MAC virtuale), l'altro è Standby (pronto a subentrare). HSRPv2 supporta gruppi 0-4095, IPv6 e usa l'indirizzo multicast 224.0.0.102. Load-balancing HSRP: si ottiene configurando due gruppi distinti – uno per VLAN 10 (Active su SW1) e uno per VLAN 20 (Active su SW2). I client usano gateway diversi. Parametri chiave: - Priority (default 100): chi ha priority più alta vince l'elezione Active - Preempt: permette al router con priority maggiore di riprendere il ruolo Active dopo un ripristino - Timers: hello (default 3s) e hold (default 10s) – riducibili per convergenza veloce

⌨️ Comandi

SW1 – Active su VLAN 10, Standby su VLAN 20:

SW1(config)# interface vlan 10 SW1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 SW1(config-if)# standby version 2 SW1(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1 SW1(config-if)# standby 10 priority 110 SW1(config-if)# standby 10 preempt SW1(config-if)# standby 10 timers 1 3 SW1(config)# interface vlan 20 SW1(config-if)# ip address 10.10.20.3 255.255.255.0 SW1(config-if)# standby version 2 SW1(config-if)# standby 20 ip 10.10.20.1 SW1(config-if)# standby 20 priority 100 SW1(config-if)# standby 20 preempt SW1(config-if)# standby 20 timers 1 3

SW2 – Active su VLAN 20, Standby su VLAN 10:

SW2(config)# interface vlan 10 SW2(config-if)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.0 SW2(config-if)# standby version 2 SW2(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1 SW2(config-if)# standby 10 priority 100 SW2(config-if)# standby 10 preempt SW2(config-if)# standby 10 timers 1 3 SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# ip address 10.10.20.2 255.255.255.0 SW2(config-if)# standby version 2 SW2(config-if)# standby 20 ip 10.10.20.1 SW2(config-if)# standby 20 priority 110 SW2(config-if)# standby 20 preempt SW2(config-if)# standby 20 timers 1 3

✅ Verifica

SW1# show standby brief P=Preempt D=Down u=Upper b=Backup s=Init Interface Grp Pri P State Active Standby Vl10 10 110 P Active local 10.10.10.3 Vl20 20 100 P Standby 10.10.20.2 local SW1# show standby vlan 10 → Active virtual IP, Active router, Standby router → Timers: hello 1 hold 3 ! Verifica da PC1 (VPCS): PC1> ping 10.10.10.1 PC1> ping 10.10.20.1

T4 – IP SLA + Object Tracking Riferimento syllabus: 4.4

📖 Sintesi Teoria

IP SLA (Service Level Agreement) permette di misurare le prestazioni della rete inviando probes attivi. In questo lab usiamo ICMP echo verso R1 Loopback0 (1.1.1.1) per verificare la raggiungibilità del gateway upstream. Object Tracking monitora lo stato di IP SLA e genera eventi (up/down) che possono essere usati per modificare dinamicamente la priorità HSRP. La catena è: - IP SLA 1 → probe ICMP verso 1.1.1.1 ogni 5 secondi - Track 1 → monitora IP SLA 1 (up/down) - HSRP → decrementa priority di 20 se track 1 è down Risultato: se R1 non è raggiungibile da SW1, la sua HSRP priority VLAN 10 scende da 110 a 90, permettendo a SW2 (priority 100) di diventare Active.

⌨️ Comandi

Configurazione su SW1:

! IP SLA: ICMP echo verso R1 Loopback0 SW1(config)# ip sla 1 SW1(config-ip-sla)# icmp-echo 1.1.1.1 source-interface vlan 10 SW1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 SW1(config-ip-sla-echo)# exit SW1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now ! Object Tracking: monitora IP SLA 1 SW1(config)# track 1 ip sla 1 reachability ! HSRP: decremento priority se track down SW1(config)# interface vlan 10 SW1(config-if)# standby 10 track 1 decrement 20

Stessa logica su SW2 (monitora il proprio uplink R1↔SW2):

SW2(config)# ip sla 1 SW2(config-ip-sla)# icmp-echo 1.1.1.1 source-interface vlan 20 SW2(config-ip-sla-echo)# frequency 5 SW2(config-ip-sla-echo)# exit SW2(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now SW2(config)# track 1 ip sla 1 reachability SW2(config)# interface vlan 20 SW2(config-if)# standby 20 track 1 decrement 20

✅ Verifica

SW1# show ip sla statistics 1 → Latest operation return code: OK → Number of successes: >0 SW1# show track 1 → Track 1: IP SLA 1 reachability → Reachability is Up SW1# show standby vlan 10 → Priority 110 (configured), no decrement active → Tracked object 1 state Up decrement 20

T5 – Failover HSRP Live Riferimento syllabus: 3.4.c + 4.4

📖 Sintesi Teoria

Questo task dimostra il failover automatico end-to-end. La sequenza di eventi è: - SW1 esegue IP SLA ICMP verso 1.1.1.1 (R1 Lo0) - Shutdown dell'interfaccia e0/1 su R1 → link R1↔SW1 cade - IP SLA su SW1 rileva timeout → Track 1 → Down - HSRP decrementa priority SW1 VLAN10: 110 → 90 - SW2 (priority 100) vince l'elezione → diventa Active su VLAN 10 - I client su VLAN 10 continuano a raggiungere il gateway virtuale 10.10.10.1 via SW2

⌨️ Comandi

Avvia un ping continuo da PC1 verso l'esterno prima del failover:

PC1> ping 1.1.1.1 repeat 9999

Simula il fault su R1:

R1(config)# interface e0/1 R1(config-if)# shutdown ! Osserva la console di SW1: syslog HSRP state change ! Attendi ~3-5 sec (IP SLA frequency 5s + HSRP hold timer 3s)

Osserva il failover su SW1 e SW2:

SW1# show standby brief → Vl10: priority scesa a 90, stato Standby SW2# show standby brief → Vl10: stato Active (preempt vinto) SW1# show track 1 → Reachability is Down → Change#: 1 Last change: 00:00:xx

Ripristino: riattiva l'interfaccia R1 e verifica il preempt:

R1(config)# interface e0/1 R1(config-if)# no shutdown ! SW1 riprende lo stato Active su VLAN 10 grazie a preempt SW1# show standby brief → Vl10: Active, priority 110

✅ Verifica

! Il ping da PC1 deve avere max 2-3 packet loss durante il failover ! poi riprendere correttamente SW1# show ip sla statistics 1 → Number of failures: 1 (o più, a seconda della durata del test) SW1# show standby vlan 10 → Controlla il campo 'Active router changed' nei contatori

T6 – Local SPAN – Mirror su SW2 Riferimento syllabus: 4.3

📖 Sintesi Teoria

SPAN (Switched Port Analyzer) copia il traffico di una o più porte sorgente verso una porta destinazione dove è collegato un analizzatore (Wireshark, tcpdump, VPCS con dump). Local SPAN opera su un singolo switch. Concetti chiave: - Source port: la porta da monitorare (può essere in Rx, Tx o entrambi) - Destination port: la porta verso il tool di analisi – viene rimossa dalle normali operazioni di forwarding - Session: identificatore numerico (1-66 su IOS) – una sola sessione destination per porta - Su IOU L2: la destination port accetta traffico ma non risponde. Il VPCS può fare dump passivo con il comando packet-dump

⌨️ Comandi

Configura Local SPAN su SW2 – mirror di e1/0 (PC2) verso e1/1 (SPAN-dst):

SW2(config)# monitor session 1 source interface e1/0 both SW2(config)# monitor session 1 destination interface e1/1

Sul VPCS SPAN-dst (connesso a SW2 e1/1) – avvia il dump:

SPAN-dst> packet-dump ! Genera traffico da PC2 PC2> ping 10.10.20.1 ! Sul SPAN-dst devono apparire i pacchetti ICMP di PC2

✅ Verifica

SW2# show monitor session 1 Session 1 ---------- Type : Local Session Source Ports : e1/0 (Both) Destination Ports : e1/1 Operational Status: Up ! Verifica che SPAN-dst riceva il traffico di PC2 e non il proprio ! Il VPCS su e1/1 non deve rispondere a ping

Nota IOU L2: la porta destination con SPAN attivo non può fare normale forwarding. Non assegnare VLAN di accesso attiva su e1/1 mentre la sessione SPAN è configurata.

T7 – RSPAN – Cross-Switch da SW1 a SW2 Riferimento syllabus: 4.3

📖 Sintesi Teoria

RSPAN (Remote SPAN) estende il mirroring su switch multipli usando una VLAN dedicata trasportata sull'infrastruttura trunk. Il traffico sorgente viene incapsulato nella RSPAN VLAN e portato fino alla destinazione remota. Architettura RSPAN: - RSPAN VLAN (es. VLAN 999): VLAN speciale, non routata, configurata come 'remote-span' - Switch sorgente (SW1): session source → injetta il traffico clonato nella RSPAN VLAN - Switch intermedi: trasportano la RSPAN VLAN sul trunk senza modificarla - Switch destinazione (SW2): session destination → estrae dalla RSPAN VLAN e consegna alla porta sniffer In questo lab: sorgente = SW1 e1/0 (PC1 VLAN 10), destinazione = SW2 e1/1 (SPAN-dst VPCS), trasporto via Po1.

⌨️ Comandi

Step 1 – Crea la RSPAN VLAN su entrambi gli switch:

SW1(config)# vlan 999 SW1(config-vlan)# name RSPAN SW1(config-vlan)# remote-span SW2(config)# vlan 999 SW2(config-vlan)# name RSPAN SW2(config-vlan)# remote-span

Step 2 – Rimuovi la Local SPAN session 1 su SW2 (se ancora attiva dal T6):

SW2(config)# no monitor session 1

Step 3 – Configura RSPAN source su SW1:

SW1(config)# monitor session 2 source interface e1/0 both SW1(config)# monitor session 2 destination remote vlan 999

Step 4 – Configura RSPAN destination su SW2:

SW2(config)# monitor session 2 source remote vlan 999 SW2(config)# monitor session 2 destination interface e1/1

Step 5 – Verifica che VLAN 999 sia permessa sul trunk Po1:

SW1(config)# interface port-channel 1 SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 999 SW2(config)# interface port-channel 1 SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 999

✅ Verifica

SW1# show monitor session 2 Type : Remote Source Session Source Ports : e1/0 (Both) Dest RSPAN VLAN : 999 SW2# show monitor session 2 Type : Remote Destination Session Source RSPAN VLAN : 999 Destination Ports : e1/1 SW1# show vlan id 999 → remote-span deve essere indicato ! Genera traffico da PC1 e verifica la ricezione su SPAN-dst: PC1> ping 10.10.10.1 SPAN-dst> packet-dump

T8 – ERSPAN – Teoria Riferimento syllabus: 4.3

📖 Sintesi Teoria

ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) estende RSPAN oltre i confini L2 usando GRE per trasportare il traffico mirrorato su una rete IP routed. È definito nella RFC 4176. Differenze rispetto a RSPAN: - RSPAN: trasporto L2, limitato allo stesso dominio di broadcast (VLAN trunk) - ERSPAN: trasporto L3 via GRE, può attraversare qualunque rete IP – anche Internet - ERSPAN aggiunge un header GRE con metadati: session ID, direction, VLAN originale Architettura ERSPAN: - ERSPAN Source Session: definita sul dispositivo sorgente, specifica IP destination del collector - ERSPAN Type II / III: Type II è il più diffuso (GRE + ERSPAN header 8 byte) - Collector: qualunque host che riceve e decodifica GRE – tipicamente Wireshark, IDS/IPS Perché non è disponibile in questo lab: - IOU L2 non supporta ERSPAN – richiede IOS-XE (Catalyst 9000, CSR1000v) o IOS-XR - Per testarlo in GNS3: sostituire SW1/SW2 con una immagine CSR1000v o IOSv

Sintassi di riferimento (IOS-XE – solo per studio):

! ERSPAN Source Session su IOS-XE monitor session 3 type erspan-source source interface GigabitEthernet1 both destination erspan-id 1 ip address 10.0.0.100 ! IP del collector origin ip address 10.0.0.1 no shutdown ! Sul collector (Wireshark): filtra su proto GRE oppure ! erspan.session_id == 1

✅ Verifica (Teorica)

Domande di riflessione per l'esame: - In quale scenario sceglieresti ERSPAN invece di RSPAN? - Quale protocollo di trasporto usa ERSPAN? Qual è il numero di protocollo IP? - Cosa contiene l'ERSPAN header che non è presente in RSPAN? - ERSPAN Type II vs Type III: qual è la differenza principale?

T9 – QoS MQC – Child & Parent Policy Riferimento syllabus: 1.5.a/b

📖 Sintesi Teoria

MQC (Modular QoS CLI) struttura la QoS in tre oggetti: class-map (identifica), policy-map (agisce), service-policy (applica). In questo lab la child policy fa marking e queuing nella stessa classe; la parent policy si occupa solo di shaping e annida la child dentro di sé.

Meccanismi di QoS a confronto:

| Meccanismo | priority (LLQ) | bandwidth (CBWFQ) | police | shape |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idea di base | Coda con servizioimmediato garantito | Banda minimagarantita per classe | Limite di ratacon azione su eccesso | Smoothing deltraffico in uscita |
| Traffico eccedente | Droppato (o policedse configurato) | Accodato – usabanda libera | Drop o re-markimmediato (no buffer) | Bufferizzato neltoken bucket |
| Effetto latenza | Minima – idealereal-time | Variabile – dipendedal carico | Nessun buffer extra→ drop secco | Introduce ritardo(buffer delay) |
| Conta i byte? | Sì – token bucketintegrato | Sì – WFQ scheduler | Sì – CIR/BC/BEtoken bucket | Sì – Tc/Bc/Becycles |
| Use case tipico | VoIP, videoconferencing | ERP, backup,dati critici | Management plane,limite per protocollo | WAN rate-limiting,parent policy |
| Dove si usa | Child policy | Child policy | Child policy | Parent policy(class-default) |

Regola pratica per l'esame: - priority → traffico real-time (VoIP): latenza zero, eccesso va droppato — intenzionalmente - bandwidth → traffico importante ma non real-time: garantisci il minimo, lascia usare la banda libera - police → traffico da controllare rigidamente (management, untrusted): taglia i picchi senza buffer - shape → solo nella parent policy, simula il rate del link WAN verso il provider

📋 Struttura del Lab

Design: la child policy PM-CHILD fa sia marking (set dscp) che queuing nella stessa classe. La parent PM-WAN-PARENT fa solo shaping e annida la child. Classe; ACL / Match; Set DSCP; Meccanismo child. VOICE; ACL: SIP (tcp/udp 5060)+ RTP (udp 16384-32767); ef (46); priority percent 30. MGMT; ACL: Telnet (tcp 23)+ SSH (tcp 22); cs2 (16); police rate 512000 bps conform transmit exceed drop. DATA; class-default child(traffico non classificato); af21 (18); bandwidth percent 40. class-default; tutto il resto; —; fair-queue.

⌨️ Comandi – STEP 1: ACL di classificazione

! ACL: identifica traffico VOICE (SIP + RTP) R1(config)# ip access-list extended ACL-VOICE R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 5060 R1(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 5060 R1(config-ext-nacl)# permit udp any any range 16384 32767 R1(config-ext-nacl)# exit ! ACL: identifica traffico MGMT (Telnet + SSH) R1(config)# ip access-list extended ACL-MGMT R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 22 R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 23 R1(config-ext-nacl)# exit

⌨️ Comandi – STEP 2: Class-map

R1(config)# class-map match-any CM-VOICE R1(config-cmap)# match access-group name ACL-VOICE R1(config-cmap)# exit R1(config)# class-map match-any CM-MGMT R1(config-cmap)# match access-group name ACL-MGMT R1(config-cmap)# exit ! DATA non ha class-map esplicita: sarà la class-default della child policy ! che cattura tutto ciò che non è già stato matchato da CM-VOICE o CM-MGMT

⌨️ Comandi – STEP 3: Child Policy (marking + queuing)

Marking e queuing avvengono nella stessa policy-map. L'ordine di match è top-down: VOICE prima, poi MGMT, poi tutto il resto va in DATA (class-default della child).

R1(config)# policy-map PM-CHILD R1(config-pmap)# class CM-VOICE R1(config-pmap-c)# set dscp ef R1(config-pmap-c)# priority percent 30 ! LLQ: coda strict, servita prima di tutto. ! Eccedente il 30% della banda shaped → droppato. ! Ideale per VoIP: latenza minima garantita. R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class CM-MGMT R1(config-pmap-c)# set dscp cs2 R1(config-pmap-c)# police rate 512000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop ! Police: taglia netto a 512 kbps, senza buffer. ! Il traffico management non deve saturare il link. R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class class-default ! DATA: tutto ciò che non è VOICE né MGMT. R1(config-pmap-c)# set dscp af21 R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 40 ! CBWFQ: 40% garantito. Usa la banda libera se disponibile. ! Traffico in eccesso accodato (non droppato). R1(config-pmap-c)# exit

⌨️ Comandi – STEP 4: Parent Policy (shaping + child annidato)

R1(config)# policy-map PM-WAN-PARENT R1(config-pmap)# class class-default R1(config-pmap-c)# shape average 10000000 ! Shape 10 Mbps: simula il CIR del link WAN verso il provider. ! Bufferizza l'eccesso nel token bucket → no drop, ma introduce delay. ! I meccanismi priority/bandwidth/police della child operano ! all'interno di questa 'finestra' di 10 Mbps. R1(config-pmap-c)# service-policy PM-CHILD ! Annida la child: il queuing avviene dentro il bucket di shaping. R1(config-pmap-c)# exit R1(config)# interface e0/0 R1(config-if)# service-policy output PM-WAN-PARENT

✅ Verifica

R1# show policy-map interface e0/0 Service-policy output: PM-WAN-PARENT Class-map: class-default Traffic Shaping Target/Average: 10000000 bps Service-policy: PM-CHILD Class-map: CM-VOICE (match-any) set dscp ef Strict Priority – 30% Class-map: CM-MGMT (match-any) set dscp cs2 Police: 512000 bps – conform: transmit, exceed: drop Class-map: class-default set dscp af21 Bandwidth – 40% R1# show policy-map PM-CHILD → Verifica la struttura statica senza traffico ! Genera traffico di test da PC1/PC2 e osserva i contatori R1# show policy-map interface e0/0 → CM-VOICE packets/bytes: incrementano con traffico SIP/RTP → CM-MGMT: controlla 'dropped' se supera 512 kbps → class-default: cattura tutto il traffico DATA

Punti chiave per l'esame: - priority percent è relativo alla banda shaped (10 Mbps), non alla velocità fisica dell'interfaccia - police non ha buffer: il pacchetto eccedente viene droppato nel momento in cui arriva - shape ha buffer: il pacchetto eccedente viene accodato e spedito nel prossimo intervallo Tc - DATA usa class-default della child: cattura tutto ciò che non ha matchato CM-VOICE o CM-MGMT - il marking (set dscp) nella child policy marca i pacchetti per tutti i dispositivi downstream

T10 – CoPP – Control Plane Policing Riferimento syllabus: 5.2.b

📖 Sintesi Teoria

CoPP (Control Plane Policing) protegge la CPU del router limitando la quantità di traffico che può raggiungere il control plane. Senza CoPP, un flood di ping, scan SSH o pacchetti OSPF malformati può saturare la CPU e rendere il dispositivo irraggiungibile. Differenza fondamentale: - Data plane: traffico che attraversa il router (forwarding) — gestito da ASIC/CEF, CoPP NON lo tocca - Control plane: traffico destinato ALLA CPU del router (OSPF hello, SSH, ping, BGP keepalive) — CoPP agisce qui Meccanismo: CoPP usa la stessa sintassi MQC (class-map + policy-map) ma la applica all'oggetto control-plane anziché a un'interfaccia. Il comando è service-policy input — non esiste outbound su control-plane. Classi configurate in questo lab: - CM-CoPP-ROUTING: OSPF (proto 89) + EIGRP (proto 88) + BGP (tcp 179) → police 1 Mbps — alta priorità, non si può permettere drop - CM-CoPP-MGMT: SSH (tcp 22) + Telnet (tcp 23) → police 512 kbps — limitato, non deve saturare la CPU - CM-CoPP-ICMP: ICMP any → police 64 kbps — diagnostica, strettamente limitata - class-default: tutto il resto → police 128 kbps — catch-all di sicurezza

⌨️ Comandi – ACL di Classificazione

! ACL per protocolli di routing R1(config)# ip access-list extended ACL-CoPP-ROUTING R1(config-ext-nacl)# permit ospf any any R1(config-ext-nacl)# permit eigrp any any R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 179 R1(config-ext-nacl)# permit tcp any eq 179 any R1(config-ext-nacl)# exit ! ACL per traffico di management R1(config)# ip access-list extended ACL-CoPP-MGMT R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 22 R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 23 R1(config-ext-nacl)# exit ! ACL per ICMP R1(config)# ip access-list extended ACL-CoPP-ICMP R1(config-ext-nacl)# permit icmp any any R1(config-ext-nacl)# exit

⌨️ Comandi – Class-map e Policy-map

R1(config)# class-map match-any CM-CoPP-ROUTING R1(config-cmap)# match access-group name ACL-CoPP-ROUTING R1(config-cmap)# exit R1(config)# class-map match-any CM-CoPP-MGMT R1(config-cmap)# match access-group name ACL-CoPP-MGMT R1(config-cmap)# exit R1(config)# class-map match-any CM-CoPP-ICMP R1(config-cmap)# match access-group name ACL-CoPP-ICMP R1(config-cmap)# exit R1(config)# policy-map PM-CoPP R1(config-pmap)# class CM-CoPP-ROUTING R1(config-pmap-c)# police rate 1000000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop ! 1 Mbps per routing: protegge senza rischiare di droppare OSPF/BGP legittimi R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class CM-CoPP-MGMT R1(config-pmap-c)# police rate 512000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class CM-CoPP-ICMP R1(config-pmap-c)# police rate 64000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop ! 64 kbps: sufficiente per ping diagnostici, blocca ping flood R1(config-pmap-c)# exit R1(config-pmap)# class class-default R1(config-pmap-c)# police rate 128000 bps R1(config-pmap-c-police)# conform-action transmit R1(config-pmap-c-police)# exceed-action drop ! catch-all: limita qualunque traffico non classificato verso la CPU R1(config-pmap-c)# exit

⌨️ Comandi – Applicazione al Control Plane

R1(config)# control-plane R1(config-cp)# service-policy input PM-CoPP ! 'input' è l'unica direzione disponibile sul control-plane ! Agisce su TUTTO il traffico destinato alla CPU, da qualunque interfaccia R1(config-cp)# exit

⚠ Attenzione in produzione: prima di applicare CoPP, verificare sempre il traffico reale verso il control plane con 'show policy-map control-plane' in modalità audit (senza azioni) oppure con exceed-action transmit inizialmente. Un rate troppo basso sui protocolli di routing può abbattere le adiacenze OSPF/BGP.

✅ Verifica

R1# show policy-map control-plane Control Plane Service-policy input: PM-CoPP Class-map: CM-CoPP-ROUTING (match-any) police: rate 1000000 bps, burst 31250 byte conformed X packets, Y bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop Class-map: CM-CoPP-MGMT (match-any) police: rate 512000 bps, burst 16000 byte conformed X packets, Y bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop Class-map: CM-CoPP-ICMP (match-any) police: rate 64000 bps, burst 2000 byte conformed X packets, Y bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop Class-map: class-default (match-any) police: rate 128000 bps conformed X packets, Y bytes; actions: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; actions: drop ! Genera traffico verso R1 e osserva i contatori incrementare: PC1> ping 10.0.12.1 repeat 100 → CM-CoPP-ICMP: conformed deve incrementare → exceeded = 0 con traffico normale (64kbps è sufficiente per ping sporadici) ! Verifica che OSPF (se presente) non sia droppa dalla CoPP: R1# show ip ospf neighbor ! adiacenze devono restare stabili

T11 – Verifica & Wrap-up Riferimento syllabus: All

📖 Sintesi Teoria

I contatori QoS si aggiornano solo quando il traffico reale transita attraverso la policy. In GNS3/IOU il traffico di test è generato con ping e i risultati sono limitati, ma i contatori di classificazione confermano il corretto funzionamento della policy. Cosa osservare nei contatori: - packets / bytes: traffico classificato nella classe corretta - tail drops / WRED drops: pacchetti scartati per coda piena - queue depth: profondità attuale della coda - offered rate / drop rate: in bps, visibili dopo traffico sostenuto

⌨️ Comandi

Genera traffico ICMP marcato DSCP EF da PC1 (richiede ip precedence o DSCP set su IOU L3):

! Su R1 – verifica contatori prima del traffico R1# show policy-map interface e0/0 ! Genera ping da PC1 verso 1.1.1.1 PC1> ping 1.1.1.1 repeat 100 ! Verifica contatori dopo il traffico R1# show policy-map interface e0/0 → I pacchetti dovrebbero incrementare in class-default → (ICMP da VPCS non è marcato DSCP EF di default) ! Reset dei contatori per nuovo test R1# clear counters e0/0

Discussione: perché i pacchetti ICMP finiscono in class-default?

- I VPCS non marcano il DSCP nel campo IP TOS - Solo un dispositivo con MQC marking (set dscp ef) o NBAR può classificare il traffico applicativo - In produzione il marking avviene il più vicino possibile alla sorgente (access layer)

✅ Verifica & Review Finale

! Checklist di fine lab SW1# show etherchannel summary ! Po1 Up (U) e in-bundle (P) SW1# show spanning-tree vlan 10 ! SW1 root su VLAN10 SW1# show standby brief ! VLAN10 Active, VLAN20 Standby SW1# show ip sla statistics 1 ! OK, successes > 0 SW1# show track 1 ! Up SW2# show monitor session 2 ! RSPAN session attiva R1# show policy-map interface e0/2 input ! PM-MARK-IN: CM-VLAN20 packets > 0 R1# show policy-map interface e0/0 ! PM-WAN-PARENT + PM-CHILD R1# show policy-map control-plane ! PM-CoPP attiva

Domande di Review per l'Esame - Qual è la differenza tra LACP active e passive? Due passive si formano? - Cosa succede se un membro del Po1 ha una VLAN allowed diversa? - HSRP vs VRRP vs GLBP: quando usi GLBP invece di due gruppi HSRP? - IP SLA può monitorare UDP jitter? Quale use case copre? - Local SPAN vs RSPAN vs ERSPAN: matrice di scelta in 3 righe - priority vs bandwidth: cosa succede al traffico VOICE se supera il 30% configurato? - Perché shape introduce jitter? In quale policy level va sempre usato? - Trust boundary: dove deve avvenire il marking in una rete enterprise? - CoPP: qual è la differenza tra proteggere il control plane e il data plane? - CoPP class-default: perché è importante avere un'azione anche sul traffico non classificato?

Fine Sessione 7 · CCNP ENCOR 350-401 Prossima sessione: S7 – Virtualizzazione & Overlay (VRF · GRE · IPSec)