CISCO CCNP ENCOR 350-401  v1.2

Sessione 9  —  IP Services & Network Assurance

PIM Dense Mode  ·  PIM Sparse Mode  ·  Auto-RP  ·  NetFlow v5

| 📅 Data Mercoledì 6 Maggio 2026 | ⏰ Durata 3h 30min | 🖥️ Ambiente GNS3 · IOU L2/L3 | 📋 Syllabus 3.3 · 4.1 – 4.6 |
| --- | --- | --- | --- |

Workbook Studenti

# 1. Topologia & Indirizzamento

Tutti i router usano esclusivamente e0/0 connessa allo switch GNS3. I link P2P e le LAN sono realizzati con sub-interface 802.1Q.

| Device | Interfaccia | IP / Maschera | VLAN | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | e0/0.12 | 10.0.12.1/30 | 12 | → R2 |
| R1 | e0/0.13 | 10.0.13.1/30 | 13 | → R3 |
| R1 | e0/0.100 | 192.168.1.1/24 | 100 | → R4 (SENDER) |
| R1 | Lo0 | 1.1.1.1/32 | — | Loopback / OSPF RID |
| R2 | e0/0.12 | 10.0.12.2/30 | 12 | → R1 |
| R2 | e0/0.23 | 10.0.23.1/30 | 23 | → R3 |
| R2 | Lo0 | 2.2.2.2/32 | — | Loopback / RP / OSPF RID |
| R3 | e0/0.13 | 10.0.13.2/30 | 13 | → R1 |
| R3 | e0/0.23 | 10.0.23.2/30 | 23 | → R2 |
| R3 | e0/0.300 | 192.168.3.1/24 | 300 | → R5 (RECEIVER) |
| R3 | Lo0 | 3.3.3.3/32 | — | Loopback / OSPF RID |
| R4 | e0/0.100 | 192.168.1.100/24 | 100 | SENDER • gw 192.168.1.1 |
| R5 | e0/0.300 | 192.168.3.100/24 | 300 | RECEIVER • gw 192.168.3.1 |

⚠️ NOTA Le configurazioni iniziali (OSPF underlay + interfacce) vengono caricate via TFTP da 192.168.122.1/ENCOR/LAB09/rx-cfg. Al momento dell'avvio, tutti i router si raggiungono via OSPF area 0. Il multicast parte da zero.

# 2. Struttura della Sessione

| Orario | Blocco | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| 09:00–09:30 | Introduzione | Teoria PIM-DM / PIM-SM / Auto-RP · Concetti RPF e IGMP |
| 09:30–10:20 | Task 1–4 | PIM Dense Mode: abilitazione · invio traffico · join gruppo · analisi mroute |
| 10:20–10:30 | Pausa | — |
| 10:30–11:10 | Task 5–6 | Switch a PIM-SM + RP statico su R2 · verifica (*,G) e (S,G) |
| 11:10–11:45 | Task 7–8 | Auto-RP: R2 Candidate RP + Mapping Agent · verifica apprendimento su R3 |
| 11:45–12:15 | Task 9★ | BONUS – Flexible NetFlow su R1: Flow Record · Flow Monitor · analisi cache |
| 12:15–12:30 | Task 10★ | EXTRA – AAA Authentication & Authorization con RADIUS + fallback locale |
| 12:30–12:45 | Troubleshooting | Scenari di guasto guidati · Q&A finale |

# 3. Laboratorio — Task Progressivi

Per ogni task: leggi la teoria sintetica, esegui i comandi, verifica i risultati attesi prima di procedere al task successivo.

TASK 1 Abilitazione PIM Dense Mode

Obiettivo: Attivare ip multicast-routing globalmente e PIM-DM su tutte le interfacce di R1, R2 e R3. Verificare lo stato PIM.

📖 TEORIA

- ip multicast-routing abilita il routing multicast globale. Senza questo comando nessuna tabella mroute viene popolata. - PIM Dense Mode (DM) usa il meccanismo flood-and-prune: il traffico viene inoltrato su tutte le interfacce e poi potato verso le rami senza receiver. - Su ogni interfaccia partecipante si abilita ip pim dense-mode. Le loopback non richiedono PIM in questa fase. - Il DR (Designated Router) viene eletto su segmenti multi-accesso in base alla priorità PIM (default: IP più alto).

⌨️ COMANDI

! Esempio su R1 — replicare su R2 e R3 ip multicast-routing ! interface e0/0.12 ip pim dense-mode interface e0/0.13 ip pim dense-mode interface e0/0.100 ip pim dense-mode ! Su R2: aggiungere anche e0/0.23 ! Su R3: aggiungere anche e0/0.300

✅ VERIFICA

- show ip pim interface → verifica tutte le interfacce in stato PIM DM - show ip pim neighbor → verifica adiacenze PIM formate con R2 e R3 - show ip multicast → conferma ip multicast-routing abilitato - Atteso: almeno 2 neighbor su R1 (R2 via VLAN12, R3 via VLAN13)

TASK 2 Invio Traffico Multicast dal SENDER

Obiettivo: Usare R4 (SENDER) per generare traffico verso il gruppo 239.1.1.1 e osservarne la propagazione in PIM-DM.

📖 TEORIA

- Il ping multicast IOS genera pacchetti ICMP echo verso l'indirizzo di gruppo. In PIM-DM il traffico viene inoltrato immediatamente (flood) su tutti i rami. - 239.1.1.1 appartiene al range administratively scoped (239.0.0.0/8): è un indirizzo multicast privato, adatto ai lab. - Con repeat 9999999 il ping rimane attivo abbastanza a lungo da permettere l'osservazione delle tabelle mroute e il processo di pruning. - RPF Check: R1 accetta il traffico da R4 se l'interfaccia di arrivo (e0/0.100) è quella verso R4 secondo la tabella unicast. Verificare con show ip rpf.

⌨️ COMANDI

! Su R4 (SENDER) ping 239.1.1.1 repeat 9999999 ! ! Lasciare il ping attivo — aprire una nuova sessione console su R1/R2/R3

✅ VERIFICA

- show ip mroute su R1 → cerca entry (192.168.1.100, 239.1.1.1) — traffico in ingresso - show ip rpf 192.168.1.100 su R1 → RPF neighbor deve essere 192.168.1.100 (direttamente connesso) - show ip mroute su R2/R3 → stessa entry propagata via flooding PIM-DM - Atteso in DM: traffico presente su TUTTI i link anche senza receiver

TASK 3 Iscrizione al Gruppo — RECEIVER

Obiettivo: Configurare R5 (RECEIVER) per unirsi al gruppo multicast 239.1.1.1 tramite IGMP.

📖 TEORIA

- IGMP (Internet Group Management Protocol) è il protocollo usato dai host per comunicare ai router la loro appartenenza a gruppi multicast. - ip igmp join-group su un'interfaccia IOS fa sì che il router invii IGMP Membership Report e accetti il traffico per quel gruppo. - Su IOU senza ip routing attivo, se il comando non fosse disponibile, abilitare ip routing temporaneamente. Non impatta il comportamento dell'underlay OSPF. - Dopo il join, R3 smette di potare (prune) verso l'interfaccia e0/0.300: in PIM-DM il traffico raggiunge R5.

⌨️ COMANDI

! Su R5 (RECEIVER) ip routing interface e0/0.300 ip igmp join-group 239.1.1.1

✅ VERIFICA

- show ip igmp groups su R5 → mostra 239.1.1.1 con uptime e timer - show ip igmp interface e0/0.300 su R3 → Querier, membri del gruppo - show ip mroute su R3 → outgoing interface e0/0.300 deve essere in stato Forwarding (F) - Atteso: (192.168.1.100, 239.1.1.1) con OIL contenente e0/0.300

TASK 4 Analisi Tabella mroute in PIM-DM

Obiettivo: Leggere e interpretare la tabella di routing multicast su R3 identificando tutti i campi chiave.

📖 TEORIA

- La tabella mroute contiene entry (S,G) — source-specific — e (*,G) — shared tree (presente solo in PIM-SM). - Incoming interface (IIF): interfaccia da cui il router si aspetta il traffico (risultato dell'RPF check). - Outgoing Interface List (OIL): interfacce verso cui il router inoltra. Flag F=Forwarding, P=Pruned, A=Assert winner. - Timer: Uptime (da quando esiste l'entry) e Expires (quando scade se nessun traffico arriva). - In PIM-DM non esiste una RP. Ogni entry è (S,G). Il processo di pruning elimina i rami senza receiver dopo 3 minuti.

⌨️ COMANDI

! Su R3 show ip mroute show ip mroute 239.1.1.1 show ip mroute count

✅ VERIFICA

- Identifica: Source IP (192.168.1.100), Gruppo (239.1.1.1), IIF (e0/0.13 o e0/0.23?), OIL - Conferma flag F su e0/0.300 (verso RECEIVER R5) - Interpreta il campo RPF nbr: quale router è upstream verso la sorgente? - show ip mroute count → quanti pacchetti inoltrati? Coincidono con il ping di R4? - Domanda: perché in PIM-DM non c'è nessuna entry (*,G)?

TASK 5 Switch a PIM Sparse Mode + RP Statico

Obiettivo: Riconfigurare R1, R2 e R3 in PIM-SM e designare staticamente R2 (2.2.2.2) come Rendezvous Point.

📖 TEORIA

- PIM Sparse Mode usa un punto di incontro centralizzato (RP) invece del flooding. Il traffico parte sempre dallo shared tree (*,G) radicato nell'RP. - La sorgente registra il traffico al RP tramite messaggi PIM Register (unicast). Il receiver si iscrive al RP con PIM Join (*,G). - Dopo che il router ultimo (LHR) riceve traffico, può switchare al shortest-path tree (SPT) direttamente verso la sorgente: entry (S,G). - ip pim rp-address X.X.X.X configura l'RP staticamente su tutti i router. Devono conoscere tutti lo stesso RP. - Rimuovere prima il PIM-DM esistente prima di abilitare PIM-SM: le due modalità non coesistono sulla stessa interfaccia.

⌨️ COMANDI

! Su R1, R2, R3 — rimuovere DM e abilitare SM interface e0/0.12 no ip pim dense-mode ip pim sparse-mode ! (ripetere per tutte le interfacce PIM su ogni router) ! ! RP statico — configurare su R1, R2, R3 ip pim rp-address 2.2.2.2

✅ VERIFICA

- show ip pim rp mapping su R1/R2/R3 → RP: 2.2.2.2 per 239.1.1.1/0 — statico - show ip pim interface → tutte le interfacce in PIM SM (non DM) - show ip pim neighbor → adiacenze PIM ancora presenti - Atteso: nessuna entry mroute finché R5 non reinvia il join (ripeti ip igmp join-group se necessario)

TASK 6 Analisi mroute in PIM-SM con RP Statico

Obiettivo: Confrontare le entry (*,G) e (S,G) nelle tabelle mroute di R2 (RP) e R3 (LHR) e capire il processo di SPT switchover.

📖 TEORIA

- In PIM-SM le entry sono di due tipi: (*,G) = shared tree (join verso RP) e (S,G) = shortest path tree (join diretto verso sorgente). - L'LHR (Last-Hop Router, qui R3) riceve il traffico sul shared tree (*,G). Quando il rate supera la soglia SPT-threshold (default: 0 kbps, cioè subito), switcha a (S,G). - L'FHR (First-Hop Router, qui R1) riceve il traffico dalla sorgente e lo incapsula in PIM Register inviati all'RP (R2). - Dopo lo SPT switchover, R3 invia un PIM Prune(*,G) verso l'RP per interrompere il flusso sullo shared tree. - Il campo RP sul router RP (R2) mostra l'entry (*,G) con IIF Null (R2 è la radice dello shared tree).

⌨️ COMANDI

! Su R2 (RP) show ip mroute show ip mroute 239.1.1.1 ! ! Su R3 (LHR) show ip mroute show ip mroute 239.1.1.1 show ip pim rp 239.1.1.1

✅ VERIFICA

- R2: verifica entry (*,239.1.1.1) con IIF=Null — R2 è RP, radice dello shared tree - R3: cerca ENTRAMBE le entry (*,239.1.1.1) e (192.168.1.100,239.1.1.1) - R3: (*,G) deve mostrare flag T (SPT-bit set) → ha già switchato al source tree - R3: (S,G) con IIF= interfaccia verso R1 (RPF verso sorgente 192.168.1.100) - Domanda: dopo lo SPT switchover, R2 vede ancora traffico?

TASK 7 Configurazione Auto-RP

Obiettivo: Sostituire l'RP statico con Auto-RP: R2 come Candidate RP e Mapping Agent. Verificare la distribuzione automatica dell'informazione RP.

📖 TEORIA

- Auto-RP è un meccanismo Cisco proprietario per distribuire automaticamente le informazioni RP via multicast. - Candidate RP: annuncia se stesso inviando messaggi PIM RP-Announce al gruppo 224.0.1.39 (Cisco-RP-Announce). - Mapping Agent (MA): ascolta gli annunci RP, sceglie il migliore e li ridistribuisce a tutti via 224.0.1.40 (Cisco-RP-Discovery). - Problema del Chicken-and-Egg: in PIM-SM il traffico verso 224.0.1.39 e 224.0.1.40 non viene inoltrato senza RP. Soluzione: ip pim autorp listener oppure configurare questi gruppi in PIM-DM (bidir o sparse-dense-mode). - ip pim sparse-dense-mode sulle interfacce risolve il bootstrap problem di Auto-RP: i gruppi 224.0.1.x usano DM, gli altri SM.

⌨️ COMANDI

! Step 1: rimuovere RP statico su R1, R2, R3 no ip pim rp-address 2.2.2.2 ! ! Step 2: su R1, R2, R3 — cambiare interfacce a sparse-dense-mode interface e0/0.12 no ip pim sparse-mode ip pim sparse-dense-mode ! (ripetere su tutte le interfacce PIM) ! ! Step 3: su R2 — Candidate RP + Mapping Agent ip pim send-rp-announce Lo0 scope 10 ip pim send-rp-discovery Lo0 scope 10

✅ VERIFICA

- show ip pim rp mapping su R2 → deve mostrare: RP 2.2.2.2, info source: 2.2.2.2 (elected via Auto-RP) - show ip pim rp su R1/R3 → RP appreso da Auto-RP (non statico) - debug ip pim su R3 → osserva messaggi RP-Announce e RP-Discovery (breve — poi no debug all) - Atteso: tutti i router mostrano RP=2.2.2.2, info source=2.2.2.2

TASK 8 Verifica Auto-RP e SPT su R3

Obiettivo: Confermare che R3 ha appreso l'RP automaticamente tramite Auto-RP e che il traffico scorre sul Shortest Path Tree.

📖 TEORIA

- show ip pim rp mostra l'RP apprende dinamicamente con la sorgente dell'informazione (Mapping Agent). - show ip mroute dopo Auto-RP deve mostrare le stesse entry (*,G) e (S,G) viste con RP statico — il comportamento PIM-SM non cambia. - Il vantaggio di Auto-RP è che l'RP può cambiare senza riconfigurare manualmente tutti i router. - Se ci sono più Candidate RP per lo stesso gruppo, il Mapping Agent sceglie quello con l'IP più alto.

⌨️ COMANDI

! Su R3 show ip pim rp show ip pim rp mapping show ip mroute show ip mroute 239.1.1.1 ! ! Su R1 e R2 — confronto show ip pim rp

✅ VERIFICA

- R3 show ip pim rp → RP: 2.2.2.2, learned via Auto-RP from 2.2.2.2 - R3 show ip mroute → entry (S,G) con flag T — SPT attivo come in Task 6 - Confronta: cosa cambia tra RP statico (Task 6) e Auto-RP (Task 8) nella mroute? (Risposta: niente — stesso comportamento SM) - CHECKPOINT: interrompi il ping su R4 → mroute scade dopo ~3min. Riavvia il ping e osserva il re-join automatico.

TASK 9 ★ BONUS Flexible NetFlow su R1 — Analisi del Traffico Multicast

Obiettivo: Configurare Flexible NetFlow su R1 usando Flow Record, Flow Monitor e applicazione su interfaccia. Analizzare i flow del traffico multicast.

📖 TEORIA

- NetFlow v5 (legacy): configurazione rapida con ip flow ingress + ip flow-export version 5, campi fissi predefiniti (src/dst IP, porta, protocollo, ToS, interfaccia). Più semplice ma non personalizzabile. Verifica: show ip cache flow. - Flexible NetFlow (FNF): architettura modulare in 3 componenti: (1) Flow Record — definisce quali campi catturare con match (chiavi) e collect (valori); (2) Flow Monitor — associa il record e opzionalmente un exporter; (3) applicazione su interfaccia con ip flow monitor <nome> input. - I campi match identificano univocamente il flow (es. src/dst IP). I campi collect accumulano statistiche (es. counter bytes/packets). Senza collector configurato, i dati restano nella cache locale del monitor. - FNF supporta IPv4, IPv6, MPLS, datalink in un framework unico. Su IOU IOS 15.x è pienamente operativo senza collector esterno. - Il comando show flow monitor <nome> cache visualizza i flow attivi con tutti i campi definiti nel record.

⌨️ COMANDI

! ── Step 1: definire il Flow Record ───────────────────────── flow record ENCOR-REC description Multicast traffic analysis match ipv4 source address match ipv4 destination address match ipv4 protocol match interface input collect counter bytes long collect counter packets long collect timestamp sys-uptime first collect timestamp sys-uptime last ! ! ── Step 2: creare il Flow Monitor e associare il Record ───── flow monitor ENCOR-MON description Lab09 multicast monitor record ENCOR-REC cache timeout active 60 cache timeout inactive 30 ! ! ── Step 3: applicare il monitor su R1 e0/0.100 (ingress) ─── interface Ethernet0/0.100 ip flow monitor ENCOR-MON input ! ! Attendere 30-60s con ping attivo su R4, poi verificare

✅ VERIFICA

- show flow monitor ENCOR-MON cache → flow attivi: src=192.168.1.100 dst=239.1.1.1 proto=1 - show flow monitor ENCOR-MON → stato monitor: Active, record associato, cache size - show flow interface Ethernet0/0.100 → conferma monitor applicato in input - show running-config ¦ section flow → verifica record + monitor completi - Analisi: osserva come counter bytes e packets crescono con il ping attivo - Confronto con v5: con ip flow ingress il campo era SrcIPaddress — in FNF hai scelto tu cosa catturare - BONUS+: aggiungi collect ipv4 ttl e verifica che appaia nella cache

TASK 10 ★ BONUS AAA — Authentication & Authorization con RADIUS

Obiettivo: Configurare AAA su R1 con schema default e schema custom ENCOR-AAA. Entrambi usano RADIUS come metodo primario con fallback sulla lista locale.

📖 TEORIA

- AAA (Authentication, Authorization, Accounting) è il framework Cisco per il controllo degli accessi ai dispositivi. Richiede aaa new-model per essere attivato. - Authentication: verifica l'identità. Con RADIUS il dispositivo invia le credenziali al server (UDP 1812). Se il server non risponde, il fallback 'local' usa il database locale (username/password configurati sul router). - Authorization: determina cosa può fare l'utente autenticato. 'exec' authorization controlla il livello di privilegio assegnato alla sessione. Con 'if-authenticated' si autorizza qualunque utente già autenticato. - Schema 'default': si applica automaticamente a tutte le linee (vty, con) che non hanno uno schema esplicito assegnato. - Schema 'ENCOR-AAA' (named list): deve essere assegnato esplicitamente con 'login authentication ENCOR-AAA' sulla linea. Permette politiche diverse per linee diverse. - Il server RADIUS in questo lab è simulato (non raggiungibile) → il fallback locale entra immediatamente in gioco. In produzione si userebbe un server FreeRADIUS o Cisco ISE.

⌨️ COMANDI

! ── Step 1: abilitare AAA ─────────────────────────────────── aaa new-model ! ! ── Step 2: configurare il server RADIUS ──────────────────── radius server ENCOR-RAD address ipv4 192.168.122.10 auth-port 1812 acct-port 1813 key Cisco123 ! ! ── Step 3: creare il gruppo RADIUS ───────────────────────── aaa group server radius RADIUS-GRP server name ENCOR-RAD ! ! ── Step 4: schema DEFAULT (authentication + authorization) ─ aaa authentication login default group RADIUS-GRP local aaa authorization exec default group RADIUS-GRP local if-authenticated ! ! ── Step 5: schema CUSTOM ENCOR-AAA ───────────────────────── aaa authentication login ENCOR-AAA group RADIUS-GRP local aaa authorization exec ENCOR-AAA group RADIUS-GRP local if-authenticated ! ! ── Step 6: applicare schema custom sulle linee vty ───────── line vty 0 4 login authentication ENCOR-AAA authorization exec ENCOR-AAA ! ! ── Step 7: utente locale di fallback ─────────────────────── username admin privilege 15 secret Cisco123

✅ VERIFICA

- show aaa servers → stato server RADIUS (Dead/Alive, tentativi, timeout) - show aaa local user lockout → utenti locali bloccati dopo tentativi falliti - show running-config ¦ section aaa → verifica schemi e server group - show running-config ¦ section line vty → conferma login authentication ENCOR-AAA - Test fallback: tenta login su vty → RADIUS non risponde → fallback su username admin locale - debug aaa authentication → osserva il flusso: RADIUS tried → failed → local succeeded (poi no debug all) - Differenza default vs ENCOR-AAA: il default si applica alla console, ENCOR-AAA alle vty — politiche separate

# 4. Scenari di Troubleshooting

Usa questi scenari per la verifica finale. Il docente introduce il guasto — lo studente individua e risolve.

| # | Sintomo | Causa Probabile | Comandi di Diagnosi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nessuna entry mroute su nessun router | ip multicast-routing mancante | show ip multicast · show run ¦ inc multicast |
| 2 | Traffico non raggiunge R5 in DM | PIM-DM non abilitato su e0/0.300 di R3 | show ip pim interface · show ip mroute (OIL vuoto?) |
| 3 | In SM: mroute vuota dopo join di R5 | RP-address non configurato su uno dei router | show ip pim rp mapping · show ip pim rp |
| 4 | Auto-RP: RP non appreso da R1/R3 | sparse-dense-mode non configurato → gruppi 224.0.1.x non inoltrati | show ip pim interface (SM o SDM?) · debug ip pim |
| 5 | show flow monitor cache vuoto su R1 | Monitor non applicato all'interfaccia o ping non attivo | show flow interface Et0/0.100 · verifica ip flow monitor ENCOR-MON input |

# 5. Quick Reference — Comandi Chiave

| Comando | Significato |
| --- | --- |
| show ip mroute | Tabella routing multicast: entry (*,G) e (S,G), IIF, OIL, flag |
| show ip pim neighbor | Adiacenze PIM attive con DR election info |
| show ip pim interface | Modalità PIM per interfaccia (DM/SM/SDM), DR, nbr count |
| show ip pim rp [mapping] | RP conosciuti: indirizzo, metodo (static/Auto-RP/BSR), scope |
| show ip rpf X.X.X.X | RPF check per una sorgente: interfaccia e next-hop attesi |
| show ip igmp groups | Gruppi IGMP attivi e relative interfacce |
| show ip igmp interface | Dettagli IGMP per interfaccia: versione, querier, timer |
| show flow monitor <n> cache | Cache FNF: flow attivi con tutti i campi del record |
| show flow interface <if> | Conferma monitor FNF applicato in input/output |
| show aaa servers | Stato server RADIUS: Alive/Dead, tentativi, timeout |
| show run ¦ section aaa | Verifica schemi AAA: authentication, authorization, server-group |
| debug aaa authentication | Flusso autenticazione: RADIUS tried/failed → local fallback (verbose) |
| debug ip pim | Debug messaggi PIM: Join, Prune, Assert, Register (verbose) |

# Note